PENGARUH KONSENTRASI ASAM SITRAT DAN CARA PENGOLAHAN BUAH TERHADAP KARAKTERISTIK HARD CANDY BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus)

ARTIKEL

Karya Tulis sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

dari Universitas Pasundan

Oleh :

Maya Rovva Pujiardini

11.30.20147

JURUSAN TEKNOLOGI PANGAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2014

PENGARUH KONSENTRASI ASAM SITRAT DAN CARA PENGOLAHAN BUAH TERHADAP KARAKTERISTIK HARD CANDY BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus)

# Maya Rovva Pujiardini*, Dr. Ir. Leni Herliani Afrianti,MP.**, Dr. Ir Yusman Taufik,MS***

# ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of citric acid concentration and processing methods on the characteristics of the red dragon fruit hard candy red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus). To determine the interaction between citric acid concentration and processing methods on the characteristics of hard candy fruit red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus).

The benefit of this study is to provide a new alternative in the diversification of the red dragon fruit, extending the shelf life of red dragon fruit, and maintain or improve the quality and nutritional value of red dragon fruit.

The study was conducted on the two stages of preliminary research and primary research. Preliminary research includes the analysis of raw materials and the determination of the ratio of sucrose : glucose and the concentration of red dragon fruit puree, it is best to be used in the main study. The method was used in this study Split Plot Design (RPT) with two replications. The main plot is the concentration of citric acid (A) consists of three comparisons, namely a1 (0.3%), a2 (0.5%), and a3 (0.7%). The subplots are ways of processing (B) is a fruit puree (b1), fruit juice (b2), fruit juice (b3), and fruit extracts (b4).

Based on the results of the study, samples were selected from the chemical and organoleptic analysis of how the processing is for the best fruit puree processing a1b1 with citric acid concentration of 0.3%, for the best fruit juice processing a1b2 with citric acid concentration of 0.3%, for processing a2b3 best juice with citric acid concentration of 0.5%, and for the processing of fruit extracts best a1b4 with citric acid concentration of 0.3%.

PENDAHULUAN

Buah segar menempati posisi penting dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya vitamin dan mineral. Kelemahan buah mudah rusak karena mengalami perubahan fisiologis, kimiawi dan mikrobiologis. Buah dapat dimakan secara langsung dan dapat dilakukan pengolahan. Salah satu cara pengolahan dilakukkan melalui pembuatan permen (hard candy).

Buah naga memiliki kulit yang tidak mulus, melainkan berlapis sehingga mirip sisik ular besar atau naga. Buahnya berwarna putih, merah atau ungu dengan taburan biji yang berwarna hitam (Daniel,2009). Buah ini banyak dihasilkan di kabupaten Gondang Jawa Timur, menurut data yang ada diperkebunan Gondang Jawa Timur (2011) produksi buah naga mencapai sebanyak 56.000 kg. Buah naga banyak dikonsumsi dalam buah segar sebagai pelepas dahaga. Buah naga akan cepat rusak dan busuk jika disimpan terlalu lama pada suhu lebih dari 25oC. Buah naga rusak mempunyai ciri-ciri kulit buah mengkerut, dan berwarna hitam, sehingga nilai gizi menurun dan nilai ekonominya rendah. Salah satu cara untuk memperoleh nilai tambah buah naga yaitu dengan membuat produk permen berupa hard candy.

Permen merupakan produk pangan yang banyak digemari. Menurut Martha dalam Yayah (1998), candy atau permen dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu permen keras (hard candy), permen lunak (soft candy), dan permen karet. Menurut Jackson (1999), hard candy merupakan salah satu permen non kristalin yang dimasak dengan suhu tinggi (140o-150oC) memiliki tekstur keras, penampakan mengkilap dan bening. Bahan utama dalam pembuatan hard candy jenis ini adalah gula pasir (sukrosa), air, dan sirup glukosa atau gula invert. Sedangkan bahan-bahan lainnya adalah flavor, pewarna, buah, dan zat asam.

Hard candy dengan buah-buahan pada umumnya berasa asam karena adanya penambahan zat aditif berupa asam. Asam sitrat merupakan sumber asam yang sering digunakan dalam pembuatan candy karena sifat kelarutannya yang tinggi, mudah didapat, dapat menurunkan pH dan menghindari terjadinya pengkristalan gula (Jackson,1999). Menurut Rahayu (2006), untuk menghasilkan hard candy yang mempunyai warna, aroma, tekstur, dan rasa yang baik perlu diperhatikan konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan buah. Jenis olahan buah seperti puree buah, jus buah, sari buah, dan ekstrak buah.

Menurut Jackson (1995), hard candy  merupakan permen yang mempunyai tekstur keras, penampakan yang jernih dan biasanya terdiri dari komponen dasar sukrosa dan glukosa serta bahan-bahan lain yang dapat ditambahkan untuk memberikan rasa yang lebih baik.

Hard candy merupakan sebutan untuk jenis permen yang mengalami pengolahan pada suhu (130-150)oC dengan penampakan bening (Lawrence,1991).

Hasil penelitian Nunung (2004), tentang pembuatan hard candy salak bongkok menggunakan pengaruh rasio sukrosa dengan sirup glukosa dan konsentrasi asam sitrat, produk permen yang lebih disukai adalah rasio sukrosa dengan glukosa 10:3 dan konsentrasi asam sitrat 0,5 %, menghasilkan kadar air 2,96%, kadar gula sukrosa 43,26%, kadar asam total 1,55%, dengan nilai uji organoleptik yaitu warna dan warna 3,45.

Hasil penelitian Nina (2008), dalam pembuatan hard candy dari perbandingan bubur buah Stroberi dan jambu biji dengan perbandingan sukrosa dan sirup glukosa. Produk hard candy  yang terbaik adalah perbandingan bubur buah stroberi dan jambu biji 1:2 dengan konsentrasi bubur buah 20%; dengan perbandingan sukrosa dan sirup glukosa 2:1, menghasilkan kadar air 2,950%, kadar vitamin C 13,129%, kadar gula total 54,040%, dengan nilai uji organoleptik yaitu warna 2,433, aroma 3,067, tekstur 3,500.

Hasil penelitian Anika (2013), dalam kualitas permen keras dengan variasi konsentrasi ekstrak daun sirih, pada penambahan ekstrak daun sirih yang optimal untuk pembuatan permen keras adalah 16%. Setelah diolah menjadi permen, kandungan minyak atsiri daun sirih hijau yang sebelumnya 0,405% ternyata masih ada dalam permen keras dengan jumlah yang berkurang yaitu 0,1333%.

Hasil penelitian Wahyuni (1998), dalam pembuatan hard candy  dari invert sebagai alternatif pengganti sirup glukosa menunjukkan bahwa perbandingan sukrosa dengan gula invert dan suhu berpengaruh sangat nyata terhadap kekerasan, kadar air dan kadar abu. Perbandingan sukrosa dan gula invert 50:50 b/b pada suhu 160oC menghasilkan kekerasan hard candy tertinggi dengan nilai rata-rata 3,0648%, dan kadar abu terendah dengan nilai rata-rata 0,89767%, tetapi semakin tinggi suhu pemasakan maka kadar abu semakin tinggi. Gula invert yang digunakan yakni gula pasir (sukrosa) yang dilarutkan dalam air dan dipanaskan, sehingga sebagian sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa dengan perbandingan yang sama.

Menurut Jackson (1999), dua masalah yang dapat terjadi pada hard candy  adalah stickiness dan graining. Stickiness terjadi karena meningkatnya kadar air pada permen sehingga permen lebih bersifat higroskopis. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan sukrosa dan glukosa. Tetapi rasio antara sukrosa dan glukosa perlu disesuaikan, karena kesalahan rasio kedua bahan tersebut dapat menyebabkan graining (pengkristalan).

Asam yang ditambahkan umumnya adalah asam sitrat. Senyawa asam sitrat dalam hard candy dapat meningkatkan cita rasa dan berkadar antara (0,5-2) % (b/b) yang tergantung pada seni cita rasa dan dapat menurunkan pH hingga 2-3,4. Jika pH diatas 3,4 maka permen akan menjadi lembek atau menjadi soft candy (Yani,2003).

Penambahan asam dalam pembuatan hard candy berfungsi sebagai pengontrol pembentukan gula invert, dimana gula invert dengan jumlah yang terlalu banyak dapat mengakibatkan terjadinya extra heating sehingga dapat merusak flavour  dan warna, begitu juga produk akan lengket atau bahkan produk tidak dapat mengeras, sehingga penambahan gula invert dalam pembuatan  hard candy selama pemasakan memerlukan kontrol dan buffer asam untuk menyesuaikan pH dan kecepatan inverse (Lawrence,1991).

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menetapkan konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan buah naga merah terhadap karakteristik hard candy buah naga merah (hylocereus polyrhizus).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan buah naga merah terhadap karakteristik hard candy buah naga merah (hylocereus polyrhizus). Untuk mengetahui interaksi antara konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan buah terhadap karakteristik hard candy buah naga merah (hylocereus polyrhizus).

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan alternatif baru dalam penganekaragaman buah naga merah, memperpanjang masa ismpan buah naga merah, dan mempertahankan dan atau memperbaiki mutu nilai gizi buah naga merah.

METODOLOGI PERCOBAAN

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan

Bahan baku utama yang digunakan yaitu buah naga merah (hylocereus polyrhizus) yang matang dengan berat sekitar 350-450 gr/buah, yang diperoleh dari varietas di desa kemasan tani kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

Bahan penunjang yang digunakan yaitu glukosa, sukrosa, dan asam sitrat. Bahan kimia yang digunakan pada saat analisis adalah aquadest, DPPH, batu didih, toluene, alkohol 95%, indikator PP, Na2S2O3 0,1 N, amilum 1%, larutan I2, H2SO4 6 N, HCl 9,5 N, dan NaOH 30%.

### Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah blender, pisau, panci, pengaduk, thermometer, gelas ukur, timbangan, sendok, kompor gas, dan cetakan.

Alat-alat yang digunakan untuk analisis kimia adalah labu didih, oven, kondensor, vortex, tabung skala, labu ukur, erlenmeyer, gelas kimia, pipet tetes, pipet ukur, labu takar, spektrofotometer dan botol semprot.

Metode Penelitian

Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk menentukan perbandingan sukrosa : glukosa dan konsentrasi pure buah naga. Pada  penelitian pendahuluan ini digunakan perbandingan sukrosa : glukosa yaitu 3:1; 4:1; 5:1; konsentrasi pure buah naga yaitu 15%, 20%, 25%, dan konsentrasi asam sitrat 0,5 %. Dan dilakukkan analisis bahan baku untuk mengetahui kadar vitamin C, kadar gula reduksi, dan kadar antioksidan.

### Penelitian Utama

Rancangan Perlakuan

Rancangan perlakuan yang akan dilakukan pada penelitian ini terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah konsentrasi asam sitrat (A) yang terdiri dari tiga taraf yaitu (0,3%); (0,5%); (0,7%). Faktor kedua adalah cara pengolahan buah naga yang terdiri dari empat taraf yaitu pure (x%), jus, sari buah, ekstrak.

Hasil terbaik perbandingan sukrosa dan glukosa dari penelitian pendahuluan akan dipergunakan dalam penelitian utama.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian utama adalah pola faktorial 3x4 dengan metode Rancangan Petak Terbagi (RPT), yang terdiri dari dua faktor, faktor pertama terdiri dari tiga taraf dan faktor kedua terdiri dari empat taraf dengan 2 kali ulangan. Model percobaan Rancangan Petak Terbagi Faktorial 3 x 4 dapat dilihat pada tabel  1.

Tabel 1. Model  Rancangan  Percobaan  Pola  Faktorial  dengan  Dasar Rancangan Petak Terbagi (RPT) dengan 2 Kali Ulangan

| Sumber: (Gaspersz,1995) Faktor Asam sitrat(A) | Kelompok Ulangan | Faktor cara pengolahan buah (B) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b1 (Puree) | b2 (jus) | b3 (sari) | b4 (ekstrak) |
| a1 (0,3%) | 1 | a1b1 | a1b2 | a1b3 | a1b4 |
|  | 2 | a1b1 | a1b2 | a1b3 | a1b4 |
| Sub Total |  | ∑a1b1 | ∑a1b2 | ∑a1b3 | ∑a1b4 |
| a2 (0,5%) | 1 | a2b1 | a2b2 | a2b3 | a2b4 |
|  | 2 | a2b1 | a2b2 | a2b3 | a2b4 |
| Sub Total |  | ∑a2b1 | ∑a2b2 | ∑a2b3 | ∑a2b4 |
| a3 (0,7%) | 1 | a3b1 | a3b2 | a3b3 | a3b4 |
|  | 2 | a3b1 | a3b2 | a3b3 | a3b4 |
| Sub Total |  | ∑a3b1 | ∑a3b2 | ∑a3b3 | ∑a3b4 |
| Total |  | ∑a1b1+a2b1 +a3b1 | ∑a1b2+a2b2+a3b2 | ∑a1b3+a2b3+a3b3 | ∑a1b4+a2b4 + a3b4 |
| Kelompok |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total |  |  |  |  |  |

Untuk membuktikan adanya perbedaan pengaruh perlakuan terhadap semua respon variabel yang diamati, maka dilakukan analisis data dengan persamaan matematika sebagai berikut :

Yijk	= μ + Kk + Ai + δik + Bj + ABij + εijk

Dimana :

Yijk	= Nilai pengamatan (respon) pada kelompok ke-k yang memperoleh taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B

	=  nilai rata-rata sebenarnya

Ai	= pengaruh aditif dari taraf ke-i faktor A

Bj	= pengaruh aditif dari taraf ke-j faktor B

(AB)Ij = pengaruh interaksi taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j faktor B

ijk		= pengaruh galat yang muncul pada taraf ke-i dari factor A dalam kelompok ke-k, sering disebut galat petak utama (galat a).

Kk	= pengaruh aditif dari kelompok ke-k

εijk	= pengaruh galat pada kelompok ke-k yang memperoleh taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j faktor B, sering disebut sebagai galat anak petak (galat b).

Rancangan Analisis

Berdasarkan rancangan diatas maka dapat dibuat Analisis Varians (ANAVA) untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pengaruh perlakuan.

Tabel 2 Analisis Variansi (ANAVA)

| Sumber Keragaman | Derajat Bebas (db) | Jumlah Kuadrat (JK) | Kuadrat Tengah (KT) | F. Hitung | F. Tabel 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Petak Utama (mainplot) |  |  |  |  |  |
| Kelompok | r-1 | JKK | JKK/(r-1) |  |  |
| Faktor A | a-1 | JK (A) | JK(A)/(a-1) | KT(A)/KTG(a) |  |
| Galat a | (a-1)(r-1) | JKG(a) | JKG(a)/(a-1)(r-1) |  |  |
| Anak Petak (Subplot) |  |  |  |  |  |
| Faktor B | b-1 | JK (B) | JK(B)/(b-1) | KT(B)/KTG(b) |  |
| Interaksi AB | (a-1)(b-1) | JK (AB) | JK(AB)/(a-1)(b-1) | KT(AB)/KTG(b) |  |
| Galat b | a(r-1)(b-1) | JKG(b) | JKG(b)/a(r-1)(b-1) |  |  |
| Total | abr-1 | JKT |  |  |  |

Sumber : Gasperz (1995)

Jika F hitung > F tabel (5%), hipotesis Ho diterima artinya konsentrasi asam sitrat dan cara pengolahan buah berpengaruh terhadap karakteristik hard candy, maka diperlukan uji lanjut LSD untuk mengetahui sejauh mana perbedaan dari masing-masing perlakuan. Jika F hitung ≤ F tabel, hipotesis H1 ditolak artinya konsentrasi asam sitrat dan cara pengolahan buah tidak berpengaruh terhadap karakteristik hard candy (Gaspersz, 1995).

Jika F hitung > F tabel (5%), hipotesis Ho diterima artinya pada interaksi antara konsentrasi asam sitrat dan cara pengolahan buah berpengaruh terhadap karakteristik hard candy, maka diperlukan uji lanjut LSD untuk mengetahui sejauh mana perbedaan dari masing-masing perlakuan. Jika F hitung ≤ F tabel, hipotesis H1 ditolak artinya pada interaksi antara konsentrasi asam sitrat dan cara pengolahan buah tidak berpengaruh terhadap karakteristik hard candy (Gaspersz, 1995).

Rancangan Respon

Rancangan respon yang akan dilakukan pada penelitian, yaitu respon kimia dan respon organoleptik.

Respon kimia yang dilakukan untuk bahan baku buah naga merah yaitu pengukuran pH dengan menggunakan pH meter, kadar gula pereduksi dengan menggunakan metode Luff Schoorl, dan kadar antioksidan dengan metode DPPH (Santosa et al.,1998 dalam Evi Umayah, 2007).

Respon kimia yang dilakukan untuk Hard candy  meliputi penentuan kadar air dengan metode destilasi (AOAC 1995), analisis kadar vitamin C dengan metode iodometri (AOAC 1995), kadar gula pereduksi dengan metode Luff Schoorl (AOAC 1995), pengukuran pH dengan menggunakan pH meter dan kadar antioksidan dengan metode DPPH (Santosa et al.,1998 dalam Evi Umayah, 2007).

Respon organoleptik dapat menentukan suatu produk diterima atau tidak oleh konsumen yang diwakili oleh panelis sebagai penilai. Penilain produk hard candy buah naga merah dilakukan dengan metode hedonik terhadap sifat organoleptik warna, rasa, aroma dan tekstur. Panelis yang melakukan uji organoleptik sebanyak 15 orang kemudian ditarnsformasikan ke skala numerik.

Deskripsi Percobaan

Deskripsi percobaan penelitian pembuatan hard candy buah naga merah terdiri dari dua tahap yaitu deskripsi penelitian pendahuluan dan penelitian utama.

Deskripsi Percobaan Pendahuluan

- Pencucian

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel di kulit buah naga.

- 2. Pengupasan kulit

Pengupasan kulit bertujuan untuk memisahkan antar kulit dengan daging buah naga yang diinginkan.

- 3. Penghancuran

Penghancuran dilakukan dengan menggunakan blender.

- 4. Pemasakan

- Pemasakan selama 10 menit pada suhu 90oC untuk menghasilkan puree buah naga.

- 5. Pengukuran pH

- Pengukuran pH dilakukan dengan mengunakan pH meter pada range pH 2 sd 3,4 ditambahkan asam sitrat 0,5%.

- 6. Pencampuran

Pure buah dengan konsentrasi 15%,20%,25% dicampur dengan perbandingan sukrosa : glukosa 3:1, 4:1, 5:1.

- 7.  Pemasakan

Adonan tersebut kemudian dipanaskan pada suhu 150oC sambil diaduk-aduk sampai larut.

- Pencetakan dan pendinginan

Tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan. Hasil pemasakan segera dimasukkan ke dalam cetakan khusus untuk hard candy dengan ukuran 1 x 2 cm. Dilakukan pendinginan pada suhu kamar. Pendinginan pada suhu kamar ini bertujuan untuk menunggu sampai hard candy menjadi keras supaya mudah dikeluarkan dari cetakan.

- 9. Pengamatan

Proses terakhir yaitu dilakukan pengamatan pada hard candy dengan analisis kadar air, analisis vitamin C, analisis kadar gula total, dan analisis antioksidan. Serta uji organoleptik terhadap rasa, dan tekstur.

Deskripsi Percobaan Penelitian Utama

Deskripsi percobaan penelitian utama pembuatan hard candy  buah naga merah terdiri dari empat tahap cara pengolahan buah yaitu puree buah, jus buah, sari buah, dan ekstrak buah.

- Puree buah

- Pencucian

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel di kulit buah naga.

- Pengupasan kulit

Pengupasan kulit bertujuan untuk memisahkan antar kulit dengan daging buah naga yang diinginkan.

- Penghancuran

Penghancuran dilakukan dengan menggunakan blender.

- Pemasakan

- Pemasakan  selama 10’ dengan suhu 90oC untuk menghasilkan puree buah naga merah.

- Pengukuran pH

- Pengukuran pH menggunakan pH meter dengan range 2 sd 3,4 dan ditambahkan asam sitrat 0,3% ; 0,5% ; dan 0,7%.

6. Pencampuran

Puree buah sebanyak x%. di campur dengan perbandingan sukrosa : glukosa yang terbaik dari penelitian pendahuluan.

- Pemasakan

Adonan tersebut kemudian dipanaskan pada suhu 150oC sambil diaduk-aduk sampai larut.

- Pencetakan dan pendinginan

Tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan. Hasil pemasakan segera dimasukkan ke dalam cetakan khusus untuk hard candy dengan ukuran 1 x 2 cm. Dilakukan pendinginan pada suhu kamar. Pendinginan pada suhu kamar ini bertujuan untuk menunggu sampai hard candy menjadi keras supaya mudah dikeluarkan dari cetakan.

- Pengamatan

Proses terakhir yaitu dilakukan pengamatan pada hard candy dengan analisis kadar air, analisis vitamin C, analisis kadar gula total, dan analisis antioksidan. Serta uji organoleptik terhadap rasa, dan tekstur.

- Jus buah

- Pencucian

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel di kulit buah naga.

- Pengupasan kulit

Pengupasan kulit bertujuan untuk memisahkan antar kulit dengan daging buah naga yang diinginkan.

- Penghancuran

Penghancuran dilakukan dengan menggunakan blender buah naga ditambahkan air dengan perbandingan 2:1, untukmenghasilkan jus buah.

- Pencampuran

Jus buah di campur dengan perbandingan sukrosa : glukosa yang terbaik dari penelitian pendahuluan.

- Pemasakan

Adonan tersebut kemudian dipanaskan pada suhu 150oC sambil diaduk-aduk sampai larut dan ditambahkan asam sitrat dengan konsentrasi 0,3%; 0,5%; 0,7%.

- Pencetakan dan pendinginan

Tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan. Hasil pemasakan segera dimasukkan ke dalam cetakan khusus untuk hard candy dengan ukuran 1 x 2 cm. Dilakukan pendinginan pada suhu kamar. Pendinginan pada suhu kamar ini bertujuan untuk menunggu sampai hard candy menjadi keras supaya mudah dikeluarkan dari cetakan.

- Pengamatan

Proses terakhir yaitu dilakukan pengamatan pada hard candy dengan analisis kadar air, analisis vitamin C, analisis kadar gula total, dan analisis antioksidan. Serta uji organoleptik terhadap rasa, dan tekstur.

- Sari buah

- Pencucian

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel di kulit buah naga.

- Pengupasan kulit

Pengupasan kulit bertujuan untuk memisahkan antar kulit dengan daging buah naga yang diinginkan.

- Penghancuran dan penyaringan

Penghancuran dilakukan dengan menggunakan blender. Setelah itu disaring untuk mendapatkan sari buah.

- Pencampuran

Sari buah di campur dengan perbandingan sukrosa : glukosa yang terbaik dari penelitian pendahuluan.

- Pemasakan

Adonan tersebut kemudian dipanaskan pada suhu 150oC sambil diaduk-aduk sampai larut dan ditambahkan asam sitrat denag konsentrasi 0,3%; 0,5%; dan 0,7%.

- Pencetakan dan pendinginan

Tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan. Hasil pemasakan segera dimasukkan ke dalam cetakan khusus untuk hard candy dengan ukuran 1 x 2 cm. Dilakukan pendinginan pada suhu kamar. Pendinginan pada suhu kamar ini bertujuan untuk menunggu sampai hard candy menjadi keras supaya mudah dikeluarkan dari cetakan.

- Pengamatan

Proses terakhir yaitu dilakukan pengamatan pada hard candy dengan analisis kadar air, analisis vitamin C, analisis kadar gula total, dan analisis antioksidan. Serta uji organoleptik terhadap rasa, dan tekstur.

- Ekstrak buah

- Pencucian

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel di kulit buah naga.

- Pengupasan kulit

Pengupasan kulit bertujuan untuk memisahkan antar kulit dengan daging buah naga yang diinginkan.

- Penghancuran

Penghancuran dilakukan dengan menggunakan blender untuk menghasilkan puree buah. Setelah itu direndam dengan air 4:1, lalu di saring sehingga menghasilkan ekstrak buah.

- Pencampuran

Ekstrak buah di campur dengan perbandingan sukrosa : glukosa yang terbaik dari penelitian pendahuluan.

- Pemasakan

Adonan tersebut kemudian dipanaskan pada suhu 150oC sambil diaduk-aduk sampai larut dan ditambahkan asam sitrat denag konsentrasi 0,3%; 0,5%; dan 0,7%.

- Pencetakan dan pendinginan

Tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan. Hasil pemasakan segera dimasukkan ke dalam cetakan khusus untuk hard candy dengan ukuran 1 x 2 cm. Dilakukan pendinginan pada suhu kamar. Pendinginan pada suhu kamar ini bertujuan untuk menunggu sampai hard candy menjadi keras supaya mudah dikeluarkan dari cetakan.

- Pengamatan

Proses terakhir yaitu dilakukan pengamatan pada hard candy dengan analisis kadar air, analisis vitamin C, analisis kadar gula total, dan analisis antioksidan. Serta uji organoleptik terhadap rasa, dan tekstur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Pendahuluan

Analisis Bahan Baku

Analisis bahan baku yang dilakukan pada penelitian pendahuluan adalah analisis kadar gula reduksi, kadar vitamin C, dan kadar antioksidan pada buah naga merah. Analisis bahan baku dilakukan untuk mengetahui kandungan gula, vitamin C, dan antioksidan dalam buah naga merah yang digunakan untuk pembuatan hard candy buah naga merah ini baik untuk penelitian pendahuluan maupun penelitian utama. Hasil analisa tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3. Hasil Analisis Buah Naga Merah

| Uji kimia | Kandungan |
| --- | --- |
| Kadar Gula reduksi | 11,764 % |
| Kadar Vitamin C | 67,2496 mg/100 g |
| Kadar Antioksidan | 2,211 µg/ml |

Berdasarkan tabel diatas untuk analisis bahan baku buah naga merah didapat bahwa kadar gula reduksi 11,764%, kadar vitamin C 67,2496 mg/100g, dan kadar antioksidan 2,211 µg/ml.

Uji Organoleptik

Rasa

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA), menunjukkan bahwa perbandingan sukrosa : sirup glukosa dan puree buah berpengaruh nyata terhadap rasa produk hard candy yang dihasilkan sehingga dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Sedangakan interaksi perbandingan sukrosa : sirup glukosa dan puree buah tidak berbeda nyata terhadap aroma produk hard candy yang dihasilkan sehingga tidak perlu dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. Pengaruh perbandingan puree buah terhadap rasa hard candy  buah naga merah

| Perbandingan puree | Nilai rata-rata | Taraf Nyata 5% |
| --- | --- | --- |
| b3 (25%) | 2,511 | a |
| b2(20%) | 2,585 | ab |
| b1 (15%) | 2,733 | b |

Keterangan: Setiap huruf yang berbeda menyatakan perbedaan yang nyata pada taraf 5%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan konsentrasi puree buah b3 (25%) dengan rasa tidak berbeda nyata dengan konsentrasi puree b2 (20%), tetapi berbeda nyata dengan b1 (15%). Dan b2 (20%) tidak berbeda nyata dengan b3 (25%), dan b1 (15%). Sedangkan b1 (15%) dengan rasa tidak berbeda nyata dengan konsentrasi puree b2 (20%), tetapi berbeda nyata dengan b3 (25%).

Tekstur

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA), menunjukkan bahwa perbandingan sukrosa : sirup glukosa, interaksi perbandingan sukrosa : sirup glukosa dan konsentrasi puree buah berpengaruh nyata terhadap tekstur produk hard candy yang dihasilkan sehingga dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Sedangakan konsentrasi puree buah tidak berbeda nyata terhadap aroma produk hard candy yang dihasilkan sehingga tidak perlu dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Interaksi perbandingan sukrosa : sirup glukosa dan konsentrasi puree buah terhadap tekstur hard candy buah naga merah

| Sukrosa : glukosa | Puree buah |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1(15%) |  | b2(20%) |  | b3(25%) |  |
| a1 (3:1) | 2,689 | A | 2,711 | C | 3,044 | C |
|  | a |  | b |  | b |  |
| a2 (4:1) | 2,771 | A | 2,889 | B | 2,800 | B |
|  | a |  | a |  | a |  |
| a3 (5:1) | 3,067 | B | 2,756 | A | 2,244 | A |
|  | b |  | b |  | a |  |

Keterangan : Rata-rata perlakuan yang diikuti oleh huruf yang Berbeda menunjukan perbedaan yang nyata menurut uji lanjut LSD pada taraf 5% huruf kecil dibaca horizontal dan huruf besar dibaca vertikal.

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari interaksi perbandingan sukrosa: glukosa dan konsentrasi puree buah terhadap tekstur hard candy. Bahwa konsentrasi puree buah (15%) dilihat dari tekstur yang paling disukai yakni perbandingan sukrosa:glukosa a3 (5:1). Pada konsentrasi puree buah (20%) dilihat dari tekstur yang paling disukai yakni perbandingan sukrosa:glukasa a2 (4:1). Sedangkan konsentrasi puree buah (25%) dilihat dari tekstur yang paling disukai yakni perbandingan sukrosa:glukosa a1 (3:1). Pada perbandingan sukrosa:glukosa a1 (3:1) tekstur yang paling disukai yakni konsentrasi puree 25%. Perbandingan sukrosa:glukosa (4:1) tekstur yang paling disukai yakni konsentrasi puree 20%. Sedangkan perbandingan sukrosa:glukosa (5:1) tekstur yang paling disukai yakni konsentrasi puree 15%.

Sampel Terpilih

Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan sirup glukosa : sukrosa dan konsentrasi puree yang terbaik yang akan digunakan untuk pembuatan Hard Candy buah naga. Penelitian pendahuluan terdiri dari uji arganoleptik terhadap rasa dan tekstur dari Hard Candy. Pengujjian dilakukan terhadap 15 panelis dimana hasil dari pengujian organoleptik yang paling disukai akan digunakan untuk penelitian utama. Hasil uji organoleptik pada penelitian pendahuluan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Hasil Uji organoleptik Penelitian Pendahuluan Hard Candy Buah Naga Merah

| Kode | Parameter |  |  |  | Jumlah |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rasa | Skor | Tekstur | Skor | Rata | Skor |
| a1b1 | 2,489 (a) | 1 | 2,689 (a) | 3 | 5,178 | 4 |
| a1b2 | 2,422 (a) | 1 | 3,089 (b) | 4 | 5,511 | 5 |
| a1b3 | 2,422 (a) | 1 | 3,067 (b) | 4 | 5,489 | 5 |
| a2b1 | 2,533 (a) | 1 | 2,711 (a) | 3 | 5,244 | 4 |
| a2b2 | 3,000 (b) | 4 | 2,889 (b) | 4 | 5,889 | 8 |
| a2b3 | 2,467 (a) | 1 | 2,756 (a) | 3 | 5,223 | 4 |
| a3b1 | 2,733 (a) | 3 | 3,044 (b) | 4 | 5,777 | 7 |
| a3b2 | 2,778 (a) | 3 | 2,800 (a) | 3 | 5,578 | 6 |
| a3b3 | 2,644 (a) | 2 | 2,244 (a) | 1 | 4,888 | 3 |

Keterangan : Setiap rata-rata perlakuan yang diikiuti huruf yang berbeda menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata pada taraf 5%

Keterangan kode :

a1b1 = Konsentrasi gula : konsentrasi puree buah (74,5% : 15%)

a1b2 = Konsentrasi gula : konsentrasi puree buah(74,5% : 20%)

a1b3 = Konsentrasi gula : konsentrasi puree buah(74,5% : 25%)

a2b1 = Konsentrasi gula : konsentrasi puree buah(79,5% : 15%)

a2b2 = Konsentrasi gula : konsentrasi puree buah(79,5% : 20%)

a2b3 = Konsentrasi gula : konsentrasi puree buah(79,5% : 25%)

a3b1 = Konsentrasi gula : konsentrasi puree buah(84,5% : 15%)

a3b2 = Konsentrasi gula : konsentrasi puree buah(84,5% : 20%)

a3b3 = Konsentrasi gula : konsentrasi puree buah(84,5% : 25%)

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang tertera pada tabel di atas ada perbedaan yang nyata terhadap karakteristik Hard Candy yang dihasilkan. Sampel a2b2 lebih disukai panelis dari segi rasa. Hal ini diakibatkan karena rasa yang cenderung lebih manis dibandingkan dengan sampel yang lainnya sehingga menghasilkan rasa yang lebih mendekati Hard Candy yang sebenarnya sehingga mempengaruhi penilaian para panelis untuk cenderung memilih sampel ini sebagai sampel yang terbaik dari segi rasa.

Sampel a1b2, a1b3, a2b2, dan a3b1 lebih disukai panelis dari segi tekstur. Hal ini diakibatkan karena tekstur yang cenderung lebih keras dibandingkan dengan sampel yang lainnya sehingga menghasilkan tekstur yang lebih mendekati Hard Candy yang sebenarnya sehingga mempengaruhi penilaian para panelis yang cenderung memilih sampel ini sebagai sampel yang terbaik dari segi tekstur.

Sampel a1b1, a2b1, a2b3, a3b2, dan a3b3 tidak dipilih panelis sebagai sampel  terbaik karena cenderung memberikan hasil yang terlalu jauh dengan karakteristik Hard Candy  yang sebenarnya sehingga mempengaruhi penilaian para panelis.

Pada hampir semua parameter, sampel a2b2 paling disukai panelis sebagai Hard Candy terbaik karena memiliki rasa dan tekstur yang lebih menyerupai Hard Candy  dan memiliki pH 3, sehingga akan dikaji lebih lanjut ke penelitian utama.

Penelitian Utama

Analisis Kimia

#### Kadar air

Kadar air dalam suatu bahan pangan perlu ditetapkan, karena semakin tinggi kadar air yang dikandung suatu produk makanan maka semakin mudah rusak atau tidak tahan lama. Kandungan air dalam bahan makanan ikut menentukan acceptabilitas, kesegaran dan daya tahan bahan makanan tersebut, oleh karena itu penetepan kadar air perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi suatu produk makanan.

Interaksi antara asam sitrat dan jenis olahan berpengaruh nyata terhadap kadar air produk hard candy  buah naga merah pada taraf 5%. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Pengaruh konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan buah terhadap kadar air Hard Candy

| Konsentrasi asam sitrat | Jenis olahan |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 (puree) |  | b2 (jus) |  | b3 (sari) |  | b4 (ekstrak) |  |
| a1 (0,3%) | 2,9056 a | A | 2,8825 a | A | 2,7706 a | A | 3,5389 b | A |
| a2 (0,5%) | 2,9255 a | A | 3,5388 b | B | 2,9827 a | AB | 3,5515 b | A |
| a3 (0,7%) | 2,9974 a | A | 3,5544 c | B | 3,2633 b | B | 3,5928 c | A |

Keterangan : Huruf abjad kecil dibaca secara horisonal, huruf abjad besar dibaca secara vertikal.

Berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa perlakuan jenis olahan puree menurut nilai kadar air yang terbaik adalah konsentrasi asam sitrat 0,3%. Perlakuan jenis olahan jus terhadap kadar air yang terbaik yaitu konsentarsi asam sitrat 0,3%.  Perlakuan jenis olahan sari terhadap kadar air yang terbaik yakni konsentrasi asam sitrat 0,3%, sedangkan perlakuan jenis olahan ekstrak terhadap kadar air yang terbaik yaitu konsentrasi asam sitrat 0,3%. Pada konsentrasi asam sitrat 0,3% yang kadar air terbaik adalah jenis olahan sari, untuk konsentrasi asam sitrat 0,5% nilai kadar air yang terbaik adalah jenis olahan puree. Konsentrasi asam sitrat 0,7% nilai kadar air yang terbaik yakni jenis olahan puree. Nilai kadar air yang paling baik yakni pada konsentrasi asam sitrat 0,3% dengan jenis olahan sari.

Berdasarkan hasil analisis kadar air dari seluruh perlakuan diperoleh nilai kadar air yang berbeda-beda berkisar antara 2,7706%-3,5928%. Hal ini sesuai dengan nilai kadar air SNI, yaitu maksimal 3,5%.

Vitamin C

Sumber vitamin C sebagian berasal dari sayuran dan buah-buahan, terutama buah-buahan segar. Karena itu vitamin C sering disebut Fresh Food Vitamin. Buah yang masih mentah lebih banyak kandungan vitamin C-nya, semakin tua buah semakin berkurang kandungan vitamin C-nya (Winarno,1997).

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA) kadar vitamin C dapat diketahui adanya pengaruh yang nyata dari jenis olahan buah. Karena itu dilakukan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD) dan hasilnya terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Pengaruh jenis olahan terhadap kadar vitamin C Hard Candy buah naga merah

| Jenis olahan buah | (mg/100g) Vit C | Taraf Nyata 5% |
| --- | --- | --- |
| b1 (puree buah) | 22,7415 | a |
| b2 (jus buah) | 26,7846 | a |
| b4 (ekstrak buah) | 39,6000 | b |
| b3 (sari buah) | 46,7696 | c |

Keterangan: Setiap huruf yang berbeda menyatakan perbedaan yang nyata pada taraf 5%

Berdasarkan hasil analisis di atas penurunan kadar vitamin C pada produk Hard Candy dapat disebabkan perbedaan jenis olahan. Jenis olahan b1 (puree buah) lebih rendah dengan yang lainnya dikarenanakan proses puree buah adanya pemanasan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuatan hard candy. Jenis olahan b2 (jus buah) dan b4 (ekstrak buah) nilai kadar vitamin C rendah dikarenakan kedua pengolahan tersebut ada penambahan air dan masih terdapat biji di dalam jus. Jenis olahan b3 (sari buah) nilai kadar vitamin C tinggi dikarenakan pengolahan sari buah tanpa penambahan air.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jenis olahan buah b1 (puree buah) dengan kadar vitamin C tidak berbeda nyata dengan jenis olahan b2 (jus buah), sedangkan b4 (ekstrak buah) berbeda nyata dengan b1 (puree buah), b2 (jus buah), dan b3 (sari buah). Dan b3 (sari buah) berbeda nyata dengan b1 (puree buah), b2 (jus buah), dan b4 (ekstrak buah).

Vitamin C merupakan vitamin yang mudah rusak oleh cahaya dan panas. Disamping sangat larut dalam air, vitamin C mudah teroksidasi dan proses tersebut dipercepat oleh panas (Winarn,1997). Turunnya kadar vitamin C hard candy  buah naga merah salah satu sebabnya adalah akibat pemanasan. Dimana proses pemanasan ini akan mempengaruhi kadar vitamin C.

Kadar Gula Reduksi

Gula yang berada dalam produk pangan memiliki peranan penting karena fungsinya yang beraneka ragam, yaitu sebagai pemanis, pembentuk tekstur, pengawet, pembentuk citarasa, dan sebagai bahan pengisi. Beberapa monosakarida dan oligosakarida mempunyai rasa manis sehingga seringkali digunakan sebagai bahan pemanis, yang paling sering digunakan yaitu sukrosa, glukosa dan dekstrosa (deMan, 1997).

Keseluruhan bahan dasar dari  hard candy merupakan sukrosa dan sirup glukosa. Oleh karena itu dalam pembuatan hard candy, penentuan kadar gula cukup penting untuk mengetahui berapa jumlah keseluruhan gula yang terkandung dalam hard candy buah naga merah.

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA) kadar gula reduksi dapat diketahui adanya pengaruh yang nyata dari interaksi perbandingan asam sitrat dan jenis olahan buah. Karena itu dilakukan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD) dan hasilnya terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Pengaruh Interaksi Perbandingan asam sitrat dan jenis olahan buah terhadap kadar gula reduksi

| Konsentrasi asam sitrat | Jenis olahan |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 (puree) |  | b2 (jus) |  | b3 (sari) |  | b4 (ekstrak) |  |
| a1 (0,3%) | 18,6225 b | A | 19,5950 bc | A | 7,5820 a | A | 20,5600 c | A |
| a2 (0,5%) | 18,1420 b | A | 19,7635 c | A | 9,9875 a | B | 20,1305 c | A |
| a3 (0,7%) | 18,2950 b | A | 20,1190 c | A | 11,1640 a | C | 19,8570 c | A |

Keterangan : rata-rata perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata menurut uji lanjut LSD pada taraf 5% huruf kecil dibaca horizontal dan huruf besar dibaca vertikal.

Berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa perlakuan jenis olahan puree menurut nilai kadar gula yang tertinggi adalah konsentrasi asam sitrat 0,3%. Perlakuan jenis olahan jus terhadap kadar gula yang tertinggi yaitu konsentarsi asam sitrat 0,7%.  Perlakuan jenis olahan sari terhadap kadar gula yang tertinggi yakni konsentrasi asam sitrat 0,7%, sedangkan perlakuan jenis olahan ekstrak terhadap kadar gula yang tetinggi yaitu konsentrasi asam sitrat 0,3%. Pada konsentrasi asam sitrat 0,3% yang kadar gula tertinggi adalah jenis olahan ekstrak, untuk konsentrasi asam sitrat 0,5% nilai kadar gula yang tertinggi adalah jenis olahan ekstrak. Konsentrasi asam sitrat 0,7% nilai kadar gula yang tertinggi yakni jenis olahan jus. Nilai kadar gula yang paling tinggi yakni pada konsentrasi asam sitrat 0,3% dengan jenis olahan ekstrak. Di dalam hard candy buah naga merah sukrosa mengalami hidrolisis akibat panas dan suasana asam.  Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2007), dimana proses ini disebut proses inversi sukrosa dan terjadi pada suasana asam, dimana semakin tinggi suhu pemanasan maka semakin banyak presentase gula invert yang terbentuk. Sukrosa dapat mengalami hidrolisis dan akan terpecah menghasilkan glukosa dan fruktosa (Peodjiadi : 1994).

Organoleptik

Penilaian dengan indra banyak digunakan untuk menilai mutu komoditi produk olahan. Penentuan mutu suatu bahan pada umumnya sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya citarasa, warna, penampakan dan nilai gizi dari pangan tersebut. Tetapi, sebelum faktor lain dipertimbangkan biasanya faktor nilai organolepik lebih dominan untuk menentukkan suatu produk pangan karena faktor inilah yang pertama kali dinilai oleh konsumen.

Pengujian organoleptik ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan yang menyangkut mutu produk. Pengujian organoleptik ini dilakukkan terhadap 15 panelis untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap nilai warna, rasa, aroma, dan tekstur hard candy buah naga merah.

Warna

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA), menunjukkan bahwa jenis olahan, dan interaksi AB antara konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan berpengaruh nyata terhadap warna produk hard candy yang dihasilkan sehingga dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Sedangakan konsentrasi asam sitrat tidak berbeda nyata terhadap warna produk hard candy yang dihasilkan sehingga tidak perlu dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Pengaruh interaksi konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan terhadap warna hard candy buah naga merah

| Konsentrasi asam sitrat | Jenis olahan |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 (puree) |  | b2 (jus) |  | b3 (sari) |  | b4 (ekstrak) |  |
| a1 (0,3%) | 2,033 a | A | 3,133 c | A | 2,267 b | B | 2,267 b | B |
| a2 (0,5%) | 1,833 a | A | 3,500 c | B | 3,133 b | C | 1,800 a | A |
| a3 (0,7%) | 3,400 d | B | 3,233 c | AB | 1,500 a | A | 1,533 b | A |

Keterangan : Rata-rata perlakuan yang diikuti oleh huruf yang Berbeda menunjukan perbedaan yang nyata menurut uji lanjut LSD pada taraf 5% huruf kecil dibaca horizontal dan huruf besar dibaca vertikal.

Berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa perlakuan jenis olahan puree menurut warna hard candy yang disukai adalah konsentrasi asam sitrat 0,7%. Perlakuan jenis olahan jus terhadap warna hard candy yang disukai yaitu konsentarsi asam sitrat 0,5%.  Perlakuan jenis olahan sari terhadap warna hard candy yang disukai yakni konsentrasi asam sitrat 0,5%, sedangkan perlakuan jenis olahan ekstrak terhadap warna hard candy yang disukai yaitu konsentrasi asam sitrat 0,3%. Pada konsentrasi asam sitrat 0,3%  warna hard candy yang disukai adalah jenis olahan jus, untuk konsentrasi asam sitrat 0,5% warna yang disukai adalah jenis olahan jus. Konsentrasi asam sitrat 0,7% warna yang disukai yakni jenis olahan puree. Warna yang paling disukai yakni pada konsentrasi asam sitrat 0,5% dengan jenis olahan jus.

Penambahan asam berpengaruh terhadap tingkat kecerahan dari hard candy yang dihasilkan. Menurut Winarno dan Sulistyowati (1991),yang mempengaruhi tingkat kecerahan adalah asam-asam organic yang terdapat dalam produk tersebut.

Warna merupakan salah satu faktor penentu pilihan konsumen sebelum faktor lain dipertimbangkan karena warna tampak terlebih dahulu terlihat secara visual dan sangat menentukkan bagi pilihan konsumen. Warna dapat dipandang dari dua segi yaitu segi fisika dan segi fisiko-psikologik. Dari segi fisik, warna adalah sinar yaitu gelombang elektromagnetik, sedangkan dari segi fisiko-psikologik warna adalah respon mata manusia terhadap rangsangan sinar (Soekarto,1985). Sedangkan menurut DeMan (1997), warna memiliki arti dan peranan yang sangat penting pada komoditas pangan. Peranan itu sangat nyata pada tiga hal yaitu daya tarik, tanda pengenal, dan atribut mutu. Selain itu, warna dapat member petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan.

Rasa

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA), menunjukkan bahwa interaksi AB antara konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan berpengaruh nyata terhadap rasa produk hard candy yang dihasilkan sehingga dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Sedangakan konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan tidak berbeda nyata terhadap rasa produk hard candy yang dihasilkan sehingga tidak perlu dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11. Pengaruh interaksi konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan terhadap rasa hard candy buah naga merah

| Konsentrasi asam sitrat | Jenis olahan |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 (puree) |  | b2 (jus) |  | b3 (sari) |  | b4 (ekstrak) |  |
| a1 (0,3%) | 2,800 a | B | 2,767 a | A | 2,667 a | A | 2,733 a | A |
| a2 (0,5%) | 2,667 a | B | 2,767 ab | A | 2,967 b | B | 2,733 ab | A |
| a3 (0,7%) | 2,367 a | A | 2,667 b | A | 2,867 b | AB | 2,767 b | A |

Keterangan : Rata-rata perlakuan yang diikuti oleh huruf yang Berbeda menunjukan perbedaan yang nyata menurut uji lanjut LSD pada taraf 5% huruf kecil dibaca horizontal dan huruf besar dibaca vertikal.

Berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa perlakuan jenis olahan puree menurut rasa hard candy yang disukai adalah konsentrasi asam sitrat 0,3%. Perlakuan jenis olahan jus terhadap rasa hard candy yang disukai yaitu konsentarsi asam sitrat 0,3% dan 0,5%.  Perlakuan jenis olahan sari terhadap rasa hard candy yang disukai yakni konsentrasi asam sitrat 0,5%, sedangkan perlakuan jenis olahan ekstrak terhadap rasa hard candy yang disukai yaitu konsentrasi asam sitrat 0,7%. Pada konsentrasi asam sitrat 0,3%  rasa hard candy yang disukai adalah jenis olahan puree, untuk konsentrasi asam sitrat 0,5% rasa yang disukai adalah jenis olahan sari. Konsentrasi asam sitrat 0,7% rasa yang disukai yakni jenis olahan sari. Rasa yang paling disukai yakni pada konsentrasi asam sitrat 0,5% dengan jenis olahan sari.

Asam sitrat yang ditambahkan dalam pembuatan hard candy buah naga merah ini bertujuan sebagai pemicu rasa, yaitu produk mempunyai rasa asam yang menyegarkan. Apabila dalam suatu larutan ditambahkan asam sitrat maka larutan tersebut akan menjadi asam. Asam sitrat adalah zat padat kristalin yang sangat larut dalam air, asam sitrat menjadi tidak terhindar pada 55oC dan melebur pada 160oC, bersifat asam tribasa (berbasa tiga) dengan rumus kimia 2-hidroksi 1,2,3 propana trikarboksilat (Furia,1972).

Rasa merupakan komponen yang penting timbul pada seseorang setelah menelan makanan atau minuman. Umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri dari salah satu rasa saja, akan tetapi merupakan gabungan berbagai macam yang terpadu, sehingga menimbulkan citarasa makanan yang utuh (Bambang Kartika,1988).

Aroma

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA), menunjukkan bahwa jenis olahan berpengaruh nyata terhadap aroma produk hard candy yang dihasilkan sehingga dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Sedangakan konsentrasi asam sitrat, dan interaksi konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan tidak berbeda nyata terhadap aroma produk hard candy yang dihasilkan sehingga tidak perlu dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Pengaruh jenis olahan terhadap aroma Hard Candy buah naga merah

| Jenis olahan buah | Nilai rata-rata | Taraf Nyata 5% |
| --- | --- | --- |
| b4 (ekstrak buah) | 2,511 | a |
| b1(puree buah) | 2,611 | ab |
| b2 (jus buah) | 2,733 | b |
| b3 (sari buah) | 2,833 | b |

Keterangan: Setiap huruf yang berbeda menyatakan perbedaan yang nyata pada taraf 5%.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jenis olahan buah b4 (ekstrak buah) terhadap aroma berbeda nyata dengan jenis olahan b1 (puree buah), sedangkan b2 (jus buah) tidak berbeda nyata dengan b3 (sari buah). Dan b1 (puree buah) berbeda nyata dengan b2 (jus buah), b3 (sari buah), dan b4 (ekstrak buah). Dalam hal ini jenis olahan sari buah terhadap aroma lebih disukai karena jenis olahan ini tanpa penambahan air ataupun tanpa pemanasan lebih dulu maka dari itu aroma hard candy lebih kuat.

Faktor pengolahan yang berbeda dapat menyebabkan aroma yang ditimbulkan akan berbeda pula. Aroma merupakan komponen tertentu yang mempunyai beberapa fungsi dalam makanan, diantaranya dapat bersifat memperbaiki, membuat lebih bernilai atau dapat diterima sehingga peranan aroma disini mampu menarik konsumen terhadap makanan tersebut.

Aroma dapat didefinisikan sebagai suatu yang dapat diamati dengan indera pembau. Didalam industri pangan pengujian aroma dianggap penting karena dengan cepat dapat memberikan hasil penilaian terhadap produk tentang diterima atau tidaknya produk tersebut. Aroma dapat dipakai sebagai indikator terjadinya kerusakan pada produk makanan (Kartika dkk.,1988).

Tekstur

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA), menunjukkan bahwa jenis olahan, jenis olahan, dan interaksi AB antara konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan berpengaruh nyata terhadap warna produk hard candy yang dihasilkan sehingga dilakukkan uji lanjut beda nyata terkecil (LSD). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13. Pengaruh interaksi konsentrasi asam sitrat dan jenis olahan terhadap tekstur hard candy buah naga merah

| Konsentrasi asam sitrat | Jenis olahan |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 (puree) |  | b2 (jus) |  | b3 (sari) |  | b4 (ekstrak) |  |
| a1 (0,3%) | 3,367 c | B | 2,067 b | C | 2,067 b | A | 1,400 a | A |
| a2 (0,5%) | 3,167 c | A | 1,333 a | A | 2,000 b | A | 1,400 a | A |
| a3 (0,7%) | 3,200 c | AB | 1,733 a | B | 2,067 b | A | 2,033 b | B |

Keterangan : rata-rata perlakuan yang diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata menurut uji lanjut LSD pada taraf 5% huruf kecil dibaca horizontal dan huruf besar dibaca vertikal.

Berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa perlakuan jenis olahan puree menurut tekstur hard candy yang disukai adalah konsentrasi asam sitrat 0,3%. Perlakuan jenis olahan jus terhadap tekstur hard candy yang disukai yaitu konsentarsi asam sitrat 0,3%.  Perlakuan jenis olahan sari terhadap tekstur hard candy yang disukai yakni konsentrasi asam sitrat 0,3%dan 0,7%, sedangkan perlakuan jenis olahan ekstrak terhadap tekstur hard candy yang disukai yaitu konsentrasi asam sitrat 0,7%. Pada konsentrasi asam sitrat 0,3%  tektur hard candy yang disukai adalah jenis olahan puree, untuk konsentrasi asam sitrat 0,5% tekstur yang disukai adalah jenis olahan puree. Konsentrasi asam sitrat 0,7% tekstur yang disukai yakni jenis olahan puree. Tekstur yang paling disukai yakni pada konsentrasi asam sitrat 0,3% dengan jenis olahan puree.

Semakin tinggi konsentrasi asam sitrat, tekstur hard candy buah naga merah semakin tidak disukai oleh panelis. Hal itu disebabkan karena asam sitrat bersifat higroskopis, sehingga semakin banyak konsentrasi asam sitrat tekstur yang terbentuk mudah lembek lagi.

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang diamati dengan mulut pada waktu digigit, dikunyah dan ditelan ataupun dengan perabaan jari. Salah satu sifat bahan pangan semi basah adlah teksturnya yang plastis (Kartika,1987).

Kadar antioksidan

Sampel terpilih pada penelitian utama, ditentukan berdasarkan jumlah rata-rata penilian berdasarkan analisis kimia, dan uji organoleptik. Dari duabelas sampel dengan 4 jenis olahan yaitu pengolahan puree buah , jus buah , sari buah , dan ekstrak buah . Dari jenis olahan tersebut masing-masing diambil satu sampel yang terbaik untuk analisis antioksidan.

Sampel terpilih dilakukan analisis aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Hasil pengukuran dan perhitungan dapat dilihat pada halaman .Pengujian antioksidan dilakukan dengan menggunakan DPPH sebagai radikal bebas yang stabil. Metode aktivitas antiradical bebas DPPH merupakan metode terpilih untuk menapis aktivitas antioksidan bahan alam (Santosa et al.,1998).

Dari hasil pengukuran maka dibuat grafik regresi linier untuk menetapkan nilai IC50. Maka didapatkan persamaan regresi linear Y = 2,388 + 19,13x dengan r hitung 0,910, perhitungan harga IC50 dilakukan dengan cara menggantikan nilai Y dengan persen peredaman (50%) sehingga didapatkan nilai IC50 hard candy puree sebesar 2,489 µg/mL. Maka didapatkan persamaan regresi linear untuk hard candy jus Y = 2,465 + 19,81x dengan r hitung 0,905, perhitungan harga IC50 dilakukan dengan cara menggantikan nilai Y dengan persen peredaman (50%) sehingga didapatkan nilai IC50 hard candy jus sebesar 2,400 µg/mL. Maka didapatkan persamaan regresi linear untuk hard candy sari Y = 0,616 + 19,49x dengan r hitung 0,933, perhitungan harga IC50 dilakukan dengan cara menggantikan nilai Y dengan persen peredaman (50%) sehingga didapatkan nilai IC50 hard candy sari sebesar 2,534 µg/mL. Sedangkan untuk  hard candy ekstrak  didapatkan persamaan regresi linear Y = 2,850 + 19,39x dengan r hitung 0,927, perhitungan harga IC50 dilakukan dengan cara menggantikan nilai Y dengan persen peredaman (50%) sehingga didapatkan nilai IC50 hard candy ekstrak sebesar 2,432 µg/mL.  Dari hasil perhitungan menunjukkan  bahwa ada peningkatan aktivitas antioksidan pada hard candy buah naga merah dibandingkan dengan bahan baku karena semakin tinggi nilai IC50 berarti semakin rendah aktivitas antioksidannya. Dan pada pengolahan puree buah nilai antioksidan kecil karena sebelum dijadikan hard candy buah naga pengolahan puree buah dimulai dengan pemasakan. Peningkatan antioksidan makanan mungkin ini disebabkan oleh kemapuan menyumbangkan hidrogen dari masing – masing antioksidan bahan sebagai penangkap radikal bebas yang bebas.

Suatu senyawa dapat dikatakan memilik aktivitas antioksidan apabila senyawa tersebut mampu mendonorkan atom hidrogennya untuk berikatan dengan DPPH membentuk DPP Hidrazin, ditandai dengan semakin hilangnya warna ungu (menjadi kunig pucat) (Molyneux : 2004).

74

KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

- Berdasarkan hasil analisis bahan baku pada penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa kadar gula buah naga merah sebesar 11,764%, kadar vitamin C sebesar 67,2496mg/100 g, dan kadar antioksidan 2,211 µg/ml.

- Berdasarkan hasil uji organoleptik pada penelitian pendahuluan, diperoleh hasil bahwa konsentrasi gula (79,5%) : konsentrasi puree buah (20%) merupakan hasil terbaik.

- Konsentrasi asam sitrat 0,3% dan jenis olahan puree  berpengaruh nyata pada respon tekstur dan gula reduksi

- Konsentrasi asam sitrat 0,3% dan jenis olahan sari berpengaruh nyata pada respon kadar air. Konsentrasi asam sitrat 0,5% dan jenis olahan sari berpengaruh nyata pada respon rasa. Jenis olahan sari berpengaruh terhadap respon aroma.

- Konsentrasi asam sitrat  0,3% dan jenis olahan ekstrak berpengaruh nyata pada respon kadar gula reduksi. Jenis olahan ekstrak berpengaruh terhadap vitamin C.

- Konsentrasi asam sitrat 0,5% dan jenis olahan jus berpengaruh pada respon warna.

- Perlakuan konsentrasi asam sitrat memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat tekstur, kadar air, dan kadar gula reduksi.

Saran

Pada produk hard candy  buah naga merah ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya simpan dan jenis kemasan yang digunakan sehingga produk akan menjadi lebih lama dalam penyimpanan.

DAFTAR PUSTAKA

Alankolis J.J., (1979), Candy Technology, AVI Publishing Compony Inc., Westport, Connecticut.

Anika Prastyowati, (2013), Kualitas Permen Keras dengan Variasi Konsentrasi Ekstrak daun Sirih Hijau (Piper betle L.), Skripsi Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta.

Buckle, K.A.R.A.Edwart, G.H. Fleet, M.Wootton, (1987), Ilmu Pangan, Terjemahan Purnomo H., Cetakan kedua Penerbit Universitas Indonesia Pree, Jakarta.

Daniel Kristanto., (2009), Buah Naga Pembudidayaan di pot dan di kebun, Cetakan ketiga, Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.

deMan, John M., (1997), Kimia Makanan, Penerbit Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Dziedzic S.Z., M.W.Kearsley, (1984), Glucose Syrup : Science and Technology, Applied Science Publ, London

Emil S., (2011), Untung Berlipat dari Bisnis Buah Naga Unggul, Penerbit Lily Publisher, Yogyakarta.

Evi Umayah U., dan Amrun H.,(2007), Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Naga (Hylocereus undatus), Jurnal Jurusan Farmasi, Universitas Jember, Jember.

Francis, F.J. (2001), Wiley Encyclopedia of Food Science and Technology, 2nd Ed.  John Wiley & Sons, Inc., New York. USA.

Gasperz, V., (1995), Teknik Analisis dalam Penelitian Percobaan, Jilid 1, Tarsito, Bandung.

Hamid P.S., (2013), Saktinya Buah Naga & Delima, Penerbit Flash Books, Yogyakarta.

Hasniarti., (2012), Studi Pembuatan Permen Buah Dengen (Dillenia serrata Thumb.), Skripsi Jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Houghton, P.J., dan Rahman, A., (1998). Laboratory Handbook for Fractination of Natural Extracts. Chapman and Hall. London.

Jackson, E.B., (1995), Sugar Confectionery Manufacture, Blackie Academic and Profesional, London

Jackson, E.B., (1999), Sugar Confectionery Manufacture, Blackie Academic and Profesional, London.

Lawrence D.V., (1991), The Flavouring of Confectionery, Di dalam P.R. Ashurts (ed), Food Flavouring, The AVI Publ, New York.

McDonald, (1984), Uses of Gloucose Syrup in The Food Industry, Didalam S.Z., M.W., Kearsley, (1984), Glucose Syrup : Science and Technology, Applied Science Publ, London.

Muchtadi, D., (1977), Pengetahuan dan Pengolahan Bahan Nabati, Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Muchtadi, D., (1989), Fisiologi Pasca Panen Sayuran dan Buah-Buahan, Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Nina Mardiyani., (2008), Pengaruh Perbandingan Bubur Buah Stroberi (Fragaria nilgerrensis) dan Jambu Biji (Psidium guajava L.) dengan Perbandingan Sukrosa dan Sirup Glukosa Terhadap Karekteristik Hard Candy, Skripsi Jurusan Teknologi Pangan, Universitas Pasundan, Bandung.

Priyantono, A,. Fardiaz D., Sedarnawati dan Budiyanto, S., (1988), Petunjuk Laboratorium Analisis Pangan, Penerbit Institut Pertanian Bogor-Press, Bogor.

Rahayu,P., (2006), Perbedaan Penggunaan Jenis Bahan Pengenyal Terhadap Kualitas Kembang Gula, Skripsi Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Renasari, (2007), Budidaya Tanaman Buah Naga Super Red, Skripsi Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah.

Satuhu, S., (1994), Penanganan dan Pengolahan Buah, Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta

Sitiatava R.P., (2013), Buah Naga, Cetakan Pertama, Penerbit Laksana, Yogyakarta.

Slater C.A., (1986), Quality Control in Food Industry, Second Edition, Academic Press, London.

Soekarto S.T., (1990), Dasar-Dasar Pengawetan dan Standarisasi Mutu Pangan, Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.

Standar Nasional Indonesia 01-3547-1994, Syarat Mutu Hard andy, Jakarta.

Sudarmadji, S., Haryono, B. dan Suhardi, (1989), Analisa Bahan Makanan dan Pertanian, Penerbit Liberty Bekerjasama dengan PAU Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wahyuni H.C., (1998), Mempelajari Pembuatan Hard Candy dari Gula Invert sebagai Alternatif Pengganti Sirup Glukosa, Skripsi Fateta-IPB, Bogor.

Wiliarty E.M., (2008), Pengaruh Perbandingan Sukrosa dengan Sirup Glukosa dan Konsentrasi Asam Sitrat Terhadap Karekteristik Hard Candy Sari Kedelai (Glycine max), Skripsi Jurusan Teknologi Pangan, Universitas Pasundan, Bandung.

Winarno F.G., (1997), Kimia Pangan dan Gizi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wirakusumah, Emma S.,(2007), Jus Buah dan Sayuran, Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.

Situs Website

Anonim,(2009), Pembuatan Minuman Sari Buah, http://topagriculture.blogspot.com. Tanggal akses 18 Maret 2014.

Anonim,(2013), Ekstraksi , http://id.m.wikipedia.org. Tanggal akses 18 Maret 2014.

Farah Halim.,(2013), Standarisasi Ekstrak, http://farahhalim-pecintasmash.blogspot.com. Tanggal akses 18 maret 2014.