BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Umum

Pemantauan jumlah dan kecepatan rata-rata kendaraan dilaksanakan pada 3 hari dan lokasi yang berbeda yaitu hari pertama pada hari kamis di jalan Terusan Pasteur (Dr.Djunjunan), hari ke-2 di jalan Pasteur (tepatnya RSHS), hari ke-3 yaitu minggu di jalan Dr.Djunjunan. Ke-3 lokasi pengukuran dan pemantauan tingkat kebisingan dilakukan di bawah jalan layang Pasupati tetapi masih pada satu jalur dengan Pasupati. Untuk pengolahan data digunakan program microsoft office excel 2003.

4.2 Pengolahan Data Hasil Penelitian

Pada pengolahan hasil data tingkat kebisingan pada 3 lokasi pengukuran di lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

- Volume dan Komposisi Lalu Lintas Kendaraan

- Lokasi atau daerah sekitar Gasibu (jalur Pasupati)

Lokasi ini dipilih karena pada lokasi ini merupakan jalanan yang dapat dikategorikan daerah atau lokasi yang cukup padat arus lalu lintasnya karena banyaknya jalur jalan sehingga dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tinggi tingkat kebisingannya. Klasifikasi lingkungan sisi jalan adalah pada kondisi bangunan tinggi (perumahan dan perkantoran) namun kurang padat dan ada ruang terbuka diantaranya. Adapun cara perhitungan volume kendaraan dari tiap jenis komposisi kendaraan yang diukur. Dari perhitungan volume kendaraan dapat pula dihitung persen kendaraan berat dan persen sepeda motor.

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Komposisi dan Volume Kendaraan (Kamis, 27 Juli 2006 – Arah menuju Surapati)

| Interval waktu | KOMPOSISI dan VOLUME KENDARAAN (per-jam) |  |  |  |  |  | Q total | (%) Persen | (%) Persen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan ( LV ) |  | Bus | Truk ( HV ) |  | Sepeda Motor | Kendaraan | Kendaraan | Sepeda Motor |
|  | Pribadi | Umum | ( HV ) | Besar | Kecil | ( MC ) | per-jam | Berat |  |
| 06.00-07.00 | 972 | 116 | 8 | 4 | 44 | 1824 | 2968 | 1,89 | 61,46 |
| 07.00-08.00 | 1240 | 92 | 12 |  | 124 | 1984 | 3452 | 3,94 | 57,47 |
| 08.00-09.00 | 1332 | 116 | 12 |  | 164 | 1564 | 3188 | 5,52 | 49,06 |
| 09.00-10.00 | 1420 | 104 | 8 |  | 172 | 1580 | 3284 | 5,48 | 48,11 |
| 10.00-11.00 | 1308 | 76 | 16 | 8 | 224 | 1504 | 3136 | 7,91 | 47,96 |
| 11.00-12.00 | 1384 | 88 | 4 | 4 | 64 | 1600 | 3144 | 2,29 | 50,89 |
| 12.00-13.00 | 1680 | 96 | 12 |  | 92 | 2160 | 4040 | 2,57 | 53,47 |
| 13.00-14.00 | 1584 | 44 | 4 |  | 92 | 2076 | 3800 | 2,53 | 54,63 |
| 14.00-15.00 | 1240 | 100 |  |  | 100 | 1660 | 3100 | 3,23 | 53,55 |
| 15.00-16.00 | 908 | 52 |  |  | 324 | 1908 | 3192 | 10,15 | 59,77 |
| 16.00-17.00 | 668 | 72 |  |  | 16 | 1240 | 1996 | 0,80 | 62,12 |
| 17.00-18.00 | 1220 | 116 | 8 |  | 32 | 1680 | 3056 | 1,31 | 54,97 |
| 18.00-19.00 | 1432 | 68 | 4 |  | 28 | 1436 | 2968 | 1,08 | 48,38 |
| 19.00-20.00 | 1508 | 96 | 8 |  | 4 | 996 | 2612 | 0,46 | 38,13 |
| 20.00-21.00 | 1208 | 92 | 4 |  | 28 | 996 | 2328 | 1,37 | 42,78 |
| 21.00-22.00 | 804 | 80 | 4 |  |  | 952 | 1840 | 0,22 | 51,74 |
| 22.00-23.00 | 484 | 60 |  |  | 8 | 720 | 1272 | 0,63 | 56,60 |
| 23.00-24.00 | 300 | 60 |  |  |  | 680 | 1040 | 0,00 | 65,38 |

Sumber : Data Lapangan ( Lokasi Sekitar Gasibu)

Contoh perhitungan volume kendaraan pada tabel 3.1untuk lokasi atau daerah Gasibu dapat dilihat di bawah ini:

Qtotal kendaraan per-jam = (972+116+8+4+44+1824)

= 2968 kend/jam

PHV 	= (8+4+442968) x 100%,  dan     PMC	 = (18242968) x 100%

= 1,89 %				 = 61,46 %

Dan data perhitungan untuk 2 lokasi atau daerah yang lain yang dijadikan jarak kebisingan, dilakukan perhitungan yang sama dengan di atas, dapat dilihat pada tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, tabel 4.5, dan tabel 4.6.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Komposisi dan Volume Kendaraan (Kamis, 27 Juli 2006– Arah menuju Dr.Djunjunan)

| Interval waktu | KOMPOSISI dan VOLUME KENDARAAN (per-jam) |  |  |  |  |  | Q total | (%) Persen | (%) Persen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan ( LV ) |  | Bus | Truk ( HV ) |  | Sepeda Motor | Kendaraan | Kendaraan | Sepeda Motor |
|  | Pribadi | Umum | ( HV ) | Besar | Kecil | ( MC ) | per-jam | Berat |  |
| 06.00-07.00 | 460 | 48 |  |  | 40 | 1644 | 2192 | 1,82 | 75,00 |
| 07.00-08.00 | 516 | 44 | 16 |  | 32 | 1604 | 2212 | 2,17 | 72,51 |
| 08.00-09.00 | 952 | 108 |  |  | 68 | 1308 | 2436 | 2,79 | 53,69 |
| 09.00-10.00 | 1004 | 100 | 12 |  | 80 | 1340 | 2536 | 3,63 | 52,84 |
| 10.00-11.00 | 896 | 60 | 12 | 8 | 88 | 1176 | 2240 | 4,82 | 52,50 |
| 11.00-12.00 | 1064 | 96 | 12 | 4 | 100 | 1512 | 2788 | 4,16 | 54,23 |
| 12.00-13.00 | 1644 | 112 | 4 |  | 60 | 1400 | 3220 | 1,99 | 43,48 |
| 13.00-14.00 | 1352 | 100 | 12 | 8 | 80 | 1360 | 2912 | 3,43 | 46,70 |
| 14.00-15.00 | 1184 | 44 |  |  | 40 | 2304 | 3572 | 1,12 | 64,50 |
| 15.00-16.00 | 1248 | 80 | 8 |  | 40 | 1628 | 3004 | 1,60 | 54,19 |
| 16.00-17.00 | 736 | 40 |  |  | 16 | 2032 | 2824 | 0,57 | 71,95 |
| 17.00-18.00 | 1140 | 76 | 4 |  | 60 | 1508 | 2788 | 2,30 | 54,09 |
| 18.00-19.00 | 1360 | 100 | 4 |  | 32 | 404 | 1900 | 1,89 | 21,26 |
| 19.00-20.00 | 1304 | 92 | 8 |  |  | 1224 | 2628 | 0,30 | 46,58 |
| 20.00-21.00 | 1260 | 92 | 4 |  |  | 1568 | 2924 | 0,14 | 53,63 |
| 21.00-22.00 | 900 | 84 | 8 |  | 20 | 848 | 1860 | 1,51 | 45,59 |
| 22.00-23.00 | 400 | 60 | 8 | 4 | 4 | 772 | 1248 | 1,28 | 61,86 |
| 23.00-24.00 | 240 | 40 |  | 4 | 4 | 532 | 820 | 0,98 | 64,88 |

Sumber : Data Lapangan ( Lokasi sekitar Gasibu)

- Lokasi atau daerah Pasteur (RSHS)

Lokasi ini dipilih karena pada lokasi ini merupakan jalanan yang dapat dikategorikan daerah atau lokasi yang cukup padat arus lalu lintasnya karena banyaknya jalur jalan sehingga dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tinggi tingkat kebisingannya. Klasifikasi lingkungan sisi jalan adalah pada kondisi bangunan tinggi (rumah sakit dan perkantoran) cukup padat dan tidak ada ruang terbuka diantaranya.

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Komposisi dan Volume Kendaraan (Jumat, 28 Juli 2006 – arah menuju Surapati)

| Interval waktu | KOMPOSISI dan VOLUME KENDARAAN (per-jam) |  |  |  |  |  | Q total | (%) Persen | (%) Persen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan ( LV ) |  | Bus | Truk ( HV ) |  | Sepeda Motor | Kendaraan | Kendaraan | Sepeda Motor |
|  | Pribadi | Umum | ( HV ) | Besar | Kecil | ( MC ) | per-jam | Berat |  |
| 06.00-07.00 | 572 | 80 | 4 |  | 32 | 412 | 1100 | 3,27 | 37,45 |
| 07.00-08.00 | 696 | 100 |  |  | 60 | 424 | 1280 | 4,69 | 33,13 |
| 08.00-09.00 | 740 | 88 | 8 | 8 | 16 | 492 | 1352 | 2,37 | 36,39 |
| 09.00-10.00 | 732 | 72 |  | 12 | 12 | 624 | 1452 | 1,65 | 42,98 |
| 10.00-11.00 | 416 | 56 | 4 |  | 28 | 708 | 1212 | 2,64 | 58,42 |
| 11.00-12.00 | 404 | 112 |  |  | 24 | 484 | 1024 | 2,34 | 47,27 |
| 12.00-13.00 | 576 | 120 | 8 |  |  | 304 | 1008 | 0,79 | 30,16 |
| 13.00-14.00 | 760 | 80 |  |  |  | 448 | 1288 | 0,00 | 34,78 |
| 14.00-15.00 | 740 | 60 | 4 | 8 | 8 | 452 | 1272 | 1,57 | 35,53 |
| 15.00-16.00 | 400 | 64 | 12 | 12 | 36 | 884 | 1408 | 4,26 | 62,78 |
| 16.00-17.00 | 768 | 84 |  |  | 20 | 460 | 1332 | 1,50 | 34,53 |
| 17.00-18.00 | 724 | 100 | 8 |  | 28 | 592 | 1452 | 2,48 | 40,77 |
| 18.00-19.00 | 600 | 92 |  |  | 32 | 460 | 1184 | 2,70 | 38,85 |
| 19.00-20.00 | 584 | 44 | 4 |  | 4 | 580 | 1216 | 0,66 | 47,70 |
| 20.00-21.00 | 672 | 68 |  |  |  | 320 | 1060 | 0,00 | 30,19 |
| 21.00-22.00 | 624 | 40 |  | 16 | 12 | 740 | 1432 | 1,96 | 51,68 |
| 22.00-23.00 | 640 | 28 |  | 12 |  | 700 | 1380 | 0,87 | 50,72 |
| 23.00-24.00 | 284 | 12 |  | 20 | 16 | 300 | 632 | 5,70 | 47,47 |

Sumber : Data Lapangan (Lokasi Sekitar RSHS)

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Komposisi dan Volume Kendaraan (Jumat, 28 Juli 2006 – arah menuju Dr.Djunjunan)

| Interval waktu | KOMPOSISI dan VOLUME KENDARAAN (per-jam) |  |  |  |  |  | Q total | (%) Persen | (%) Persen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan ( LV ) |  | Bus | Truk ( HV ) |  | Sepeda Motor | Kendaraan | Kendaraan | Sepeda Motor |
|  | Pribadi | Umum | ( HV ) | Besar | Kecil | ( MC ) | per-jam | Berat |  |
| 06.00-07.00 | 632 | 72 |  |  | 8 | 520 | 1232 | 0,65 | 42,21 |
| 07.00-08.00 | 736 | 80 |  |  | 4 | 520 | 1340 | 0,30 | 38,81 |
| 08.00-09.00 | 712 | 80 | 8 | 4 | 4 | 512 | 1320 | 1,21 | 38,79 |
| 09.00-10.00 | 708 | 60 |  | 4 | 8 | 520 | 1300 | 0,92 | 40,00 |
| 10.00-11.00 | 776 | 72 |  |  |  | 508 | 1356 | 0,00 | 37,46 |
| 11.00-12.00 | 644 | 100 | 16 |  |  | 1000 | 1760 | 0,91 | 56,82 |
| 12.00-13.00 | 436 | 116 |  |  | 12 | 404 | 968 | 1,24 | 41,74 |
| 13.00-14.00 | 380 | 60 |  | 4 | 8 | 480 | 932 | 1,29 | 51,50 |
| 14.00-15.00 | 760 | 88 |  | 4 | 12 | 440 | 1304 | 1,23 | 33,74 |
| 15.00-16.00 | 720 | 76 |  |  | 8 | 584 | 1388 | 0,58 | 42,07 |
| 16.00-17.00 | 696 | 88 |  | 20 | 16 | 464 | 1284 | 2,80 | 36,14 |
| 17.00-18.00 | 712 | 104 | 8 |  | 12 | 764 | 1600 | 1,25 | 47,75 |
| 18.00-19.00 | 612 | 72 |  | 4 | 16 | 620 | 1324 | 1,51 | 46,83 |
| 19.00-20.00 | 588 | 80 |  |  | 4 | 484 | 1156 | 0,35 | 41,87 |
| 20.00-21.00 | 684 | 88 |  |  | 4 | 412 | 1188 | 0,34 | 34,68 |
| 21.00-22.00 | 660 | 60 | 4 | 28 | 16 | 756 | 1524 | 3,15 | 49,61 |
| 22.00-23.00 | 684 | 52 | 8 | 32 | 20 | 724 | 1520 | 3,95 | 47,63 |
| 23.00-24.00 | 272 | 20 |  |  | 24 | 380 | 696 | 3,45 | 54,60 |

Sumber : Data Lapangan (Lokasi Sekitar RSHS)

- Lokasi atau wilayah Terusan Pasteur (Dr.Djunjunan)

Lokasi ini dipilih karena pada lokasi ini merupakan jalanan yang dapat dikategorikan daerah atau lokasi yang cukup padat arus lalu lintasnya karena banyaknya jalur jalan sehingga dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tinggi tingkat kebisingannya. Klasifikasi lingkungan sisi jalan adalah pada kondisi bangunan tinggi (perumahan dan perkantoran) namun cukup padat dan tidak ada ruang terbuka diantaranya.

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Komposisi dan Volume Kendaraan (Minggu, 30 Juli 2006– arah menuju Surapati)

| Interval waktu | KOMPOSISI dan VOLUME KENDARAAN (per-jam) |  |  |  |  |  | Q total | (%) Persen | (%) Persen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan ( LV ) |  | Bus | Truk ( H V ) |  | Sepeda Motor | Kendaraan | Kendaraan | Sepeda Motor |
|  | Pribadi | Umum | (HV) | Besar | Kecil | ( MC ) | per-jam | Berat |  |
| 06.00-07.00 | 784 | 76 | 8 | 24 | 64 | 1216 | 2172 | 4,42 | 55,99 |
| 07.00-08.00 | 904 | 88 | 8 | 4 | 36 | 1832 | 2872 | 1,67 | 63,79 |
| 08.00-09.00 | 1096 | 76 |  | 12 | 80 | 1348 | 2612 | 3,52 | 51,61 |
| 09.00-10.00 | 940 | 96 |  | 8 | 76 | 940 | 2060 | 4,08 | 45,63 |
| 10.00-11.00 | 1488 | 44 | 8 | 8 | 108 | 1576 | 3232 | 3,84 | 48,76 |
| 11.00-12.00 | 1080 | 84 | 12 | 8 | 64 | 1960 | 3208 | 2,62 | 61,10 |
| 12.00-13.00 | 1252 | 100 | 8 | 12 | 104 | 1240 | 2716 | 4,57 | 45,66 |
| 13.00-14.00 | 940 | 72 | 4 | 12 | 108 | 1196 | 2332 | 5,32 | 51,29 |
| 14.00-15.00 | 860 | 80 | 20 | 20 | 80 | 1244 | 2304 | 5,21 | 53,99 |
| 15.00-16.00 | 1064 | 100 | 16 | 32 | 124 | 1404 | 2740 | 6,28 | 51,24 |
| 16.00-17.00 | 944 | 104 | 4 | 4 | 52 | 1392 | 2500 | 2,40 | 55,68 |
| 17.00-18.00 | 1872 | 112 | 4 | 32 | 92 | 1680 | 3792 | 3,38 | 44,30 |
| 18.00-19.00 | 1800 | 96 | 8 | 24 | 48 | 1884 | 3860 | 2,07 | 48,81 |
| 19.00-20.00 | 1768 | 96 |  |  | 116 | 1996 | 3976 | 2,92 | 50,20 |
| 20.00-21.00 | 1488 | 72 | 8 | 8 | 20 | 1696 | 3292 | 1,09 | 51,52 |
| 21.00-22.00 | 1104 | 60 | 8 | 20 | 28 | 1240 | 2460 | 2,28 | 50,41 |
| 22.00-23.00 | 780 | 36 | 8 |  | 20 | 792 | 1636 | 1,71 | 48,41 |
| 23.00-24.00 | 340 | 40 | 8 | 16 | 16 | 360 | 780 | 5,13 | 46,15 |

Sumber : Data Lapangan (Lokasi sekitar Dr.Djunjunan)

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Komposisi dan Volume Kendaraan (Minggu, 30 Juli 2006 – arah menuju Dr.Djunjunan)

| Interval waktu | KOMPOSISI dan VOLUME KENDARAAN (per-jam) |  |  |  |  |  | Q total | (%) Persen | (%) Persen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan ( LV ) |  | Bus | Truk ( HV ) |  | Sepeda Motor | Kendaraan | Kendaraan | Sepeda Motor |
|  | Pribadi | Umum | ( HV ) | Besar | Kecil | ( MC ) | per-jam | Berat |  |
| 06.00-07.00 | 1804 | 36 |  |  | 64 | 600 | 2504 | 2,56 | 23,96 |
| 07.00-08.00 | 2600 | 32 |  |  | 40 | 552 | 3224 | 1,24 | 17,12 |
| 08.00-09.00 | 1068 | 44 | 20 |  | 44 | 856 | 2032 | 3,15 | 42,13 |
| 09.00-10.00 | 2212 | 68 | 8 | 8 | 100 | 1012 | 3408 | 3,40 | 29,69 |
| 10.00-11.00 | 1964 | 88 | 8 | 16 | 88 | 1132 | 3296 | 3,40 | 34,34 |
| 11.00-12.00 | 2476 | 112 | 20 | 36 | 44 | 1992 | 4680 | 2,14 | 42,56 |
| 12.00-13.00 | 2004 | 52 | 8 | 24 | 60 | 1400 | 3548 | 2,59 | 39,46 |
| 13.00-14.00 | 1304 | 92 |  | 16 | 48 | 1604 | 3064 | 2,09 | 52,35 |
| 14.00-15.00 | 920 | 96 | 16 | 12 | 48 | 1280 | 2372 | 3,20 | 53,96 |
| 15.00-16.00 | 1508 | 88 | 32 |  | 68 | 1648 | 3344 | 2,99 | 49,28 |
| 16.00-17.00 | 1056 | 52 | 12 | 20 | 52 | 828 | 2020 | 4,16 | 40,99 |
| 17.00-18.00 | 2080 | 116 | 24 | 8 | 112 | 1800 | 4140 | 3,48 | 43,48 |
| 18.00-19.00 | 1860 | 108 | 28 | 20 | 116 | 1720 | 3852 | 4,26 | 44,65 |
| 19.00-20.00 | 1732 | 56 | 12 | 12 | 32 | 1804 | 3648 | 1,54 | 49,45 |
| 20.00-21.00 | 1404 | 64 |  |  | 20 | 1340 | 2828 | 0,71 | 47,38 |
| 21.00-22.00 | 1000 | 44 |  | 12 | 40 | 848 | 1944 | 2,67 | 43,62 |
| 22.00-23.00 | 600 | 60 | 4 | 16 | 32 | 780 | 1492 | 3,49 | 52,28 |
| 23.00-24.00 | 280 | 20 |  | 20 | 24 | 340 | 684 | 6,43 | 49,71 |

Sumber : Data Lapangan (Lokasi sekitar Dr.Djunjunan)

- Kecepatan Lalu Lintas Kendaraan

- Lokasi atau daerah sekitar Gasibu (ruas Pasupati)

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Kecepatan Kendaraan (Kamis, 27 Juli 2006 – arah menuju Surapati)

| interval waktu | KECEPATAN KENDARAAN (km/jam) |  |  |  |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan (LV) |  | Bus | Truk (HV) |  | Sepeda Motor | Rata-rata |
|  | Pribadi | Umum | (HV) | Besar | Kecil | (MC) | km/jam |
| 06.00-07.00 | 40,54 | 35,29 | 55,21 | 44,33 | 30,51 | 69,77 | 45,94 |
| 07.00-08.00 | 40,72 | 45,00 | 45,23 |  | 32,03 | 65,69 | 45,73 |
| 08.00-09.00 | 42,25 | 48,13 | 33,46 |  | 41,86 | 75,63 | 48,27 |
| 09.00-10.00 | 39,65 | 33,46 | 35,43 |  | 46,39 | 77,59 | 46,50 |
| 10.00-11.00 | 41,10 | 35,29 | 27,86 | 28,21 | 35,16 | 50,00 | 36,27 |
| 11.00-12.00 | 42,65 | 41,86 | 28,21 | 26,39 | 40,72 | 42,65 | 37,08 |
| 12.00-13.00 | 39,30 | 34,75 | 26,39 |  | 34,62 | 43,90 | 35,79 |
| 13.00-14.00 | 42,25 | 32,73 | 27,36 |  | 39,30 | 74,38 | 43,20 |
| 14.00-15.00 | 72,00 | 40,36 |  |  | 39,13 | 68,70 | 55,05 |
| 15.00-16.00 | 52,63 | 33,58 |  |  | 40,36 | 69,77 | 49,08 |
| 16.00-17.00 | 40,54 | 36,59 |  |  | 40,91 | 56,60 | 43,66 |
| 17.00-18.00 | 36,73 | 33,46 | 25,35 |  | 36,29 | 53,89 | 37,15 |
| 18.00-19.00 | 38,63 | 36,59 | 31,14 |  | 36,14 | 45,23 | 37,54 |
| 19.00-20.00 | 42,86 | 33,96 | 33,96 |  | 35,29 | 43,90 | 38,00 |
| 20.00-21.00 | 32,49 | 32,97 | 27,36 |  | 37,34 | 73,77 | 40,79 |
| 21.00-22.00 | 42,45 | 39,30 | 30,51 |  |  | 74,38 | 46,66 |
| 22.00-23.00 | 45,45 | 41,47 |  |  | 45,00 | 75,00 | 51,73 |
| 23.00-24.00 | 49,72 | 45,00 |  |  |  | 78,26 | 57,66 |
| Rata-rata |  |  |  |  |  |  | 44,23 |
| R.max |  |  |  |  |  |  | 57,66 |
| R.min |  |  |  |  |  |  | 35,79 |

Sumber : Data Lapangan

Contoh perhitungan kecepatan rata-rata pada tabel 3.7 untuk lokasi atau daerah Gasibu dapat dilihat sebagai berikut:

- Jumlah kecepatan rata-rata pada 15 menit pertama dan jam ke-1

V = VMC +VLV + VHV nMC+nLV+nHV,

V = 69,77+40,54+35,29+55,21+44,33+30,511+2+3

= 45,94 km/jam

Dan data perhitungan untuk 2 lokasi atau daerah yang lain yang dijadikan jarak kebisingan, dilakukan perhitungan yang sama dengan di atas, dapat dilihat pada tabel 4.8, tabel 4.9, tabel 4.10, tabel 4.11, dan tabel 4.12.

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Kecepatan Kendaraan (Kamis, 27 Juli 2006 – arah menuju Dr.Djunjunan)

| Interval waktu | KECEPATAN KENDARAAN (km/jam) |  |  |  |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan (LV) |  | Bus | Truk (HV) |  | Sepeda Motor | Rata-rata |
|  | Pribadi | Umum | (HV) | Besar | Kecil | (MC) | km/jam |
| 06.00-07.00 | 45,00 | 39,30 |  |  | 58,82 | 66,67 | 52,45 |
| 07.00-08.00 | 41,28 | 39,47 | 30,51 |  | 38,96 | 56,60 | 41,37 |
| 08.00-09.00 | 42,86 | 41,86 |  |  | 37,50 | 74,38 | 49,15 |
| 09.00-10.00 | 52,33 | 34,75 | 30,10 |  | 34,48 | 81,82 | 46,70 |
| 10.00-11.00 | 39,30 | 40,36 | 29,70 | 26,95 | 38,96 | 65,69 | 40,16 |
| 11.00-12.00 | 37,66 | 40,00 | 24,52 | 27,69 | 39,47 | 42,45 | 35,30 |
| 12.00-13.00 | 42,25 | 32,97 | 25,14 |  | 36,14 | 51,14 | 37,53 |
| 13.00-14.00 | 39,65 | 38,30 | 30,20 | 25,64 | 41,10 | 79,65 | 42,42 |
| 14.00-15.00 | 75,63 | 38,30 |  |  | 35,02 | 78,26 | 56,80 |
| 15.00-16.00 | 63,83 | 34,75 | 32,73 |  | 37,66 | 62,07 | 46,21 |
| 16.00-17.00 | 52,02 | 33,46 |  |  | 58,06 | 75,63 | 54,79 |
| 17.00-18.00 | 45,00 | 34,62 | 25,64 |  | 33,09 | 54,22 | 38,51 |
| 18.00-19.00 | 36,14 | 33,71 | 27,44 |  | 33,58 | 81,08 | 42,39 |
| 19.00-20.00 | 47,12 | 35,29 | 30,93 |  |  | 41,10 | 38,61 |
| 20.00-21.00 | 34,75 | 32,61 | 27,03 |  |  | 88,24 | 45,66 |
| 21.00-22.00 | 43,69 | 42,45 | 33,21 |  | 41,86 | 72,00 | 46,64 |
| 22.00-23.00 | 50,85 | 43,69 | 35,16 | 22,50 | 43,27 | 76,92 | 45,40 |
| 23.00-24.00 | 54,55 | 49,18 |  | 24,93 | 45,00 | 81,08 | 50,95 |
| Rata-rata |  |  |  |  |  |  | 45,06 |
| R.max |  |  |  |  |  |  | 56,80 |
| R.min |  |  |  |  |  |  | 35,30 |

Sumber : Data Lapangan

- Lokasi atau wilayah Pasteur (RSHS)

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Kecepatan Kendaraan (Jumat, 28 Juli 2006 – arah menuju Surapati)

| Interval waktu | KECEPATAN KENDARAAN (km/jam) |  |  |  |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan (LV) |  | Bus | Truk (HV) |  | Sepeda Motor | Rata-rata |
|  | Pribadi | Umum | (HV) | Besar | Kecil | (MC) | km/jam |
| 06.00-07.00 | 42,45 | 36,89 | 28,94 |  | 40,00 | 73,77 | 44,41 |
| 07.00-08.00 | 41,28 | 45,00 |  |  | 35,57 | 78,26 | 50,03 |
| 08.00-09.00 | 42,25 | 41,86 | 30,10 | 24,59 | 40,00 | 90,00 | 44,80 |
| 09.00-10.00 | 42,86 | 42,06 |  | 25,50 | 43,69 | 75,63 | 45,95 |
| 10.00-11.00 | 41,67 | 41,67 | 28,85 |  | 34,48 | 69,77 | 43,29 |
| 11.00-12.00 | 41,28 | 41,10 |  |  | 41,10 | 68,70 | 48,04 |
| 12.00-13.00 | 42,06 | 41,67 | 28,21 |  |  | 77,59 | 47,38 |
| 13.00-14.00 | 43,69 | 41,86 |  |  |  | 75,00 | 53,52 |
| 14.00-15.00 | 51,14 | 37,34 | 28,57 | 23,02 | 45,00 | 77,59 | 43,78 |
| 15.00-16.00 | 47,62 | 45,00 | 27,61 | 25,42 | 41,86 | 69,77 | 42,88 |
| 16.00-17.00 | 40,91 | 38,30 |  |  | 41,47 | 73,17 | 48,46 |
| 17.00-18.00 | 48,39 | 40,00 | 26,16 |  | 41,10 | 90,00 | 49,13 |
| 18.00-19.00 | 40,54 | 38,30 |  |  | 38,30 | 78,26 | 48,85 |
| 19.00-20.00 | 40,91 | 39,30 | 30,00 |  | 37,34 | 78,26 | 45,16 |
| 20.00-21.00 | 41,10 | 41,10 |  |  |  | 86,54 | 56,24 |
| 21.00-22.00 | 42,65 | 42,65 |  | 26,39 | 42,65 | 78,26 | 46,52 |
| 22.00-23.00 | 42,25 | 41,10 |  | 30,00 |  | 81,08 | 48,61 |
| 23.00-24.00 | 62,50 | 75,00 |  | 25,64 | 57,69 | 90,00 | 62,17 |
| Rata-rata |  |  |  |  |  |  | 48,29 |
| R.max |  |  |  |  |  |  | 62,17 |
| R.min |  |  |  |  |  |  | 42,88 |

Sumber : Data Lapangan

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Kecepatan Kendaraan (Jumat, 28 Juli 2006 – arah menuju Dr.Djunjunan)

| Interval waktu | KECEPATAN KENDARAAN (km/jam) |  |  |  |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan (LV) |  | Bus | Truk (HV) |  | Sepeda Motor | Rata-rata |
|  | Pribadi | Umum | (HV) | Besar | Kecil | (MC) | km/jam |
| 06.00-07.00 | 45,00 | 41,28 |  |  | 42,45 | 84,11 | 53,21 |
| 07.00-08.00 | 41,10 | 40,54 |  |  | 38,96 | 79,65 | 50,06 |
| 08.00-09.00 | 40,91 | 42,06 | 30,00 | 24,86 | 41,47 | 68,18 | 41,25 |
| 09.00-10.00 | 42,25 | 41,47 |  | 24,00 | 41,28 | 80,36 | 45,87 |
| 10.00-11.00 | 42,65 | 41,10 |  |  |  | 73,77 | 52,51 |
| 11.00-12.00 | 40,72 | 42,65 | 29,13 |  |  | 42,45 | 38,74 |
| 12.00-13.00 | 41,47 | 41,10 |  |  | 42,45 | 74,38 | 49,85 |
| 13.00-14.00 | 41,28 | 41,86 |  | 28,75 | 37,66 | 90,00 | 47,91 |
| 14.00-15.00 | 49,72 | 41,10 |  | 28,94 | 38,79 | 90,00 | 49,71 |
| 15.00-16.00 | 44,12 | 40,00 |  |  | 43,69 | 90,00 | 54,45 |
| 16.00-17.00 | 50,28 | 40,72 |  | 26,87 | 40,00 | 83,33 | 48,24 |
| 17.00-18.00 | 42,06 | 50,28 | 26,87 |  | 42,25 | 90,00 | 50,29 |
| 18.00-19.00 | 48,39 | 50,56 |  | 27,11 | 37,50 | 75,00 | 47,71 |
| 19.00-20.00 | 41,10 | 38,63 |  |  | 36,00 | 75,63 | 47,84 |
| 20.00-21.00 | 41,86 | 41,67 |  |  | 41,47 | 90,00 | 53,75 |
| 21.00-22.00 | 45,00 | 41,86 | 34,48 | 27,52 | 43,06 | 80,36 | 68,07 |
| 22.00-23.00 | 43,90 | 40,36 | 36,89 | 25,50 | 41,86 | 82,57 | 67,77 |
| 23.00-24.00 | 66,67 | 74,38 |  |  | 66,67 | 88,24 | 73,99 |
| Rata-rata |  |  |  |  |  |  | 52,29 |
| R.max |  |  |  |  |  |  | 73,99 |
| R.min |  |  |  |  |  |  | 38,74 |

Sumber : Data Lapangan

- Lokasi atau wilayah Terusan Pasteur (Dr.Djunjunan)

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Kecepatan Kendaraan (Minggu, 30 Juli 2006 – arah menuju Surapati)

| Interval waktu | KECEPATAN KENDARAAN (km/jam) |  |  |  |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan (LV) |  | Bus | Truk (HV) |  | Sepeda Motor | Rata-rata |
|  | Pribadi | Umum | (HV) | Besar | Kecil | (MC) | km/jam |
| 06.00-07.00 | 57,69 | 42,45 | 32,03 | 28,48 | 45,00 | 65,22 | 45,15 |
| 07.00-08.00 | 47,87 | 44,33 | 32,26 | 27,19 | 42,25 | 56,60 | 41,75 |
| 08.00-09.00 | 51,14 | 42,25 |  | 25,00 | 52,63 | 80,36 | 50,28 |
| 09.00-10.00 | 59,21 | 36,59 |  | 25,64 | 50,56 | 68,70 | 48,14 |
| 10.00-11.00 | 56,96 | 35,57 | 33,09 | 24,86 | 36,73 | 70,31 | 42,92 |
| 11.00-12.00 | 55,56 | 42,86 | 45,00 | 35,43 | 38,96 | 72,00 | 48,30 |
| 12.00-13.00 | 60,81 | 57,69 | 27,44 | 32,37 | 36,29 | 69,77 | 47,40 |
| 13.00-14.00 | 61,22 | 51,14 | 30,41 | 31,69 | 50,00 | 66,67 | 48,52 |
| 14.00-15.00 | 67,67 | 35,29 | 32,61 | 33,33 | 38,63 | 60,00 | 44,59 |
| 15.00-16.00 | 47,87 | 40,54 | 28,57 | 31,14 | 38,79 | 70,31 | 42,87 |
| 16.00-17.00 | 48,91 | 35,71 | 30,93 | 28,48 | 35,86 | 65,69 | 40,93 |
| 17.00-18.00 | 39,82 | 34,22 | 36,00 | 31,47 | 43,69 | 78,95 | 44,02 |
| 18.00-19.00 | 37,19 | 35,02 | 33,09 | 33,33 | 36,59 | 78,95 | 42,36 |
| 19.00-20.00 | 68,18 | 56,60 |  |  | 38,96 | 81,08 | 61,21 |
| 20.00-21.00 | 70,87 | 64,75 | 49,72 | 33,46 | 37,50 | 85,71 | 57,00 |
| 21.00-22.00 | 69,23 | 63,38 | 56,60 | 34,75 | 42,65 | 82,57 | 58,20 |
| 22.00-23.00 | 80,36 | 68,18 | 54,55 |  | 50,00 | 82,57 | 67,13 |
| 23.00-24.00 | 79,65 | 72,58 | 60,00 | 41,67 | 45,23 | 90,00 | 64,85 |
| Rata-rata |  |  |  |  |  |  | 49,76 |
| R.max |  |  |  |  |  |  | 67,13 |
| R.min |  |  |  |  |  |  | 40,93 |

Sumber : Data Lapangan

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Kecepatan Kendaraan (Minggu, 30 Juli 2006 – arah menuju Dr.Djunjunan)

| Interval waktu | KECEPATAN KENDARAAN (km/jam) |  |  |  |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kendaraan (LV) |  | Bus | Truk (HV) |  | Sepeda Motor | Rata-rata |
|  | Pribadi | Umum | (HV) | Besar | Kecil | (MC) | km/jam |
| 06.00-07.00 | 66,67 | 41,10 |  |  | 38,79 | 73,77 | 55,08 |
| 07.00-08.00 | 56,96 | 36,89 |  |  | 46,63 | 66,67 | 51,79 |
| 08.00-09.00 | 59,21 | 40,18 | 31,80 |  | 45,23 | 74,38 | 50,16 |
| 09.00-10.00 | 71,43 | 45,23 | 36,73 | 33,96 | 56,60 | 68,70 | 52,11 |
| 10.00-11.00 | 52,33 | 45,00 | 26,55 | 25,42 | 42,65 | 83,33 | 45,88 |
| 11.00-12.00 | 58,82 | 47,37 | 38,46 | 30,41 | 37,66 | 85,71 | 49,74 |
| 12.00-13.00 | 58,06 | 42,25 | 30,72 | 35,02 | 50,28 | 79,65 | 49,33 |
| 13.00-14.00 | 69,77 | 38,63 |  | 30,61 | 37,66 | 70,87 | 49,51 |
| 14.00-15.00 | 64,29 | 34,88 | 36,89 | 30,61 | 41,86 | 83,33 | 48,64 |
| 15.00-16.00 | 75,63 | 45,00 | 30,00 |  | 36,44 | 79,65 | 53,34 |
| 16.00-17.00 | 54,88 | 37,04 | 28,75 | 28,04 | 36,00 | 75,00 | 43,28 |
| 17.00-18.00 | 37,66 | 41,10 | 30,30 | 31,25 | 40,00 | 76,27 | 42,76 |
| 18.00-19.00 | 42,06 | 41,47 | 31,80 | 32,61 | 39,65 | 76,92 | 44,09 |
| 19.00-20.00 | 61,22 | 70,31 | 41,10 | 32,37 | 37,19 | 80,36 | 53,76 |
| 20.00-21.00 | 75,00 | 58,06 |  |  | 40,72 | 81,82 | 63,90 |
| 21.00-22.00 | 72,00 | 67,67 |  | 35,29 | 42,25 | 84,11 | 60,27 |
| 22.00-23.00 | 78,26 | 69,23 | 55,21 | 40,54 | 46,63 | 81,08 | 61,83 |
| 23.00-24.00 | 77,59 | 73,77 |  | 43,69 | 49,72 | 89,11 | 66,78 |
| Rata-rata |  |  |  |  |  |  | 52,35 |
| R.max |  |  |  |  |  |  | 66,78 |
| R.min |  |  |  |  |  |  | 42,76 |

Sumber : Data Lapangan

Untuk mengetahui volume total kendaraan (Q), kecepatan rata-rata (V), persen kendaraan berat (%P) dan persen sepeda motor (%S) untuk 1 jalur dari 2 arah berlawanan, maka data dari ke-12 tabel di atas digabungkan jadi satu untuk tiap-tiap lokasi, hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.13, tabel 4.14 dan tabel 4.15 di bawah ini :.

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Q, V, %P, %S  (Kamis, 27 Juli 2006)

| Interval waktu | Q | V | (%) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kend/jam) | (km/jam) | P | S |
| 06.00-07.00 | 5160 | 49,20 | 1,86 | 67,21 |
| 07.00-08.00 | 5664 | 43,55 | 3,25 | 63,35 |
| 08.00-09.00 | 5624 | 48,71 | 4,34 | 51,07 |
| 09.00-10.00 | 5820 | 46,60 | 4,67 | 50,17 |
| 10.00-11.00 | 5376 | 38,22 | 6,62 | 49,85 |
| 11.00-12.00 | 5932 | 36,19 | 3,17 | 52,46 |
| 12.00-13.00 | 7260 | 36,66 | 2,31 | 49,04 |
| 13.00-14.00 | 6712 | 42,81 | 2,92 | 51,19 |
| 14.00-15.00 | 6672 | 55,92 | 2,10 | 59,41 |
| 15.00-16.00 | 6000 | 47,65 | 2,93 | 58,93 |
| 16.00-17.00 | 4820 | 49,23 | 0,66 | 67,88 |
| 17.00-18.00 | 5844 | 37,83 | 1,78 | 54,55 |
| 18.00-19.00 | 4868 | 39,97 | 1,40 | 37,80 |
| 19.00-20.00 | 5240 | 38,30 | 0,38 | 42,37 |
| 20.00-21.00 | 5252 | 43,22 | 0,69 | 48,82 |
| 21.00-22.00 | 3700 | 46,65 | 0,86 | 48,65 |
| 22.00-23.00 | 2520 | 48,56 | 0,95 | 59,21 |
| 23.00-24.00 | 1860 | 54,30 | 0,43 | 65,16 |
| rata-rata | 5240 | 44,64 | 2,30 | 54,28 |

Sumber : hasil perhitungan

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Q, V, %P, %S  (Jumat, 28 Juli 2006)

| Interval waktu | Q | V | (%) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kend/jam) | (km/jam) | P | S |
| 06.00-07.00 | 2332 | 48,81 | 1,89 | 39,97 |
| 07.00-08.00 | 2620 | 50,05 | 2,44 | 36,03 |
| 08.00-09.00 | 2672 | 43,02 | 1,80 | 37,57 |
| 09.00-10.00 | 2752 | 45,91 | 1,31 | 41,57 |
| 10.00-11.00 | 2568 | 47,90 | 1,25 | 47,35 |
| 11.00-12.00 | 2784 | 43,39 | 1,44 | 53,30 |
| 12.00-13.00 | 1976 | 48,62 | 1,01 | 35,83 |
| 13.00-14.00 | 2220 | 50,71 | 0,54 | 41,80 |
| 14.00-15.00 | 2576 | 46,74 | 1,40 | 34,63 |
| 15.00-16.00 | 2796 | 48,67 | 2,43 | 52,50 |
| 16.00-17.00 | 2616 | 48,35 | 2,14 | 35,32 |
| 17.00-18.00 | 3052 | 49,71 | 1,83 | 44,43 |
| 18.00-19.00 | 2508 | 48,28 | 2,07 | 43,06 |
| 19.00-20.00 | 2372 | 46,50 | 0,51 | 44,86 |
| 20.00-21.00 | 2248 | 55,00 | 0,18 | 32,56 |
| 21.00-22.00 | 2956 | 57,30 | 2,57 | 50,61 |
| 22.00-23.00 | 2900 | 58,19 | 2,48 | 49,10 |
| 23.00-24.00 | 1328 | 68,08 | 4,52 | 51,20 |
| rata-rata | 2515 | 50,29 | 1,77 | 42,87 |

Sumber : hasil perhitungan

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Q, V, %P, %S  (Minggu,  30 Juli 2006)

| Interval waktu | Q | V | (%) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kend/jam) | (km/jam) | P | S |
| 06.00-07.00 | 4676 | 50,11 | 3,42 | 38,84 |
| 07.00-08.00 | 6096 | 46,77 | 1,44 | 39,11 |
| 08.00-09.00 | 4644 | 50,22 | 3,36 | 47,46 |
| 09.00-10.00 | 5468 | 50,12 | 3,66 | 35,70 |
| 10.00-11.00 | 6528 | 44,40 | 3,62 | 41,48 |
| 11.00-12.00 | 7888 | 49,02 | 2,33 | 50,10 |
| 12.00-13.00 | 6264 | 48,36 | 3,45 | 42,15 |
| 13.00-14.00 | 5396 | 49,01 | 3,48 | 51,89 |
| 14.00-15.00 | 4676 | 46,62 | 4,19 | 53,98 |
| 15.00-16.00 | 6084 | 48,11 | 4,47 | 50,16 |
| 16.00-17.00 | 4520 | 42,11 | 3,19 | 49,12 |
| 17.00-18.00 | 7932 | 43,39 | 3,43 | 43,87 |
| 18.00-19.00 | 7712 | 43,22 | 3,16 | 46,73 |
| 19.00-20.00 | 7624 | 57,48 | 2,26 | 49,84 |
| 20.00-21.00 | 6120 | 60,45 | 0,92 | 49,61 |
| 21.00-22.00 | 4404 | 59,23 | 2,45 | 47,41 |
| 22.00-23.00 | 3128 | 64,48 | 2,56 | 50,26 |
| 23.00-24.00 | 1464 | 65,81 | 5,74 | 47,81 |
| rata-rata | 5590 | 51,05 | 3,17 | 46,42 |

Sumber : hasil perhitungan

4.2.1 Pengukuran Tingkat Kebisingan

Untuk data perbandingan antara tingkat kebisingan di lapangan dengan baku tingkat kebisingan menurut Kep-48/MenLH/1996 dan uji validitas, maka digunakan data pengukuran kebisingan tabel 4.13, tabel 4.14 dan tabel 4.15 karena data pengukuran kebisingan diambil untuk 2 arah jalan yang berlawanan.

Dari hasil penelitian di lapangan, didapat bahwa secara menyeluruh tingkat kebisingan di 3 lokasi pengukuran kebisingan di ruas bawah jalan layang Pasupati telah melampaui standar baku mutu tingkat kebisingan menurut Kep-48/MenLH/1996 untuk kawasan permukiman dan perumahan serta rumah sakit. Dimana 3 lokasi yang dijadikan lokasi pengukuran yaitu berupa daerah permukiman dan perumahan serta rumah sakit.  Adapun baku tingkat kebisingan untuk kawasan permukiman dan perumahan serta rumah sakit adalah sebesar 55 dBA dengan toleransi + 3 dBA (menurut Kep-48/MenLH/1996).

Secara lengkap hasil penelitian tingkat bising untuk 3 lokasi pengukuran kebisingan yang berbeda dan perbandingannya dengan baku tingkat kebisingan dapat dilihat tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 4.16 Tingkat Bising Ekivalen (Leq) di Lapangan dengan Baku Tingkat Kebisingan

| Interval Waktu | Jl. Surapati (daerah sekitar Gasibu) |  | JL. Pasteur (RSHS) |  | Jl. Dr.Djunjunan |  | Baku Tingkat Kebisingan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leq (dBA) dengan jarak 10 m | Leq (dBA) dengan jarak 20 m | Leq (dBA) dengan jarak 10 m | Leq (dBA) dengan jarak 20 m | Leq (dBA) dengan jarak 10 m | Leq (dBA) dengan jarak 20 m |  |
| 06.00-07.00 | 74,5 | 71,7 | 75,9 | 57,9 | 77,5 | 70,9 | 58 |
| 07.00-08.00 | 75,6 | 73,7 | 76,6 | 63,6 | 76,8 | 71,6 | 58 |
| 08.00-09.00 | 75,5 | 71,6 | 76,2 | 70,9 | 76,2 | 71,9 | 58 |
| 09.00-10.00 | 76,2 | 65,2 | 74,9 | 73,0 | 76,3 | 68,1 | 58 |
| 10.00-11.00 | 74,4 | 73,6 | 75,1 | 71,8 | 77,1 | 69,8 | 58 |
| 11.00-12.00 | 73,9 | 69,5 | 75,8 | 73,3 | 77,7 | 75,1 | 58 |
| 12.00-13.00 | 75,2 | 67,9 | 75,7 | 71,1 | 77,4 | 73,2 | 58 |
| 13.00-14.00 | 73,4 | 68,3 | 74,1 | 70,3 | 76,8 | 76,2 | 58 |
| 14.00-15.00 | 73,0 | 70,7 | 73,5 | 70,0 | 76,7 | 72,4 | 58 |
| 15.00-16.00 | 73,5 | 71,6 | 77,8 | 71,2 | 75,9 | 73,8 | 58 |
| 16.00-17.00 | 74,0 | 72,3 | 76,7 | 71,8 | 76,3 | 74,9 | 58 |
| 17.00-18.00 | 74,8 | 78,1 | 76,2 | 72,2 | 77,6 | 76,9 | 58 |
| 18.00-19.00 | 75,7 | 71,0 | 76,1 | 75,7 | 79,3 | 76,5 | 58 |
| 19.00-20.00 | 75,6 | 68,2 | 77,1 | 73,3 | 78,0 | 77,3 | 58 |
| 20.00-21.00 | 74,7 | 69,3 | 74,8 | 71,1 | 77,7 | 77,5 | 58 |
| 21.00-22.00 | 78,5 | 68,8 | 77,2 | 70,7 | 77,2 | 70,6 | 58 |
| 22.00-23.00 | 79,4 | 68,2 | 78,4 | 69,3 | 76,9 | 70,5 | 58 |
| 23.00-24.00 | 80,0 | 70,6 | 79,6 | 65,4 | 76,3 | 71,1 | 58 |
| Rata-rata | 75,6 | 71,1 | 76,0 | 70,9 | 77,1 | 73,2 | 58 |

Sumber :  Data Lapangan

Grafik 4.1

Grafik Perbandingan Leq Pada Jarak 10 m dengan Baku Tingkat Kebisingan

Grafik 4.2

Grafik Perbandingan Leq Pada Jarak 20 m dengan Baku Tingkat Kebisingan

4.2.2 Perbandingan Tingkat Bising Lalu Lintas Antara Model Bising dengan Tingkat Kebisingan Lalu Lintas di Lapangan.

Ada tiga faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kebisingan lalu lintas (William Burns, Noise and Man ) adalah :

- Komposisi dan volume kendaraan

- Kecepatan kendaraan

- Faktor lainnya seperti karakteristik lingkungan disekitar jalan seperti kegiatan penduduk, kondisi jalan (permukaan jalan, lebar jalan, karakteristik gedung, persimpangan jalan).

Nilai perhitungan Leq model dan L10 model, didapat dari model kebisingan lalu lintas kota Bandung yang dilakukan oleh Dr.Ir Ardhana Putra, teknik fisika ITB pada tahun 1998 yaitu ;

Leq(1 jam) = 34,6 +8,8 log Q +9,2 log V + 0,06 S +0,23 p– 10,7 log D

L10(1 jam) = 50,6 +8,2 log Q +7,5 log V + 0,07 S +0,32 p – 16,7 log D

Dimana :

Q = jumlah total kendaraan yang melintas per-jam

V  = kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)

S = persentase sepeda motor

p = persentase truk/kendaraan berat

D = jarak dari sumber ke penerima (m)

Untuk jarak dari sumber ke penerima pada model diganti dengan jarak ekivalen, karena pada praktek lapangannya ternyata jalan yang diteliti mempunyai banyak lajur maka diasumsikan jalan raya adalah sumber garis, sehingga jarak pengamat dengan sumber bising adalah jarak terhadap sumbu jalan. Untuk jalan yang mempunyai banyak lajur maka digunakan jarak ekivalen. Jarak ekivalen adalah jarak antara sumbu jalan dengan lajur jalan terdekat dan terjauh dari sumber ke penerima yang dicari ekivalennya sebagai jarak yang konstan atau yang tetap (persamaan 2.6, bab 2 hal II-12). Maka perhitungan jarak dari sumber ke penerima menggunakan jarak ekivalen sehingga didapat:

- De 	= 9,23∗27,12

= 15,82 m  (Dr.Djunjunan)

- De	= 5,62∗16,06

= 9,50 m (Jl.Pasteur)

- De	= 9,25∗27,37

= 15,91 m (Jl.Surapati)

Dengan demikian perhitungan Leq model tiap 1 jam untuk lokasi atau daerah Dr.Djunjunan untuk 2 arah berlawanan, pada hari kamis tanggal 27 juli 2006 dengan De = 15,91 m (nilai Q, V, S, dan P didapat dari tabel 4.13,bab 2 hal II-17) dapat dilihat pada contoh perhitungan di bawah ini :

- Lokasi atau daerah sekitar Gasibu (jl. Pasupati)

Contoh Perhitungan Leq(jam 06.00-07.00)

= 34,6 +8,8 log Q +9,2 log V + 0,06 S +0,23 p– 10,7 log D

= 34,6+8,8 log (5160)+9,2 log(49,20)+0,06(67,21)+0,23(1,86) – 10,7 log(15,91)

= 74,6 dBA

Contoh Perhitungan L10(jam 06.00-07.00)

L10(1 jam)

= 50,6 +8,2 log Q +7,5 log ν + 0,07 S +0,32 p – 16,7 log D

= 50,6+8,2 log(5160)+7,5 log(49,20)+0,07(67,21)+0,32(1,86) – 16,7 log(15,91)

= 79,0 dBA

Untuk hasil perhitungan Leq dan L10 yang menggunakan jarak ekivalen (De = 15,91 m) selengkapnya, dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah ini :

Tabel 4.17  Hasil Perhitungan Leq dan L10 Model Untuk Jarak Ekivalen (De = 15,91 m) hari kamis 27 juli 2006

| Interval waktu | Leq Model | Leq | L10 Model | L10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (De = 15,91 m) | Lapangan dengan jarak 10 m | (De = 15,91 m) | Lapangan dengan jarak 10 m |
| 06.00-07.00 | 74,6 | 74,5 | 79,0 | 79,4 |
| 07.00-08.00 | 74,7 | 75,6 | 79,1 | 81,1 |
| 08.00-09.00 | 74,7 | 75,5 | 78,9 | 80,8 |
| 09.00-10.00 | 74,7 | 76,2 | 78,9 | 81,6 |
| 10.00-11.00 | 74,2 | 74,4 | 78,6 | 80,1 |
| 11.00-12.00 | 73,4 | 73,9 | 77,8 | 79,4 |
| 12.00-13.00 | 73,8 | 75,2 | 78,1 | 80,6 |
| 13.00-14.00 | 74,4 | 73,4 | 78,7 | 78,9 |
| 14.00-15.00 | 75,7 | 73,0 | 79,8 | 78,8 |
| 15.00-16.00 | 75,9 | 73,5 | 80,1 | 78,7 |
| 16.00-17.00 | 74,0 | 74,0 | 78,4 | 79,5 |
| 17.00-18.00 | 73,2 | 74,8 | 77,6 | 80,2 |
| 18.00-19.00 | 71,6 | 74,7 | 75,9 | 80,5 |
| 19.00-20.00 | 71,7 | 74,6 | 76,0 | 79,3 |
| 20.00-21.00 | 72,7 | 74,7 | 76,9 | 80,1 |
| 21.00-22.00 | 71,7 | 74,5 | 76,0 | 80,6 |
| 22.00-23.00 | 71,0 | 75,4 | 75,5 | 80,5 |
| 23.00-24.00 | 70,5 | 76,0 | 75,1 | 81,5 |

Sumber : hasil perhitungan dan pengukuran

Sehingga didapat grafik perbandingan antara Leq model kebisingan dengan Leq lapangan serta L10 model kebisingan dengan L10 lapangan untuk jalan Surapati (daerah sekitar Gasibu),ditunjukkan pada grafik 4.3 dan grafik 4.4 di bawah ini :

A. Leq pada jarak 10 m                                         B. L10 pada jarak 10 m

- Lokasi atau wilayah Pasteur (RSHS)

Tabel 4.18  Hasil Perhitungan Leq dan L10 Model Untuk Jarak Ekivalen (De = 9,50 m) hari jumat 28 juli 2006

| Interval waktu | Leq Model | Leq | L10 Model | L10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (De = 9,50 m) | Lapangan dengan jarak 10 m | (De = 9,50 m) | Lapangan dengan jarak 10 m |
| 06.00-07.00 | 72,3 | 75,9 | 78,0 | 81,7 |
| 07.00-08.00 | 72,8 | 76,6 | 78,4 | 82,0 |
| 08.00-09.00 | 72,2 | 76,2 | 77,8 | 82,0 |
| 09.00-10.00 | 72,6 | 74,9 | 78,3 | 80,7 |
| 10.00-11.00 | 72,8 | 75,1 | 78,5 | 80,8 |
| 11.00-12.00 | 73,2 | 75,8 | 79,0 | 81,1 |
| 12.00-13.00 | 71,1 | 75,7 | 76,8 | 81,3 |
| 13.00-14.00 | 72,0 | 74,1 | 77,6 | 80,0 |
| 14.00-15.00 | 72,0 | 73,5 | 77,6 | 78,7 |
| 15.00-16.00 | 73,9 | 77,8 | 79,6 | 83,7 |
| 16.00-17.00 | 72,5 | 76,7 | 78,1 | 82,4 |
| 17.00-18.00 | 73,7 | 76,2 | 79,3 | 81,6 |
| 18.00-19.00 | 72,8 | 76,1 | 78,5 | 81,8 |
| 19.00-20.00 | 72,0 | 76,1 | 77,8 | 81,9 |
| 20.00-21.00 | 71,7 | 74,8 | 77,1 | 80,8 |
| 21.00-22.00 | 74,7 | 77,2 | 80,3 | 83,1 |
| 22.00-23.00 | 74,6 | 77,4 | 80,1 | 83,7 |
| 23.00-24.00 | 73,0 | 78,6 | 78,7 | 84,6 |

Sumber : hasil perhitungan dan pengukuran

Sehingga diperoleh grafik yang didapat dari data di atas untuk jalan Pasteur (RSHS), hasilnya dapat dilihat di bawah ini :

A. Leq pada jarak 10 m	B.L10 pada jarak 10m

- Lokasi atau wilayah Terusan Pasteur (Dr.Djunjunan)

Tabel 4.19  Hasil Perhitungan Leq dan L10 Model Untuk Jarak Ekivalen (De = 15,82 m) hari minggu 30 juli 2006

| Interval waktu | Leq Model | Leq | L10 Model | L10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (De = 15,82 m) | Lapangan dengan jarak 10 m | (De = 15,82 m) | Lapangan dengan jarak 10 m |
| 06.00-07.00 | 73,1 | 77,5 | 77,2 | 80,1 |
| 07.00-08.00 | 73,2 | 76,8 | 77,3 | 79,4 |
| 08.00-09.00 | 73,6 | 76,2 | 77,8 | 78,6 |
| 09.00-10.00 | 73,6 | 76,3 | 77,6 | 78,8 |
| 10.00-11.00 | 74,1 | 77,1 | 78,3 | 79,3 |
| 11.00-12.00 | 75,4 | 77,7 | 79,5 | 79,7 |
| 12.00-13.00 | 74,3 | 77,4 | 78,4 | 79,9 |
| 13.00-14.00 | 74,4 | 76,8 | 78,6 | 79,5 |
| 14.00-15.00 | 74,0 | 76,7 | 78,3 | 79,5 |
| 15.00-16.00 | 75,0 | 75,9 | 79,2 | 78,6 |
| 16.00-17.00 | 72,8 | 76,3 | 77,2 | 79,2 |
| 17.00-18.00 | 74,9 | 77,6 | 79,0 | 79,8 |
| 18.00-19.00 | 74,8 | 79,3 | 79,0 | 81,2 |
| 19.00-20.00 | 75,8 | 78,0 | 79,8 | 79,5 |
| 20.00-21.00 | 74,8 | 77,7 | 78,8 | 79,0 |
| 21.00-22.00 | 73,8 | 77,2 | 77,9 | 78,9 |
| 22.00-23.00 | 73,0 | 76,9 | 77,1 | 78,5 |
| 23.00-24.00 | 71,1 | 76,3 | 75,4 | 77,3 |

Sumber : hasil perhitungan dan pengukuran

Sehingga didapat grafik perbandingan antara model dan lapangan baik Leq maupun L10 untuk jalan Dr.Djunjunan, ditunjukkan pada grafik 4.7 dan grafik 4.8 di bawah ini :

A.Leq pada jarak 10 m                                      B. L10 pada jarak 10 m

    - Proses Pengujian Validitas Model Kebisingan Menggunakan Metode Analisis Statistik Regresi Linier Sederhana dan Regresi Linier Variabel Banyak.

      - Regresi Linier Sederhana

Untuk menguji validitas model kebisingan lalu lintas yang dibuat oleh Dr.Ardhana Putra, teknik fisika ITB pada tahun 1998 untuk kota Bandung, maka dilakukan penelitian pengukuran tingkat bising di ruas jalan layang Pasupati, dimana kondisi jalan dan arus lalu lintas sedikit berbeda dari penelitiannya terdahulu. Pengujian validitas model pada penelitian ini menggunakan metode analisis statistika regresi linier sederhana di mana nilai error atau galat kesalahan diperoleh dari selisih jumlah kuadrat residu antara setiap nilai “yi” yang diperoleh (pengamatan di lapangan) dengan nilai y’ yang diprediksikan (nilai model).

Dalam menentukan harga error untuk nilai Leq model dan L10 model pada 1 jam pengukuran di jl.Surapati digunakan persamaan regresi linier sederhana yaitu persamaan 2.7 dan persamaan 2.8 (pada bab 2 hal II-17) dan dapat dilihat pada tabel 4.20, tabel 4.21, tabel 4.22, tabel 4.23, tabel 4.23, dan tabel 4.24 :

- Lokasi atau daerah sekitar Gasibu (jl. Surapati)

Tabel 4.20   Error atau Kesalahan yang Terjadi Pada Tingkat Bising Leq Pada Jarak 10 m (lapangan) dengan jarak ekivalen pada model kebisingan (De = 15,91 m)

| interval waktu | Leq Model | Leq | Error Kuadrat Residu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (De = 15,91 m) | Lapangan | (e2) |
| 06.00-07.00 | 74,6 | 74,5 | 0,01 |
| 07.00-08.00 | 74,7 | 75,6 | 0,83 |
| 08.00-09.00 | 74,7 | 75,5 | 0,61 |
| 09.00-10.00 | 74,7 | 76,2 | 2,17 |
| 10.00-11.00 | 74,2 | 74,4 | 0,03 |
| 11.00-12.00 | 73,4 | 73,9 | 0,20 |
| 12.00-13.00 | 73,8 | 75,2 | 1,98 |
| 13.00-14.00 | 74,4 | 73,4 | 1,07 |
| 14.00-15.00 | 75,7 | 73,0 | 7,34 |
| 15.00-16.00 | 75,9 | 73,5 | 5,74 |
| 16.00-17.00 | 74,0 | 74,0 | 0,00 |
| 17.00-18.00 | 73,2 | 74,8 | 2,41 |
| 18.00-19.00 | 71,6 | 74,7 | 9,35 |
| 19.00-20.00 | 71,7 | 74,6 | 8,40 |
| 20.00-21.00 | 72,7 | 74,7 | 4,09 |
| 21.00-22.00 | 71,7 | 74,5 | 7,89 |
| 22.00-23.00 | 71,0 | 75,4 | 18,96 |
| 23.00-24.00 | 70,5 | 76,0 | 30,01 |
| Jumlah | 1322,8 | 1343,90 | 101,09 |
| rata-rata | 73,5 | 74,7 | 2,51 |

Nilai rata-rata (jumlah) kuadrat residu/sisa (residual mean of square) diperoleh dari :

S = (yi−yi')2n−2 = 101,0918−2   =    2,51 dB

Tabel 4.21   Error atau Kesalahan yang Terjadi Pada Tingkat Bising L10 Pada Jarak 10 m (lapangan) dengan jarak ekivalen pada model kebisingan (De = 15,91 m)

| interval waktu | L10 Model | L10 | Error Kuadrat Residu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (De = 15,91 m) | Lapangan | (e2) |
| 06.00-07.00 | 79,0 | 79,4 | 0,19 |
| 07.00-08.00 | 79,1 | 81,1 | 4,10 |
| 08.00-09.00 | 78,9 | 80,8 | 3,60 |
| 09.00-10.00 | 78,9 | 81,6 | 7,16 |
| 10.00-11.00 | 78,6 | 80,1 | 2,26 |
| 11.00-12.00 | 77,8 | 79,4 | 2,41 |
| 12.00-13.00 | 78,1 | 80,6 | 6,27 |
| 13.00-14.00 | 78,7 | 78,9 | 0,05 |
| 14.00-15.00 | 79,8 | 78,8 | 1,06 |
| 15.00-16.00 | 80,1 | 78,7 | 2,04 |
| 16.00-17.00 | 78,4 | 79,5 | 1,23 |
| 17.00-18.00 | 77,6 | 80,2 | 6,55 |
| 18.00-19.00 | 75,9 | 80,5 | 21,40 |
| 19.00-20.00 | 76,0 | 79,3 | 10,94 |
| 20.00-21.00 | 76,9 | 80,1 | 9,97 |
| 21.00-22.00 | 76,0 | 80,6 | 21,25 |
| 22.00-23.00 | 75,5 | 80,5 | 24,80 |
| 23.00-24.00 | 75,1 | 81,5 | 41,57 |
| Jumlah | 1400,4 | 1441,6 | 166,85 |
| rata-rata | 77,8 | 80,1 | 3,23 |

Dari ke-2 tabel di atas diperoleh rata-rata jumlah kuadrat residu/sisa/error untuk Leq = 2,51 dB sedangkan L10 = 3,23.dB

- Lokasi atau wilayah Pasteur (RSHS)

Tabel 4.22   Error atau Kesalahan yang Terjadi Pada Tingkat Bising Leq Pada Jarak 10 m (lapangan) dengan jarak ekivalen pada model kebisingan (De = 9,50 m)

| interval waktu | Leq Model | Leq | Error Kuadrat Residu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (De = 9,50 m) | Lapangan | (e2) |
| 06.00-07.00 | 72,3 | 75,9 | 12,88 |
| 07.00-08.00 | 72,8 | 76,6 | 14,46 |
| 08.00-09.00 | 72,2 | 76,2 | 16,37 |
| 09.00-10.00 | 72,6 | 74,9 | 5,25 |
| 10.00-11.00 | 72,8 | 75,1 | 5,10 |
| 11.00-12.00 | 73,2 | 75,8 | 6,90 |
| 12.00-13.00 | 71,1 | 75,7 | 20,85 |
| 13.00-14.00 | 72,0 | 74,1 | 4,60 |
| 14.00-15.00 | 72,0 | 73,5 | 2,13 |
| 15.00-16.00 | 73,9 | 77,8 | 15,06 |
| 16.00-17.00 | 72,5 | 76,7 | 17,52 |
| 17.00-18.00 | 73,7 | 76,2 | 6,44 |
| 18.00-19.00 | 72,8 | 76,1 | 10,95 |
| 19.00-20.00 | 72,0 | 76,1 | 16,54 |
| 20.00-21.00 | 71,7 | 74,8 | 9,89 |
| 21.00-22.00 | 74,7 | 77,2 | 6,18 |
| 22.00-23.00 | 74,6 | 77,4 | 7,93 |
| 23.00-24.00 | 73,0 | 78,6 | 31,31 |
| Jumlah | 1309,9 | 1368,7 | 210,36 |
| rata-rata | 137,9 | 76,0 | 3,63 |

Tabel 4.23   Error atau Kesalahan yang Terjadi Pada Tingkat Bising L10 Pada Jarak 10 m (lapangan) dengan jarak ekivalen pada model kebisingan (De = 9,50 m)

| interval waktu | L10 Model | L10 | Error Kuadrat Residu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (De = 9,50 m) | Lapangan | (e2) |
| 06.00-07.00 | 78,0 | 81,7 | 14,04 |
| 07.00-08.00 | 78,4 | 82,0 | 13,31 |
| 08.00-09.00 | 77,8 | 82,0 | 17,39 |
| 09.00-10.00 | 78,3 | 80,7 | 5,91 |
| 10.00-11.00 | 78,5 | 80,8 | 5,08 |
| 11.00-12.00 | 79,0 | 81,1 | 4,45 |
| 12.00-13.00 | 76,8 | 81,3 | 20,43 |
| 13.00-14.00 | 77,6 | 80,0 | 5,76 |
| 14.00-15.00 | 77,6 | 78,7 | 1,13 |
| 15.00-16.00 | 79,6 | 83,7 | 16,47 |
| 16.00-17.00 | 78,1 | 82,4 | 18,60 |
| 17.00-18.00 | 79,3 | 81,6 | 5,45 |
| 18.00-19.00 | 78,5 | 81,8 | 11,21 |
| 19.00-20.00 | 77,8 | 81,9 | 17,17 |
| 20.00-21.00 | 77,1 | 80,8 | 13,35 |
| 21.00-22.00 | 80,3 | 83,1 | 7,93 |
| 22.00-23.00 | 80,1 | 83,7 | 12,73 |
| 23.00-24.00 | 78,7 | 84,6 | 35,29 |
| Jumlah | 1411,4 | 1471,9 | 225,71 |
| rata-rata | 78,4 | 81,8 | 3,76 |

Dari ke-2 tabel di atas diperoleh rata-rata jumlah kuadrat residu/sisa/error untuk Leq = 3,63 dB sedangkan L10 = 3,76.dB

- Lokasi atau wilayah Terusan Pasteur (Dr.Djunjunan)

Tabel 4.24   Error atau Kesalahan yang Terjadi Pada Tingkat Bising Leq Pada Jarak 10 m (lapangan) dengan jarak ekivalen pada model kebisingan (De = 15,82 m)

| interval waktu | Leq Model | Leq | Error Kuadrat Residu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (De = 15,82 m) | Lapangan | (e2) |
| 06.00-07.00 | 73,1 | 77,5 | 19,11 |
| 07.00-08.00 | 73,2 | 76,8 | 12,61 |
| 08.00-09.00 | 73,6 | 76,2 | 6,72 |
| 09.00-10.00 | 73,6 | 76,3 | 7,21 |
| 10.00-11.00 | 74,1 | 77,1 | 8,76 |
| 11.00-12.00 | 75,4 | 77,7 | 5,45 |
| 12.00-13.00 | 74,3 | 77,4 | 9,55 |
| 13.00-14.00 | 74,4 | 76,8 | 5,81 |
| 14.00-15.00 | 74,0 | 76,7 | 7,32 |
| 15.00-16.00 | 75,0 | 75,9 | 0,84 |
| 16.00-17.00 | 72,8 | 76,3 | 11,94 |
| 17.00-18.00 | 74,9 | 77,6 | 7,41 |
| 18.00-19.00 | 74,8 | 79,3 | 19,89 |
| 19.00-20.00 | 75,8 | 78,0 | 4,70 |
| 20.00-21.00 | 74,8 | 77,7 | 8,70 |
| 21.00-22.00 | 73,8 | 77,2 | 11,76 |
| 22.00-23.00 | 73,0 | 76,9 | 15,15 |
| 23.00-24.00 | 71,1 | 76,3 | 27,47 |
| Jumlah | 1331,8 | 1387,7 | 190,40 |
| rata-rata | 74,0 | 77,1 | 3,45 |

Tabel 4.25   Error atau Kesalahan yang Terjadi Pada Tingkat Bising L10 Pada Jarak 10 m (lapangan) dengan jarak ekivalen pada model kebisingan (De = 15,82 m)

| interval waktu | L10 Model | L10 | Error Kuadrat Residu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (De = 15,82 m) | Lapangan | (e2) |
| 06.00-07.00 | 77,2 | 80,1 | 8,24 |
| 07.00-08.00 | 77,3 | 79,4 | 4,27 |
| 08.00-09.00 | 77,8 | 78,6 | 0,65 |
| 09.00-10.00 | 77,6 | 78,8 | 1,34 |
| 10.00-11.00 | 78,3 | 79,3 | 1,06 |
| 11.00-12.00 | 79,5 | 79,7 | 0,06 |
| 12.00-13.00 | 78,4 | 79,9 | 2,27 |
| 13.00-14.00 | 78,6 | 79,5 | 0,81 |
| 14.00-15.00 | 78,3 | 79,5 | 1,44 |
| 15.00-16.00 | 79,2 | 78,6 | 0,32 |
| 16.00-17.00 | 77,2 | 79,2 | 4,06 |
| 17.00-18.00 | 79,0 | 79,8 | 0,64 |
| 18.00-19.00 | 79,0 | 81,2 | 4,84 |
| 19.00-20.00 | 79,8 | 79,5 | 0,10 |
| 20.00-21.00 | 78,8 | 79,0 | 0,06 |
| 21.00-22.00 | 77,9 | 78,9 | 1,10 |
| 22.00-23.00 | 77,1 | 78,5 | 1,85 |
| 23.00-24.00 | 75,4 | 77,3 | 3,80 |
| Jumlah | 1406,3 | 1426,8 | 36,89 |
| rata-rata | 78,1 | 79,3 | 1,52 |

Dari ke-2 tabel di atas diperoleh rata-rata jumlah kuadrat residu/sisa/error untuk Leq = 3,63 dB sedangkan L10 = 3,76.dB

      - Regresi Linier Variabel banyak

Penggunaan persamaan regresi linier variabel banyak adalah untuk digunakan pada penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel penelitian. Pada penelitian tingkat kebisingan ini digunakan lebih dari satu variabel penelitian, sehingga untuk menentukkan koefisien korelasi (r) dan koefisien determinasi (R2) dari banyaknya variabel penelitian digunakan persamaan simultan pada persamaan regresinya. Dari persamaan simultan tersebut diperoleh koefisien regresi b1, b2, b3, b4, koefisien korelasi (r) dan koefisien determinasi (R2). Dalam hal ini koefisien variabel banyak yang digunakan untuk menentukkan nilai b1, b2, b3, b4, koefisien korelasi (r) dan koefisien determinasi (R2) adalah jumlah total kendaraan, jumlah kecepatan rata-rata kendaraan, jumlah persen kendaraan berat, jumlah persen sepeda motor dan jumlah tingkat kebisingan pada model. Hasil perolehan nilai b1, b2, b3, b4, koefisien korelasi (r) dan koefisien determinasi (R2) dari perhitungan untuk uji validitas model kebisingan lalu lintas antara kota Bandung tahun 1998 dengan kebisingan di ruas bawah Pasupati menggunakan tabel penolong (ada di lampiran) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.26 Nilai b serta koefisien korelasi dan Determinasi Leq dan L10 dengan Jarak Ekivalen (De = 15,91 m ) di Jl Surapati

| Tingkat Bising | Harga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 | b2 | b3 | b4 | R2 | r |
| Leq | 0,00095 | 0,091 | 0,230 | 1,319 | 0,949 | 0,974 |
| L10 | 0,00088 | 0,074 | 0,272 | 1,337 | 0,954 | 0,977 |

Sumber : hasil perhitungan

Tabel 4.27 Nilai b serta koefisien korelasi dan Determinasi Leq dan L10 dengan Jarak Ekivalen (De = 9,50 m ) di Jl Pasteur

| Tingkat Bising | Harga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 | b2 | b3 | b4 | R2 | r |
| Leq | 0,0018 | 0,075 | 0,216 | 0,963 | 0,996 | 0,998 |
| L10 | 0,0016 | 0,057 | 0,259 | 1,074 | 0,995 | 0,997 |

Sumber : hasil perhitungan

Tabel 4.28 Nilai b serta koefisien korelasi dan Determinasi Leq dan L10 dengan Jarak Ekivalen (De = 15,82 m ) di Jl Dr,djunjunan

| Tingkat Bising | Harga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 | b2 | b3 | b4 | R2 | r |
| Leq | 0,00068 | 0,033 | 0,257 | 0,179 | 0,907 | 0,953 |
| L10 | 0,00064 | 0,019 | 0,299 | 0,255 | 0,917 | 0,958 |

Sumber : hasil perhitungan

  - Analisis Data dan Pembahasan

    - Jumlah Kendaraan.

Berdasarkan data pengukuran kebisingan pada bab 3 hal 17-19, puncak volume kendaraan yang melintasi jalan Dr.Djunjunan terjadi pada pukul 17.00-18.00 sebesar 7932 kend/jam, untuk jalan Pasteur puncak volume kendaraan terjadi pada jam 17.00-18.00 sebesar 3052 kend/jam, sedangkan pada jalan Surapati puncak volume kendaraan terjadi pada jam 12.00-13.00 sebesar 7260 kend/jam.  Jumlah kendaraan yang semakin banyak disebabkan adanya pengaruh pembangunan jalan layang Pasupati, di mana semula jumlah 2 lajur jalan untuk 2 arah yang berlawanan pada jalan Dr.Djunjunan menjadi 4 lajur jalan untuk 2 arah yang berlawanan (lebar jalan menjadi 2x lebih besar dari kondisi jalan sebelum adanya Pasupati) yang menyebabkan jalan menampung lebih besar jumlah kendaraan.

    - Kecepatan Rata-rata Kendaraan.

Kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di jalan Dr.Djunjunan yaitu 51,05 Km/jam, di jalan Pasteur kecepatan rata-rata kendaraan yaitu 50,29 km/jam dan kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan Surapati yaitu 44,64 km/jam. Faktor yang mempengaruhi kecepatan kendaraan yaitu tanjakan, lampu lalu lintas, dan kemacetan. Pada penelitian ini kriteria lokasi yang diharuskan tidak boleh adanya ke-3 faktor tersebut karena akan mempengaruhi kecepatan dari kendaraan yang dapat memperlambat laju kendaraan. Pada lokasi penelitian ini diketahui bahwa tidak semua kendaraan yang melintas cepat akan menghasilkan tingkat kebisingan yang rendah, ternyata tergantung pada mesin kendaraan tersebut. Apabila mesin kendaraan yang digunakan berupa mesin diesel seperti pada kendaraan berat (truk dan bus) maka tingkat kebisingan yang dihasilkan 2x lebih tinggi daripada mesin kendaraan ringan seperti mobil, selain itu juga mesin kendaraan dalam keadaan terbuka seperti mesin kendaraan sepeda motor. Di mana mesin pada kendaraan sepeda motor tidak tertutup oleh suatu bahan yang dapat mengurangi tingkat bising suatu kendaraan. Kecepatan rata-rata juga dipengaruhi oleh komposisi kendaraan, apabila pada jarak pengukuran 25 m kendaraan yang lewat yaitu kendaraan berat dan sepeda motor pada waktu pengukuran selama 15 menit maka tingkat bising yang ditimbulkan akan semakin tinggi.

    - Komposisi Kendaraan

Tingkat bising erat hubungannya dengan komposisi kendaraan yang melintas di jalan. Mobil (kendaraan ringan) pada umumnya relatif tidak bising, tetapi karena jumlahnya yang banyak maka kebisingan yang dihasilkan cukup besar. Sumber bising utama dari mobil adalah bunyi pembakaran mesin dan pergesekkan ban denga perkerasan jalan raya. Pada saat mobil dinyalakan serta pada saat melakukan percepatan maksimum, bising terutama dihasilkan dari bunyi mesin. Sedangkan pada saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi sumber bising terbesar adalah bunyi gesekan roda dan perkerasan jalan.

Truk (kendaraan berat), terutama yang bemesin diesel, karena ukuran dan tenaga yang dihasilkan oleh mesinnya, dapat menghasilkan tingkat bising lebih besar 15 dBA daripada mobil (kendaraan ringan).

    - Jarak Pengukuran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan jarak pengukuran sangat berpengaruh terhadap tingkat bising. Jarak pengukuran yng dihitung pada Leq atau L10 model pada penelitian ini menggunakan jarak ekivalen yaitu De = 15,82 m, dikarenakan banyaknya jumlah lajur jalan sehingga diperlukannya jarak pengukuran yang konstan atau tetap dari tepi jalan ke bagian tengah jalan, sedangkan jarak pengukuran pada kondisi lapangan menggunakan jarak ukur 10 m dari tepi jalan berdasarkan pada pertimbangan pengukuran tingkat bising selama 18 jam untuk daerah permukiman dan perumahan yang diteliti oleh Dr.Ardhana Putra, bahwa setiap pengukuran pada penambahan jarak 10 m  berarti adanya 2 X pengurangan tingkat bising sekitar 3 dBA antara bahu jalan dengan titik pengukuran pada semua lokasi pengukuran kebisingan. Maka bila jarak pengukuran 20 m tidak dipergunakan karena sudah ada  pengurangan tingkat bising sebanyak 6 dBA dari bahu jalan ke titik pengukuran bising, sehingga tingkat bising yang dihasilkan tidak lagi berasal dari sumber bunyi kendaraan bermotor melainkan sumber bunyi yang dihasilkan dari kebisingan latar.

Ini berarti antara Leq atau L10 model dengan Leq atau L10 lapangan menghasilkan tingkat bising yang berbeda, dengan selisih beda 0,9-6 dB. Dengan demikian dapat dipastikan adanya error kesalahan yang terjadi pada model kebisingan lalu lintas yang digunakan dalam penelitian ini, yang di mana seharusnya harga antara model persamaan kebisingan mendekati harga tingkat bising di lapangan.

    - Hubungan Tingkat Bising dengan Baku Mutu Tingkat Kebisingan menurut Kep-48/MenlH/1996

Menurut Kep-48/MenLH/1996 tingkat kebisingan untuk kawasan pemukiman dan perumahan serta rumah sakit yaitu sebesar 58 dBA (55 dBA + toleransi 3 dBA), hasil penelitian menunjukkan tingkat kebisingan di 3 lokasi pengukuran telah melampaui baku tingkat kebisingan. Rentang tingkat kebisingan di lapangan sekitar 57,9 - 80,0 dBA. Hal ini disebabkan oleh jarak pengukuran kebisingan yang berpengaruh terhadap tingkat kebisingan. Semakin dekat dengan sumber kebisingan maka semakin tinggi tingkat kebisingan yang dihasilkan, tetapi jika jarak pengukuran kebisingan semakin jauh dari sumber kebisingan maka tingkat kebisingan yang diperoleh akan semakin rendah atau kecil. Dari ke-2 grafik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat bising di lapangan (pada 3 lokasi yang berbeda) mempunyai rentang jarak yang cukup jauh dari baku tingkat kebisingan, ini berarti tingkat bising di lapangan telah melampaui baku tingkat kebisingan menurut  Kep-48/MenLH/1996, bila dilihat dari peruntukkan kawasan atau lokasi  pengukuran kebisingan.yaitu permukiman dan perumahan serta rumah sakit.

4.3.6  Hubungan Hasil Analisis Metode Statistik Regresi Linier Sederhana dan Variabel Banyak dengan Koefisien Korelasi dan Error Kesalahan yang Terjadi Untuk Uji Validitas Model Kebisingan Lalu Lintas.

Melalui analisis perhitungan regresi linier sederhana dan variabel banyak, diperoleh hasil sebagai berikut :

- untuk Leq dan L10 model untuk 2 arah yang berlawanan pada jl.Surapati (daerah sekitar Gasibu) menunjukkan pola sebagai berikut ;

  - Untuk Leq

R2 = 0.949, r = 0.974 (tabel 4.11)

rata-rata error atau kesalahan  = 2,51 dB (tabel 4.5) , sedangkan

- Untuk L10

R2 = 0.954, r = 0.977 (tabel 4.11)

rata-rata error atau kesalahan  = 3,23 dB (tabel 4.6)

- untuk Leq dan L10 model untuk 2 arah yang berlawanan pada jl.Pasteur (RSHS) menunjukkan pola sebagai berikut :

  - Untuk Leq

R2 = 0.996, r = 0.998 (tabel 4.12)

rata-rata error atau kesalahan  = 3,63 dB (tabel 4.7) , sedangkan

- Untuk L10

R2 = 0.995, r = 0.997 (tabel 4.12)

rata-rata error atau kesalahan  = 3,76 dB (tabel 4.8)

- untuk Leq dan L10 model untuk 2 arah yang berlawanan pada jl.Dr.Dujunjunan menunjukkan pola sebagai berikut ;

  - Untuk Leq

R2 = 0.907, r = 0.953 (tabel 4.13)

rata-rata error atau kesalahan  = 3,45 dB (tabel 4.9) , sedangkan

- Untuk L10

R2 = 0.917, r = 0.958 (tabel 4.13)

rata-rata error atau kesalahan  = 1,52 dB (tabel 4.10)

Dari ketiga data di atas untuk pengukuran kebisingan di sepanjang ruas bawah jalan layang Pasupati (3 lokasi yang berbeda) bisa dilihat bahwa baik dari nilai koefisien korelasi dan determinasi serta error kesalahan yang terjadi sudah tidak sesuai lagi untuk jumlah validitas dengan kriteria yang ditentukan oleh Dr.Ardhana Putra untuk kebisingan lalu lintas kota Bandung pada tahun 1998 yaitu r > 0,80 dan error kesalahan kurang dari 2 dB. Hal ini terjadi karena bila salah satu dari kriteria jumlah validitas yang ditentukan sudah tidak sesuai lagi, maka model kebisingan lalu lintas dianggap tidak valid atau sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi baik jalan maupun arus lalu lintas sekarang ini untuk kota Bandung.

Jumlah rata-rata validitas error atau kesalahan serta koefisien korelasi pada pengukuran di sepanjang ruas bawah jalan layang Pasupati sudah melebihi jumlah validitas yang ditentukan oleh Dr.ardhana Putra. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh jumlah lajur jalan yang bertambah banyak yang semula 2 lajur jalan menjadi 4 lajur jalan dari dua arah yang berlawanan. Dengan bertambahnya lajur jalan maka tingkat bising yang dihasilkan akan semakin tinggi, baik dari meningkatnya volume kendaraan (naiknya persen kendaraan berat dan persen sepeda motor) dan  kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di jalan tersebut yang akan memberikan pengaruh satu sama lain terhadap tingkat kebisingan.

Penyebab tidak validnya model kebisingan, salah satunya adalah kondisi bangunan yang cukup jauh berbeda dari yang sebelumnya yaitu adanya jalan layang di atas permukiman dan perumahan berikut rumah sakit yang berada di bawah jalan layang yang mengakibatkan adanya pemantulan suara pada dinding jalan layang sehingga tingkat bising yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Selain itu pula tingkat bising yang dihasilkan di lapangan nilainya cukup jauh dengan tingkat bising yang dihasilkan model (dimana jarak pengukuran pada model menggunakan jarak ekivalen) yang mana seharusnya tingkat bising yang dihasilkan tidak jauh berbeda satu sama lain.

  - Usulan Penanganan

Pada dasarnya pengendalian tingkat bising adalah usaha untuk mengurangi tingkat kebisingan sehingga kebisingan yang diterima oleh penerima tidak mengganggu. Untuk penelitian ini, peneliti kan memberikan usulan penanganan secara umum (tidak secara mendetail) karena diperlukan penelitian lebih lanjut.

- Pengendalian bising pada sumbernya

Pengendalian bising pada sumbernya untuk kebisingan lalu lintas merupakan hal yang sangat efektif untuk mengurangi tingkat kebisingan yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara penerapan undang-undang yang mengatur tingkat kebisingan maksimum yang diperbolehkan untuk masing-masing jenis kendaraan, sehingga pihak pengusaha penghasil kendaraan bermotor akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan yang diproduksinya.

Kebisingan yang timbul dari kendaraan bermotor bisa dikurangi denga melakukan modifikasi pada mesin, sistem pembuangan, jenis ban yang digunakan. Sedangkan dari kondisi jalan, diperlukan adanya konstruksi pada badan jalan agar jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor mempunyai permukaan yang halus sehingga tingkat efek bising terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dapat berkurang

- Adanya tanaman yang dapat mengurangi tingkat kebisingan

Tanaman yang dapat mengurangi tingkat kebisingan, yaitu tanaman yang mempunyai kerapatan daun yang relatif padat dan tebal. Salah satu tanaman yang diuji coba untuk mengurangi tingkat kebisingan di Jepang adalah tanaman sanseiveira dengan ketebalan daunnya dapat mengurangi bising sekitar 14,7 dBA. Selain pohon bambu dan pohon akasia demgan kerapatan daunnya sekitar 7,2 dBA. Kedua pohon atau tumbuhan bila ditanam pada lingkungan yang terkena atau diperkirakan terkena dampak  bising dengan ketinggian tertentu, dapat mengurangi kebisingan baik itu akibat lalu lintas dijalan raya  atau kebisingan latar.