BAB  II

TINJAUAN PUSTAKA

  - Umum

Air minum (drinking water) adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia yang mengolah air baku menjadi air yang layak minum. Air tersebut digunakan untuk keperluan seluruh masyarakat yang membutuhkan air bersih.

Tujuan pengolahan air adalah untuk menyediakan air yang memenuhi syarat :

- Kuantitas dan kontinuitas

- Kualitas

- Harga air

Suatu instalasi pengolahan air dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Selain itu pula yang harus diperhatikan adalah penyaluran air bersih yakni sistem distribusi. Sistem distribusi adalah sistem penyaluran air bersih atau air minum dari reservoir ke daerah pelayanan dan merupakan sistem paling penting dalam penyediaan air minum.

Dalam menjamin air itu baik penggunannya maka harus dapat memenuhi persyaratan kualitas air. Air minum yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai peranan penting dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan pada umumnya.

Beberapa komponen yang erat hubungannya dengan kualitas air tersebut adalah :

- Sarana dan prasarana penyediaan air minum

- Laboratorium yang ditunjuk dengan surat Keputusan Mentri Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara fisik, kimiawi, bakteriologis, maupun radioaktivitas terhadap air minum.

- Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota atau setingkat dengan tingkatan tersebut.

(Keputusan Mentri Kesehatan No. 907/MENKES/VII/2002)

  - Sistem Distribusi Air Minum

Sistem distribusi air minum adalah sistem penyaluran air bersih atau air minum dari reservoir ke daerah pelayanan. Pada sub-subbab berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dalam sistem distribusi air minum.

    - Umum

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem distribusi yaitu :

    - kuantitas air yang disediakan dapat terpenuhi, dalam artian dapat memenuhi kebutuhan konsumen setiap saat,

    - kualitas air yang sampai kepada konsumen harus memenuhi syarat kualitas air minum,

    - menghindari terjadinya kebocoran sepanjang jaringan distribusi dengan menggunakan pipa yang berkualitas baik, dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatannya sehingga dapat berfungsi seefektif dan seefisien mungkin,

    - tekanan dalam pengaliran harus dapat menjangkau daerah pelayanan yang paling kritis.

    - Sistem Perpipaan Distribusi

Secara umum pipa-pipa yang digunakan pada sistem distribusi adalah sebagai berikut :

  - Pipa Induk

Pipa induk ini merupakan pipa distribusi pada jaringan terluar yang menghubungkan blok-blok atau sektor-sektor pelayanan dalam kota dari reservoir ke seluruh jaringan utama. Pipa ini tidak bisa digunakan untuk melayani tapping (menyadap) ke rumah-rumah. Pipa yang digunakan untuk pipa induk ialah jenis pipa yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap tekanan tinggi.

Gambar 2.1 Pemasangan Pipa Induk Distribusi

Sumber : www3.sympatico.ca/ chatterton/Saskholeb.jpg

  - Pipa Cabang

Pipa cabang digunakan untuk menyadap air langsung dari pipa induk untuk selanjutnya dialirkan ke suatu sektor pelayanan. Jenis pipa ini sebaiknya sama dengan pipa induk.

  - Pipa Service

Pipa service adalah pipa yang melayani sambungan langsung ke rumah-rumah. Pipa ini berhubungan dengan pipa cabang dan mengalirkan air ke rumah-rumah dengan diameter tertentu.

    - Pola Jaringan Pipa

Pola jaringan pipa induk yang digunakan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu sistem cabang (Branch system), sistem grid, sistem campuran. Pola jaringan distribusi diatur mengikuti pola jaringan jalan utama, topografi, kemiringan daerah pelayanan. Setiap sistem mempunyai keuntungan dan kekurangan tersendiri, biasanya dalam sebuah daerah pelayanan dijumpai lebih dari satu sistem yang merupakan satu kesatuan sistem. Pola jaringan pipa induk ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sistem Cabang (Branch systems)

Sistem jaringan pipa cabang terdiri dari pipa induk utama (main feeder) disambungkan dengan pipa sekunder, lalu disambungkan lagi dengan pipa cabang lainnya sampai akhirnya pada pipa yang menuju konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ini yaitu :

Kelebihan :

- Dapat diterapkan untuk daerah dengan topografi yang relatif berbukit

- Pipa distribusi relatif pendek

- Sistem sederhana dalam perhitungan tekanan pada pipa disrtribusi

Kekurangan :

- Apabila terjadi kerusakan pada satu titik, akan mengganggu pada aliran di daerah lain

- Aliran sering tidak merata

- Dapat menimbulkan bau, akibat adanya air mati pada ujung-ujung pipa cabang. Dengan demikian diperlukan pengurasan yang dapat menyebabkan kehilangan air yang cukup besar.

Gambar 2.2 Tipe Sistem Cabang

2. Sistem Sirkular (grid system)

Sistem sirkular terdiri dari pipa induk dan pipa cabang yang saling berhubungan satu sama lainnya dan membentuk satu loop (jaringan yang melingkar). Dari pipa induk dilakukan penyadapan oleh pipa cabang yang kemudian dilakukan pendistribusian untuk konsumen. Adapun kekurangan dan kelebihan dari sistem ini adalah sebagai berikut :

Kelebihan :

- Digunakan pada daerah yang relatif datar dan terencana dengan baik

- Sistem pengaliran dapat merata pada setiap titik

- Satu titik tujuan aliran dapat dilayani dari dua arah

- Apabila terjadi suatu kerusakan pada satu titik, dalam pelaksanaan perbaikan tidak mengganggu pengaliran air pada jaringan yang lain

#### Kekurangan :

- Kebutuhan pipa lebih panjang

- Biaya relatif lebih mahal

- Hanya bisa diterapkan pada daerah pelayanan dengan topografi datar

- Tekanan dalam pipa kecil

- Perhitungan tekanan pada pipa distribusi cukup rumit, karena harus dihitung kembali secara keseluruhan untuk mengetahui perubahan tekanan pada titik simpul.

Gambar 2.3 Tipe Grid Sistem

3. Sistem Campuran (Combination System) :

Sistem jaringan perpipaan campuran merupakan gabungan dari sistem jaringan cabang dan sistem sirkular.

Gambar 2.4 Tipe Sistem Gabungan

Pola jaringan sistem distribusi tersebut disesuaikan dengan pola jalan, topografi, ketinggian tanah dan tipe perkembangan daerah serta lokasi pengolahan dan reservoir (Clark et. al., 1977).

    - Pipa

Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih jenis pipa, berdasarkan Pengenalan Sistem Penyediaan Air Bersih Edisi Desember 1999, yang dikeluarkan oleh dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya :

- Diameter pipa yang umum di pasaran

- Kualitas air yang akan dialirkan

- Karakteristik tanah dan air tanah di tempat pipa akan dipasang

- Kondisi lingkungan tempat pipa diletakkan

- Sistem pengaliran

- Pertimbangan operasional dan perawatan serta biaya operasional

- Koefisien kekasaran pipa

- Untuk pipa sekunder dan tersier di ujung distribusi, tekanan minimum pada sambungan pelayanan adalah 10 -15 m.k.a (meter kolom air) / s.d. lantai 2 bangunan bertingkat

- Kecepatan aliran dalam pipa 0,6 – 2 m/detik

- Kehilangan tekanan 5 – 19 m/km

Adapun koefisien kekasaran Hazen William untuk berbagai jenis pipa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Koefisien Kekasaran Hazen William untuk Berbagai Jenis Pipa

| No. | Jenis Pipa | Harga C (Pipa Baru) | Harga C (Pipa Lama) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACP | 140 | 130 |
| 2 | Besi | 140 | 100 |
| 3 | Beton | 140 | 130 |
| 4 | CIP, Coated | 130 | 100 |
| 5 | Plastik & PVC | 120 | 100 |

Sumber : Fair, Geyer & Okun, 1971

      - Pipa Induk

Jenis pipa yang umum dipakai sebagai pipa induk adalah Asbestos Cement Pipe (ACP), Cast Iron Pipe (CIP), Galvanized Iron Pipe (GIP), Polyvinyl Chlorida (PVC) dan Steel Pipe (Departemen PU Cipta Karya, 1998). Adapun penjelasan dari masing-masing jenis pipa tersebut adalah sebagai berikut :

- Asbestos Cement Pipe (ACP)

ACP umumnya digunakan pada area dengan kandungan besi yang tinggi, yang dapat menyebabkan korosi. Selain itu, ACP digunakan pula pada daerah yang letaknya jauh, karena pipa ini ringan sehingga mudah dalam pemasangan. ACP terbuat dari fiber asbestos, pasir silika dan semen.

Gambar 2.5 Asbestos Cement Pipe (ACP)

Sumber : PDAM Kota Bandung, 2007

- Cast Iron Pipe (CIP)

Pipa CIP terbuat dari besi tuang. Pipa jenis ini sangat kuat, berat, tahan lama, tetapi mudah terkena korosi terutama pada bagian permukaan dan sambungan. Oleh karena itu, ada jenis CIP yang diberi campuran magnesium di dalam besinya, yaitu Ductile Cast Iron Pipe (DCIP), namun tetap harus diberi lapisan anti korosi.

Gambar 2.6 Cast Iron Pipe

Sumber : www.made-in-china.com

- Galvanized Iron Pipe (GIP)

GIP terbuat dari baja atau besi tempa. Umumnya tidak tahan terhadap korosi, namun tahan terhadap kesadahan tinggi. Harganya mahal, mudah diangkut dan dipasang serta tahan terhadap tekanan dari dalam.

Gambar 2.7 Galvanized Iron Pipe

Sumber : www.wsd.gov.hk

- Polyvinyl Chlorida (PVC)

Pipa PVC tahan terhadap korosi, mudah didapat karena banyak tersedia di pasaran. Pipa ini mudah dalam pemasangan dengan menggunakan sistem rubbering dan dilem. Sambungan antar pipa fleksibel terhadap gerakan pipa. Pipa PVC sudah diproduksi di dalam negeri sehingga pengadaannya mudah.

Permukaan dinding bagian dalam lebih halus dan relatif tidak berubah dalam jangka waktu yang lama.

Gambar 2.8 Polyvinyl Chlorida (PVC)

Sumber : www.mcs-hou.com

- Steel Pipe/Pipa Baja

Pipa ini merupakan pipa yang terbuat dari baja. Umumnya tahan terhadap benturan, ringan, tetapi tidak tahan terhadap korosi. Selain itu, pipa ini membutuhkan banyak waktu untuk penyambungan serta harganya mahal. Pipa baja digunakan untuk sistem dengan tekanan tinggi atau jika dibutuhkan pipa dengan diameter yang besar.

Gambar 2.9 Steel Pipe

Sumber : www.germes-online.com

Kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis pipa tersebut selangkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Kelebihan dan Kekurangan Beberapa Jenis Pipa

      - Pipa Pelayanan

Jenis pipa yang umum dipakai sebagai pipa pelayanan adalah GIP, Steel Pipe dan pipa PVC. Jenis dan material pipa dikaitkan dengan kandungan dan karakteristik tanah/air  tanah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jenis dan Material Pipa Dikaitkan dengan Kandungan dan

Karakteristik Tanah/Air  tanah

| No. | Uraian | ACP | PVC | DCIP | CIP | Steel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Di atas tanah | - | - | + | + | + |
| 2 | Penanaman dan ketergantungan pada beban luar yang besar (bahu jalan, daerah komersil, industri) | - | - | + | + | + |
| 3 | Di bawah jalan | - | - | + | + | + |
| 4 | Penyebrangan | - | - | + | + | + |
| 5 | Daerah longsor/gempa | + | - | + | + | + |
| 6 | Sistem pemompaan | - | - | + | + | + |
| 7 | Aliran gravitasi | + | + | + | + | + |
| 8 | Sinar matahari | + | - | + | + | + |
| 9 | Diameter sangat besar | - | - | - | - | - |
| 10 | Tanah/air tanah agresif | - | + | - | - | - |

Sumber : Departemen PU Cipta Karya, 1998(dikutip dari Eldya, 2007)

Keterangan : 	+ disarankan

- tidak disarankan

  - Kualitas Air Minum

Kualitas air minum yang ideal yakni jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, serta tidak mengandung bakteri pathogen dan organisme lain yang membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, air harus tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh dan tidak bersifat korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya. Air yang bersih dapat diterima secara estetis dan tidak merugikan secara ekonomis.

Pada hakekatnya analisa kualitas air dibuat untuk mencegah terjadinya penyakit bawaan air (water borne diseases), sehingga dibutuhkan standar kualitas air minum. Standar kualitas air minum adalah batas atau kadar zat atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang dapat ditolelir adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur dalam air minum.

Di Indonesia, standar kualitas air minum ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dasar penentuan baku mutu adalah sebagai berikut :

- Didasarkan pada angka yang sudah lazim

- Dapat dicapai secara ekonomis dan teknis

- Didasarkan pada perkiraan logis dan ilmiah

- Didasarkan pada eksperimen dan hasil laboratorium

- Didasarkan atas pengaruhnya terhadap manusia, hewan dan tumbuhan

- Didasarkan atas model matematis

    - Standar Kualitas Air Minum yang Digunakan di Indonesia

Standar kualitas air minum yang digunakan adalah berdasarkan Keputusan Mentri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 atas pertimbangan bahwa standar ini merupakan standar yang terbaru dan berisi baku mutu yang lebih ketat terutama bagi kesehatan manusia.

Parameter-parameter yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan standar kualitas air minum adalah parameter yang dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini terjadi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kelangsungan hidup manusia.

Parameter-parameter yang dijadikan sebagai acuan tersebut adalah :

- Parameter fisik

- Parameter kimia

- Parameter Mikrobiologi (Bakteriologi)

- Parameter Radioaktivitas

Pada Tabel 2.4 disajikan parameter-parameter standar kualitas air minum yang digunakan di Indonesia.

Tabel 2.4

Standar Kualitas Air minum di Indonesia

| No. | Parameter | Satuan | Kadar Maksimum | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | yang Diperbolehkan |  |
|  | A. FISIKA |  |  |  |
| 1 | Bau | - | - | Tidak Berbau |
| 2 | Rasa | - | - | Tidak Berasa |
| 3 | Kekeruhan | Skala NTU | 5 |  |
| 4 | Temperatur | oC | Suhu Udara ± 3oC |  |
| 5 | Warna | Skala TCU | 15 |  |
|  | B.1 KIMIA ANORGANIK |  |  |  |
| 1 | Antimony | (mg/liter) | 0,005 |  |
| 2 | Air Raksa | (mg/liter) | 0,001 |  |
| 3 | Arsenic | (mg/liter) | 0,01 |  |
| 4 | Barium | (mg/liter) | 0,7 |  |
| 5 | Boron | (mg/liter) | 0,3 |  |
| 6 | Cadmium | (mg/liter) | 0,003 |  |
| 7 | Kromium | (mg/liter) | 0,05 |  |
| 8 | Tembaga | (mg/liter) | 2 |  |
| 9 | Sianida | (mg/liter) | 0,07 |  |
| 10 | Flouride | (mg/liter) | 1,5 |  |
| 11 | Timah | (mg/liter) | 0,01 |  |
| 12 | Molybdenum | (mg/liter) | 0,07 |  |
| 13 | Nikel | (mg/liter) | 0,02 |  |
| 14 | Nitrat (sebagai NO3) | (mg/liter) | 50 |  |
| 15 | Nitrit (sebagai NO2) | (mg/liter) | 3 |  |
| 16 | Selenium | (mg/liter) | 0,01 |  |
| 17 | Ammonium | (mg/liter) | 1,5 |  |
| 18 | Aluminium | (mg/liter) | 0,2 |  |
| 19 | Chloride | (mg/liter) | 250 |  |
| 20 | Coppe r | (mg/liter) | 1 |  |
| 21 | Kesadahan | (mg/liter) | 500 |  |
| 22 | Hidrogen Sulfide | (mg/liter) | 0,05 |  |
| 23 | Besi | (mg/liter) | 0,3 |  |
| 24 | Mangan | (mg/liter) | 0,1 |  |
| 25 | pH | - | 6,5 - 8,5 |  |
| 26 | Sodium | (mg/liter) | 200 |  |
| 27 | Sulfate | (mg/liter) | 250 |  |
| 28 | Padatan Terlarut | (mg/liter) | 1000 |  |
| 29 | Seng | (mg/liter) | 3 |  |
|  | B.2 KIMIA ORGANIK |  |  |  |
| 1 | Chlorinate alkanes |  |  |  |
| 2 | Carbon tetrachloride | (µg/liter) | 2 |  |
| 3 | Dichlorimethane | (µg/liter) | 20 |  |
| 4 | 1,2-dichloroethane | (µg/liter) | 30 |  |
| 5 | 1,1,1-tricholoethane | (µg/liter) | 2000 |  |
| 6 | Chlorinated ethenes |  |  |  |
| 7 | Vinyl chloride | (µg/liter) | 5 |  |
| 8 | 1,1-dichloroethene | (µg/liter) | 30 |  |
| 9 | 1,2-dichloroethene | (µg/liter) | 50 |  |
| 10 | Trichloroethene | (µg/liter) | 70 |  |
| 11 | Tetrachloroethene | (µg/liter) | 40 |  |
| 12 | Benzene | (µg/liter) | 10 |  |
| 13 | Toluene | (µg/liter) | 700 |  |
| 14 | Xylenes | (µg/liter) | 500 |  |
| 15 | benzo[a]pyrene | (µg/liter) | 0,7 |  |
| 16 | Chlorinated benzene |  |  |  |
| 17 | Monochlorobenzene | (µg/liter) | 300 |  |
| 18 | 1,2-dichlorobenzene | (µg/liter) | 1000 |  |
| 19 | 1,4-dichlorobenzene | (µg/liter) | 300 |  |
| 20 | etedic acid (EDTA) | (µg/liter) | 200 |  |
| 21 | Nitriloacetic acid | (µg/liter) | 200 |  |
| 22 | Tributyltin oxide | (µg/liter) | 2 |  |
| 23 | Xylene | (µg/liter) | 20 - 1800 |  |
| 24 | Ethylbenzene | (µg/liter) | 2 - 200 |  |
| 25 | Styrene | (µg/liter) | 4 - 2600 |  |
| 26 | Trichlorobenzene (Total) | (µg/liter) | 5 - 50 |  |
| 27 | 2-chlorophenol | (µg/liter) | 600 - 1000 |  |
| 28 | 2,4-dichlorophenol | (µg/liter) | 0,3 - 40 |  |
| 29 | 2,4,6-trichlorophenol | (µg/liter) | 2 - 300 |  |
|  | C. BAKTERIOLOGIS |  |  |  |
|  | a. Air Minum |  |  |  |
| 1 | E. coli atau fecal coli | Jumlah per 100 | 0 |  |
|  |  | ml sampel |  |  |
|  | b. Air yang masuk |  |  |  |
|  | sistem distribusi |  |  |  |
| 1 | E. coli atau fecal coli | Jumlah per 100 | 0 |  |
|  |  | ml sampel |  |  |
| 2 | Total Bakteri Coliform | Jumlah per 100 | 0 |  |
|  |  | ml sampel |  |  |
|  | c. Air pada sistem |  |  |  |
|  | distribusi |  |  |  |
| 1 | E. coli atau fecal coli | Jumlah per 100 | 0 |  |
|  |  | ml sampel |  |  |
| 2 | Total Bakteri Coliform | Jumlah per 100 | 0 |  |
|  |  | ml sampel |  |  |
|  | D. RADIOAKTIFITAS |  |  |  |
|  | Gross alpha activity | (Bq/liter) | 0,1 |  |
|  | Gross beta activity | (Bq/liter) | 1 |  |

Sumber : Keputusan  Mentri Kesehatan No. 907/MENKES/VII/2002

    - Asbes dalam Air Minum

Kawamura (1991) menerangkan bahwa dalam menentukan alternatif pemilihan sistem pengolahan air minum dengan melihat beberapa parameter dari kualitas air baku. Parameter kualitas air baku tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5. Dalam tabel ini menyebutkan bahwa serat asbes dalam air baku menjadi salah satu parameter yang harus diukur dalam menentukan alternatif pengolahan air minum.

Tabel 2.5

Parameter Air Baku dalam Menentukan Sistem Pengolahan Air Minum

| Parameter Air Baku | Lengkap | Filtrasi | Direct | In-Line |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konvensional | 2 Tingkat | Filtration | Filtration |
| Kekeruhan (NTU) | < 5000 | < 50 | < 15 | < 5 |
| Warna (apparent) | < 3000 | < 50 | < 20 | < 15 |
| Coliform (MPN/ml) | < 107 | < 105 | < 103 | < 103 |
| Algae (ASU/ml) | < 105 | < 5 x 103 | < 5 x 102 | < 102 |
| Serat Asbes (#/ml) | < 1010 | < 108 | < 107 | < 107 |
| Rasa & Bau (TON) | < 30 | < 10 | < 3 | < 3 |

NTU	: Nephelometric of Turbidity Unit

MPN	: Most Probability Number

ASU	: Areal Standart Unit

TON	: Threshold Odor Number

Sumber : Kawamura, 1991

Viessman (1993) menjelaskan mengenai batas maksimum yang diperbolehkan dalam air minum sebagai kandungan kimia inorganik adalah seperti pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Standar Parameter Kimia Inorganik dalam Air Minum,

Batas Maksimum dalam Miligram per Liter

| Inorganic chemicals |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsenic |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | Lead |  | TTa |
| Barium |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Mercury |  | 0,002 |
| Cadmium |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | Nitrate (as N) |  | 10 |
| Chromium |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | Nitrite (as N0 |  | 1 |
| Copper |  |  |  |  |  |  |  | TTa | Nitrate + Nitrite |  | 10 |
| Fluorideb |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | Selenium |  | 0,05 |
| Asbestos 7 million fibers/liter (longer than 10 µm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a Teknik Pengolahan dengan modifikasi atau perbaikan proses pengolahan air akan dapat mengurangi konsentrasi zat pencemar.

b beberapa Negara mewajibkan pemeriksaan paling sedikitnya setahun sekali kepada konsumen terhadap kandungan fluoride dengan batas maksimum 2,0 mg/l yang kemungkinan timbulnya penyakit fluorosis pada gigi

Sumber : Viessman, 1993

Environmental Protection Agency (EPA) telah menetapkan batas maksimum kontaminasi (The MCL/Maximum Contaminant Level) untuk parameter asbes dalam air minum adalah 7 M.L. (Million Fiber per liter). Jumlah ini merupakan batas dalam memberikan perlindungan terhadap masalah kesehatan. Standar air minum ini dan peraturannya telah disetujui dan disebut dengan National Primary Drinking Water Regulation. Semua perusahaan penyediaan air minum harus mematuhi peraturan ini.

Efek terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsi air minum yang mengandung asebes diantaranya adalah sebagai berikut :

- Jangka pendek : tidak diketahui dampaknya karena untuk mencapai angka diatas batas maksimum kontaminasi memerlukan waktu yang relatif lama.

- Jangka panjang : dalam jangka waktu yang lama dan telah melebihi batas maksimum kontaminasi dapat mengakibatkan penyakit paru-paru dan kanker.

Penggunaan Asbestos Cement Pipe pada sistem distribusi air minum merupakan salah satu penyebab penyebaran serat asbes pada air minum. Hal ini akan mengganggu kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.

EPA mewajibkan para penyedia air untuk memeriksa dan menganalisa kandungan asbes dalam air yang diproduksinya dengan batas kandungan asbes tidak melebihi 7 M.L. (Million Fiber per liter). Apabila melebihi batas ini maka para produsen air harus mengontrolnya secara periodik, yakni 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 bulan. Apabila setiap kali pengontrolan/pengecekan menunjukkan nilai diatas batas maksimum kontaminan maka penyedia (supplier) air harus dapat mengurangi jumlah kandungan asbesnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung serat asbes dalam air adalah sebagai berikut (Standard Methods for Water and Wastewater 20th Edition, 1998) :

Konsentrasi asbes, serat/L    =    NxAfxDGxAGxVs

Dimana :

N 	= jumlah serat asbes yang terhitung,

Af	= luas filter efektif dari sampling filter terakhir, mm2

D	= faktor dilution/pengenceran (jika dipergunakan),

G	= banyaknya grid yang dapat dihitung yang bebas (terbuka),

AG	= luas area grid yang terbuka (bebas), mm2, dan

Vs	= volume sampel, L

Hasil akhir dari rumus di atas menggunakan satuan juta struktur per liter (MSL/million structure per liter) dan million fiber per liter (MFL)/juta serat per liter.

Metode pengolahan yang diusulkan oleh EPA untuk mengurangi/menghilangkan kandungan asbes dalam air diantaranya adalah sebagai berikut :

- Coagulation/Filtration,

- Direct and Diatomite Filtration,

- Corrosion control

(National Primary Drinking Water Regulation oleh US EPA, 2007)

Dari pihak lain yaitu The World Health Organisation dan The Australian Drinking Water Guidelines tidak memberikan standar secara spesifik untuk nilai/kandungan asbes dalam air minum. Hal ini dikarenakan keterangan atau fakta-fakta yang ada kurang dapat menjelaskan bahaya atau resiko terhadap kesehatan dari kandungan asbes dalam air minum. Keduanya berpendapat bahwa penyakit kanker perut diakibatkan oleh banyak faktor diantaranya merokok, infeksi kronis oleh bakteri Helicobacter pyloti dan karena menghirup asap serta penggaraman dan pengawetan pada makanan. Selain itu, faktor genetik juga dapat memicu penyakit kanker perut ini. Dari hasil penelitian studi kasus yang dilakukan, keduanya berpendapat bahwa kandungan asbes dalam air minum bukan merupakan penyebab utama terhadap kesehatan untuk populasi secara umum (Health Stream Article-Issue 42, 2006).

  - Asbes

Asbes adalah istilah pasar untuk bermacam-macam mineral yang dapat dipisah-pisahkan hingga menjadi serabut yang fleksibel. Berdasarkan komposisi mineralnya, asbes dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

- Golongan Serpentin; yaitu mineral krisotil yang merupakan hidroksida magnesium silikat dengan komposisi Mg6(OH)6(Si4O11)H2O,

- Golongan Amfibol; yaitu mineral krosidolit, antofilit, amosit, aktinolit dan tremolit (tekmira.esdm.go.id).

Gambar 2.10 Asbestos - Tremolite-asbestos, California

Sumber : www.consrv.ca.gov/.../images/asbestos2b.jpg

Jenis abes yang umum digunakan dan telah diperdagangkan adalah jenis krisotil (dikenal sebagai asbes putih), amosit (asbes coklat), dan krosidolit (asbes biru). Jenis krisotil merupakan campuran bahan yang digunakan hingga 10%-20%  pada penggunaan produk pembuatan semen asbes yang menghasilkan produk berupa pipa untuk penyediaan air minum (water supply) dan untuk penyaluran air buangan (Health Sream Article-Issue 42-June, 2006).

Definisi pipa asbes semen (Asbestos Cement Pipe) dalam SNI 03-0321-1987 adalah pipa tekan asbes semen yang terbuat dari campuran serba sama semen portland, silika, serat asbes dan air, tanpa bahan-bahan yang mungkin dapat merusak mutu pipa.

Walaupun sudah jelas mineral asbes terdiri dari silikat-silikat kompleks, tetapi dalam menulis komposisi mineral asbes terdapat perbedaan. Semula dianggap bahwa silikatnya terdiri dari molekul Si11O12. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan sinar-X, sebenarnya silikat-silikat itu terdiri dari molekul-molekul Si4O11 (tekmira.esdm.go.id).

Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pemakaian asbes secara aman sejak tahun 1984, tetapi saat ini masih banyak asbes beredar di kalangan masyarakat dan industri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sifat asbes diantaranya adalah sebagai berikut :

- Fleksibel

- Tahan panas

- Tahan terhadap berbagai oli/minyak dan bahan kimia

- Secara ekonomis murah

Adapun contoh aplikasi asbes dalam bahan bangunan diantaranya:

  - Campuran semen

  - Insulasi pipa

  - Genteng/atap

Gambar 2.11 Atap Asbes

Nilai ambang batas Asbes Indonesia* di udara (berdasarkan data bulan Oktober 1983) adalah sebagai berikut :

·  Amosit 			: 1.0 f/ml

·  Krisotil 			: 1.0 f/ml

·  Asbes bentuk lain 		: 4.0 f/ml

* Tidak ada standar yang ditetapkan untuk krosidolit, namun umum diketahui bahwa pemakaian krosidolit dilarang di Indonesia.

(Dalam Naskah buku pedoman Pemakaian Asbes secara Aman telah disetujui untuk dipublikasikan oleh Badan Pengurus Organisasi Ketenagakerjaan Internasional pada sidangnya yang ke 224 pada bulan November 1983)

Dilihat dari sudut pandang ilmu kimia, asbes adalah suatu zat yang terdiri dari magnesium-kalsium-silikat berbangun serat dengan sifat fisik yang sangat kuat. Bahan galian penghasilnya adalah mineral jenis aktinolit dan krisotil yang berserabut. Krisotil menempati sekitar 95% persediaan asbes dunia. Tiga perempatnya ditambang di Provinsi Quebec, Kanada. Deposit besar lainnya berada di Afrika Selatan dan negara-negara bekas Uni Sovyet. Asbes dapat diperoleh dengan berbagai metode penambangan bawah tanah, namun yang paling umum adalah melalui penambangan terbuka (open-pit mining) (Akhadi, 2002).

  - Dampak Penggunaan Asbes Terhadap Kesehatan

Sifat asbes dapat mengakibatkan gangguan kesehatan berupa timbulnya penyakit asbestosis. Hal ini sudah cukup dikenal di kalangan praktisi kesehatan kerja maupun kesehatan lingkungan. Asbestosis adalah penyakit kronis pada paru-paru yang mengakibatkan penderita sulit bernafas dan bisa mengakibatkan kematian. Adapun ilustrasi dari pemaparan serat abes terhadap tubuh manusia seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.12 Ilustrasi Pemaparan Serat Asbes Dalam Tubuh Manusia

Sumber : www.ohiotoxicmold.com/.../exposure.gif

Asbes dapat juga mengakibatkan kanker jenis mesothelioma, yaitu jenis kanker yang menyerang selaput perut. Dr. Irving Selikoff, Direktur Environmental Science Laboratories pada Mount Sinai School of Medicine di New York yang menangani suatu penelitian penyakit kanker para pekerja di pabrik asbes menyimpulkan bahwa dari hasil penelitiannya, kanker paru-paru lebih banyak disebabkan oleh asbes dibanding rokok. Dari 869 orang yang 17 tahun sebelumnya pernah bekerja di pabrik asbes di Texas, AS, 300 orang di antaranya diperkirakan menderita asbestosis, kanker paru-paru, kanker usus, dan kanker perut lainnya (Akhadi, 2002).

Akhadi (2002) menyebutkan bahwa Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), suatu badan yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Asosiasi Angkutan Udara Internasional (IATA), mengkatagorikan asbes sebagai barang berbahaya. Selain itu, asbes juga tidak boleh diangkut dengan pesawat udara, baik pesawat penumpang (passenger aircrafts) maupun pesawat barang (cargo aircrafts), kecuali jenis tertentu dengan berat terbatas. Hal tersebut menjadikan asbes termasuk bahan berbahaya, maka bagi beberapa negara maju peredaran asbes selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Di Amerika Serikat, ada lima lembaga yang berwenang mengatur masalah asbes, yaitu :

- The Occupational Safety and Health Administration (OSHA), yang berwenang menentukan batas ambang pencemaran asbes di tempat kerja.

- Food and Drug Administration (FDA), yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kontaminasi asbes ke dalam makanan, obat dan kosmetik.

- Consumer Product Safety Commission (CPSC), yang mengatur pemakaian asbes dalam bahan-bahan konsumsi.

- The Mine Safety and Health Administration (MSHA), yang mengatur penambangan dan pengolahan asbes.

- The Environmental Protection Agency (EPA), yang mengatur penggunaan dan pembuangan bahan beracun di tanah, air, dan udara.

Menurut Akhadi (2002) resiko lain yang berkaitan dengan asbes yaitu resiko radiologis, yang umumnya belum dikenal secara luas. Pemanfaatan asbes mengandung risiko radiologis karena bahan ini dapat berperan sebagai sumber gas radon yang bersifat radioaktif, sehingga dapat berperan sebagai sumber radiasi lingkungan yang perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, perlu adanya pertimbangan radioekologis dalam pemanfaatan bahan asbes dalam berbagai jenis produk.

  - Asbes sebagai B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain (PP. No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3).

Limbah B3 dapat diidentifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu  meliputi :

- Limbah B3 dari sumber tidak spesifik

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah yang bukan dari proses utama. Misalnya adalah limbah yang berasal dari :

  - Pemeliharaan alat

  - Pencucian

  - Pencegahan korosi

  - Pelarutan kerak

  - Pengemasan, dan lain-lain.

- Limbah B3 dari sumber spesifik

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah sisa proses suatu industri/kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.

- Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Hal ini dikarenakan limbah tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya.

Tabel 2.7 menunjukkan daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik berdasarkan PP No. 18 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam tabel tersebut dinyatakan bahwa fiber asbes/serat asbes merupakan salah satu limbah B3 yang berasal dari sumber yang tidak spesifik.

Tabel 2.7

Daftar Limbah B3 dari Sumber yang Tidak Spesifik

| KODE LIMBAH | BAHAN PENCEMAR |
| --- | --- |
|  | Pelarut Terhalogenasi |
| D1001a | Tetrakloroetilen |
| D1002a | Trikloroetilen |
| D1003a | Metilen Klorida |
| D1004a | 1,1,2-Trikloro, 1,2,2, Trifuoroetana |
| D1005a | Triklorofluorometana |
| D1006a | Orto-diklorobenzena |
| D1007a | Klorobenzena |
| D1008a | Trikloroetena |
| D1009a | Fluorokarbon Terklorinasi |
| D1010a | Karbon Tetraklorida |
|  | Pelarut yang Tidak Terhalogenasi |
| D1001b | Dimetilbenzena |
| D1002b | Aseton |
| D1003b | Etil Asetat |
| D1004b | Etil Benzena |
| D1005b | Metil Isobutil Keton |
| D1006b | n-Butil Alkohol |
| D1007b | Sikloheksanon |
| D1008b | Metanol |
| D1009b | Totuena |
| D1010b | Metil Etil Keton |
| D1011b | Karbon Disulfida |
| D1012b | Isobutanol |
| D1013b | Piridin |
| D1014b | Benzena |
| D1015b | 2-Etoksietanol |
| D1016b | 2-Nitropropana |
| D1017b | Asam Kresilat |
| D1018b | Nitrobenzana |
|  | Asam/Basa |
| D1001c | Amonium Hidroksida |
| D1002c | Asam Hidrobromat |
| D1003c | Asam Hidroklorat |
| D1004c | Asam Hidrofluorat |
| D1005c | Asam Nitrat |
| D1006c | Asam Fosfat |
| D1007c | Kalium Hidroksida |
| D1008c | Natrium Hidroksida |
| D1009c | Asam Sulfat |
| D1010c | Asam Klorida |
|  | Yang tidak spesifik lainnya |
| D1001d | PCB's (Polychlorinated Biphenyls) |
| D1002d | Lead scrap |
| D1003d | Limbah Minyak Diesel Industri |
| D1004d | Fiber Asbes |
| D1005d | Pelumas Bekas |

Sumber : Lampiran I PP NO. 18 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Tanggal 27 Februari 1999)

Disamping memiliki keunggulan, bahan asbes ini ternyata menyimpan potensi berbahaya bagi kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah no. 18 Tahun 1999 tersebut di atas, serat asbes termasuk kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 dicantumkan bahwa penggunaan asbes harus dikontrol.

Menurut Akhadi (2002) hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penggunaan asbes dalam berbagai bidang kegiatan adalah bahwa asbes termasuk bahan berbahaya. Namun hal ini kurang disadari oleh masyarakat pemakainya karena dampak negatif yang ditimbulkannya tidak segera tampak. Memang, tidak semua bahan yang mengandung asbes berbahaya bagi manusia apabila bahan itu dalam keadaan baik sehingga serat asbes terikat kuat dalam matrik bahan. Namun, substansi asbes dengan ukuran tertentu dalam keadaan terlepas/bebas akan sangat berbahaya. Hal ini dikarena substansi asbes tersebut dapat memicu timbulnya gangguan kesehatan apabila terhirup masuk ke dalam paru-paru atau terkonsumsi secara tidak sengaja.

  - Metode Identifikasi dan Analisa Serat Asbes

Pada umumnya, identifikasi serat asbes dapat ditunjukkan dengan pemeriksaan bentuk serat, bersamaan dengan metode analisa spesifik dari komposisis mineral dan/atau susunannya. Metode pemeriksaan dengan mikroskop elektron dan pendekatan analisa lainnya selalu digabungkan (dikombinasikan).

Beberapa unsur yang dapat dijadikan sebagai data dalam penentuan serat asbes adalah sebagai berikut (Othmer, 1992) :

Tabel 2.8

Analisa Unsur Serat Asbes

| Silica | SiO2 |
| --- | --- |
| Ferrous oxide | FeO |
| Ferric oxide | Fe2O3 |
| Alumina | Al2O3 |
| Magnesia | MgO |
| Lime | CaO |
| Manganese oxide | MnO |
| Sodium oxide | Na2O |
| Potassium oxide | K2O |
| adsorbed | H2O |
| combined | H2O+ |

Sumber : Othmer, 1992

Identifikasi serat asbes dapat dilakukan dengan menggunakan alat Transmission atau Scanning Electron Microscope (TEM, SEM). Alat ini khusus digunakan untuk identifikasi serat yang sangat pendek atau sangat kecil dengan ukuran mikron. Penggunaan alat dan metode ini dapat menghasilkan komposisi dari unsur yang menyusun serat asbes. Komposisi tersebut dapat ditunjukkan diantaranya dengan menggunakan energy dispersive x-ray fluorescence atau struktur kristal dari serat asbes dengan electron diffraction, selected area electron diffraction (saed). Birks (1963) menjelaskan mengenai skema pemeriksaan atau analisa dengan mikroskop elektron (Microanalysis).

Gambar 2.13 Skema Pemeriksaan dengan Microscope Electron

A, sistem optik elektron yang berfungsi untuk memfokuskan sinar elektron  pada specimen dengan diameter 0,1 hingga 3 μ. Sinar elektron ini dipancarkan kepada specimen yang akan menghasilkan karaktersitik spektrum sinar x yang mengandung unsur-unsur kimia di dalamnya pada area yang disinarinya. Penyinaran ini memiliki kedalaman sekitar 1 hingga 3 μ di bawah permukaan sampel.

B, optik sinar x berfungsi untuk menganalisa sinar x yang dipancarkan pada specimen sehingga menghasilkan panjang gelombang dan intensitasnya. Hal ini dijadikan suatu analisa kimia secara kualitatif dan kuantitatif pada volume ukuran mikron.

C, sistem penggambaran seperti pada halnya mikroskop optik berfungsi untuk membantu dalam pemilihan area yang tepat untuk dianalisa.

Gambar 2.14 Jenis-jenis Serat Asbes Hasil Pemotretan SEM

Sumber : www.som.tulane.edu/.../AsbestosMinerals.jpg

Jenis-jenis serat asbes yang diperlihatkan pada gambar di atas berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Scanning Electron Microscope (SEM). Golongan amfibol (krosidolit, amosit dan antrofilit) berbentuk garis lurus, sedangkan golongan serpentin (krisotil) seratnya berbentuk garis-garis yang berliku-liku (berkelok-kelok), bergulung, membelit dengan ukuran diameter yang berbeda-beda. Golongan serpentin lebih umum dan banyak digunakan di industri, hal ini karena golongan amfibol bersifat lebih pathogenic (dapat menyebabkan suatu penyakit) yang sangat berbahaya (www.som.tulane.edu/.../AsbestosMineral.jpg).