III BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai (1) Bahan dan Alat Penelitian, (2) Metode Penelitian, (3) Prosedur Penelitian, dan (4) Deskripsi Penelitian.

3.1. Bahan dan Alat Penelitian

3.1.1. Bahan-bahan yang Digunakan

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah tape ketan yang berasal dari daerah Kuningan dengan merk “Sari Asih” yang komposisinya terdiri dari beras ketan putih varietas Ketonggo, ragi, daun katuk, lengkuas, daun jambu, dan air. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis adalah aquadest, H2SO4 6 N, larutan Luff-Schoorl, Na2S2O3 0,1 N, KI, amilum, NaOH 0,1 N. Bahan yang digunakan sebagai pengemas yaitu Low Density Poliethylen (LDPE) dan Poliprophylen (PP).

3.1.2. Alat-alat yang Digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan elektrik, mortir, labu ukur, erlenmeyer, gelas ukur, batu didih, piknometer, kertas saring, kapas, pipet volume, buret, inkubator, gelas kimia, tabung reaksi dan lemari es, vacuum pack.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Penelitian Pendahuluan.

Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan lama waktu fermentasi terbaik pada tape ketan “Sari Asih” yang akan dijadikan acuan pada penelitian utama. Lama waktu fermentasi yang digunakan adalah 24, 48, dan 72 jam yang selanjutnya dilakukan pengujian organoleptik berdasarkan aroma, tekstur, dan warna.

3.2.2. Penelitian Utama

Penelitian utama dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis kemasan plastik pada pengemasan vakum tape ketan terhadap karakteristik tape ketan selama penyimpanan. Dari hasil penelitian pendahuluan akan didapat tape ketan dengan lama waktu fermentasi yang terbaik kemudian dilakukan pengemasan vakum (metode Nozzle) dengan bahan pengemas plastik LDPE dan PP serta dilakukan penyimpanan selama 10 hari dan dianalisis secara interval 2 hari sekali yaitu pada hari ke-0, ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10.

3.2.2.1. Rancangan Perlakuan

Rancangan perlakuan pada penelitian utama meliputi:

1. Variasi jenis kemasan yang dipakai yaitu LDPE  dan PP.

2. Waktu penyimpanan dilakukan selama 10 hari dan dianalisis setiap 2 hari sekali yaitu pada penyimpanan hari ke-0, ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10.

3.2.2.2. Rancangan Percobaan.

Rancangan percobaan yang akan digunakan pada kedua tahap tersebut  adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial 2 x 6 sehingga didapatkan ulangan sebanyak 2 kali. Kombinasi pola faktorial 2 x 6 dan ulangan sebanyak 2 kali akan menghasilkan 24 plot percobaan.

Untuk membuktikan adanya pengaruh perlakuan dan interaksinya terhadap semua respon variabel yang diamati, maka dilakukan analisis data dengan persamaan berikut:

Yijk = µ + Kk + Ai + Bj + (AB)ij + (ε)ijk

Keterangan:

i	= 	1,2 (Banyaknya jenis kemasan plastik (a1, a2)).

j	= 	1,2,3,4,5,6 (banyaknya lama waktu penyimpanan (b1, b2, b3, b4, b5, b6)).

k	= 	1,2 (banyaknya ulangan)

Yijk	= 	Nilai pengamatan dari kelompok ke-k yang memperoleh taraf ke-i dari faktor jenis bahan pengemas plastik, taraf ke-j dari faktor lama waktu penyimpanan, dan ulangan ke-k.

µ	= 	Nilai rata-rata sebenarnya.

Ai	= 	Pengaruh dari taraf ke-i faktor A (jenis bahan pengemas plastik).

Bj	= 	Pengaruh dari taraf ke-j faktor B (lama waktu penyimpanan).

(AB)ij	= 	Pengaruh dari interaksi antara taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j faktor B.

Kk	= 	Pengaruh kelompok ulangan ke-k

(ε)ijk	= 	Pengaruh galat percobaan.

Model rancangan pola faktorial 2 x 6 yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Model Ekperimen Rancangan Acak Kelompok Pola 2 x 6

| Jenis Pengemas Plastik (A) | Lama Waktu Penyimpanan (B) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 hari (b1) | 2 hari (b2) | 4 hari (b3) | 6 hari (b4) | 8 hari (b5) | 10 hari (b6) |
| LDPE (a1) | a1b1 | a1b2 | a1b3 | a1b4 | a1b5 | a1b6 |
| LDPE (a1) | a2b1 | a2b2 | a2b3 | a2b4 | a2b5 | a2b6 |

Berdasarkan rancangan diatas dapat dibuat denah (layout) percobaan faktorial 2 x 6, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Denah (layout) Rancangan Percobaan Faktorial 2x6

| Kelompok Ulangan I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1b1 | a1b2 | a1b3 | a1b4 | a1b5 | a1b6 |
| a2b1 | a2b2 | a2b3 | a2b4 | a2b5 | a2b6 |
| Kelompok Ulangan II |  |  |  |  |  |
| a1b1 | a1b2 | a1b3 | a1b4 | a1b5 | a1b6 |
| a2b1 | a2b2 | a2b3 | a2b4 | a2b5 | a2b6 |

3.2.2.3. Rancangan Analisis

Berdasarkan rancangan percobaan di atas dapat dibuat analisis variansi (ANAVA) untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pengaruh perlakuan, dimana analisis variansi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tabel Analisis Ragam (ANAVA)

| Sumber Variansi | Derajat Bebas (DB) | Jumlah Kuadrat (JK) | Rata-rata JK (RJK) | F Hitung |  | F tabel 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelompok | (r-1) | JKK | JKK/DBK | - |  | - |
| Faktor A | (a-1) | JKA | JKA/DBA | RJKA/RJKG |  |  |
| Faktor B | (b-1) | JKB | JKB/DBB | RJKB/RJKG |  |  |
| Interaksi AB | (a-1) (b-1) | JKAB | JKAB/DBAB | RJKAB/RJKG |  |  |
| Galat | (r-1) (ab-1) | JKG | JKG/DBG |  |  |  |
| Total | rab-1 | JKT |  |  |  |  |

Sumber : Gasperz (1995)

Penentuan tingkat pengaruh nyata dalam sidik ragam dapat menggunakan nilai F hitung dengan ketentuan sebagai berikut :

H1 ditolak, jika F hitung < F tabel 5%

H1 diterima, jika F hitung > F tabel 5%

Kesimpulan dari hipotesis diatas yaitu hipotesis diterima jika terdapat perbedaan antara rata-rata dan masing-masing perlakuan. Sedangkan hipotesis ditolak jika tidak terdapat perbedaan antara rata-rata dari masing-masing perlakuan.

Analisis lanjutan dilakukan jika hipotesis diterima, yang berarti paling sedikit ada dua nilai tengah perlakuan yang berbeda, hal ini dilakukan untuk melacak perbedaan di antara nilai tengah perlakuan tersebut menggunakan uji jarak berganda Duncan (Gaspersz, 1995).

3.3.2.4. Rancangan Respon

Rancangan respon yang dilakukan untuk menentukan optimasi dari perlakuan-perlakuan meliputi:

1. Analisis Kimia. Analisis kimia yang dilakukan adalah perhitungan total asam asetat dengan metode titrasi asam basa, pengukuran kadar gula pereduksi dengan metode Luffschoorl, dan pengukuran kadar alkohol dengan metode destilasi.

2. Analisis Fisika. Analisis fisika yang dilakukan adalah perhitungan derajat keasaman (pH) dengan metode pH meter.

3. Uji kesukaan (uji organoleptik) pada penelitian ini meliputi: aroma, rasa, dan tekstur. Penilaian uji organoleptik dilakukan oleh tes panelis dengan metode mutu hedonik yang berdasarkan tingkat kesukaan panelis. Dalam uji ini dilakukan oleh 15 orang panelis dengan kriteria penilaian tertentu seperti yang dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil penilaian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam formulir pengisian, selanjutnya data tersebut diolah secara statistik menggunakan tabel anava dan uji lanjut Duncan.

Tabel 7. Kriteria Skala Mutu Hedonik pada Penelitian Utama

| Skala Numerik | Skala Kesukaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aroma | Rasa Manis | Tekstur |
| 1 | Sangat tidak kuat | Sangat Tidak Manis | Sangat Tidak Lembut |
| 2 | Tidak kuat | Tidak Manis | Tidak Lembut |
| 3 | Biasa | Biasa | Biasa |
| 4 | Kuat | Manis | Lembut |
| 5 | Sangat Kuat | Sangat Manis | Sangat Lembut |

Data hasil dari panelis diolah kedalam tabel anava dan dilanjutkan dengan uji Duncan sehingga diketahui variasi dari jenis kemasan dan lama penyimpanan yang mana yang paling disukai konsumen berdasarkan mutu dari tape ketan tersebut.

Gambar 1. Kurva Pendugaan Nilai Kandungan Kimia Pada Beberapa Macam Jenis Kemasan dan Waktu Penyimpanan

3.3. Deskripsi Penelitian

Deskripsi penelitian ini meliputi penelitian pendahuluan dan utama. Prosedur penelitian pendahuluan dan utama dapat dilihat pada gambar 3 dan 4.

3.3.1. Deskripsi Percobaan Pada Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ini adalah menentukan lama waktu fermentasi pada tape ketan “Sari Asih”. Deskripsi pembuatan tape ketan “Sari Asih” sebagai berikut.

1. Pencucian

Beras ketan putih varietas Ketonggo sebanyak 5 kg dicuci pada air mengalir, pencucian ini bertujuan untuk membersihkan kotoran yang melekat pada beras ketan putih dan selama 1 jam.

2. Pengukusan I

Pengukusan dilakukan selama 30 menit pada suhu 100oC dengan perbandingan beras ketan dan air sebesar 1 : 1.

3. Pengukusan II

Setelah pengukusan pertama selesai, bumbu dimasukkan kedalam kukusan beras ketan, dan dilanjutkan dengan pengukusan kedua yang dilakukan selama 30 menit pada suhu 100oC. Pembuatan bumbu tape ketan ini dilakukan sebelum pengukusan II dilakukan, daun katuk dan lengkuas ditumbuk dan ditambah air, dengan perbandingan air dan bahan 3 : 1. Kemudian diperas dan diambil sarinya.

4. Pendinginan

Proses pendinginan ini dimulai dari penaburan nasi ketan dari kukusan ke lantai yang telah dilapisi plastik pada ruangan yang telah disiapkan kipas angin, kipas angin bertujuan untuk mempercepat proses pendinginan, nasi ketan yang telah dikukus tadi didinginkan sampai nasi ketan mencapai suhu ruang (±24oC).

5. Inokulasi

Nasi ketan yang telah dingin kemudian diberi ragi yang bertujuan untuk mengubah nasi ketan menjadi tape ketan. Peragian ini menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae sebanyak 1% dari total berat bahan.

6. Pembentukan.

Nasi ketan yang telah diberi ragi selanjutnya dibentuk menjadi persegi. Proses pembentukan ini biasa disebut oleh pembuat tape Kuningan dengan sebutan Ondol.

7. Pengemasan Daun Jambu

Daun jambu yang digunakan sebagai bahan pengemas ini sebelumnya di rebus dengan air selama 2 jam pada suhu 100oC dan kemudian dikeringkan menggunakan sinar matahari sampai daun jambu tadi mengering.

8. Fermentasi

Pada proses fermentasi ini dilakukan menjadi 3 tahap yaitu selama 24, 48, dan 72 jam.

9. Analisis

Tape ketan yang telah mengalami proses fermentasi dengan waktu yang telah ditetapkan kemudian dianalisis menggunakan uji organoleptik (warna, rasa, tekstur) untuk mengetahui tingkat kematangan tape ketan yang lebih baik.

3.3.2. Deskripsi Percobaan Pada Penelitian Utama

Pada penelitian utama, proses pembuatan tape ketan “Sari Asih” yang dilakukan sama dengan penelitian pendahuluan, yang membedakannya adalah pada proses:

1. Fermentasi

Fermentasi dilakukan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, lama waktu fermentasi yang terbaik pada penelitian pendahuluan kemudian dijadikan acuan pada penelitian utama.

2. Pengemasan Plastik

Pengemasan dilakukan dengan menggunakan 3 jenis kemasan. Kemasan-kemasan tersebut berbahan dasar LDPE dan PP. Masing-masing jenis plastik ini mempunyai ketebalan 80 micron dan 2 layer.

3. Pengemasan Vakum

Setelah semua tape ketan dikemas dengan kemasan plastik selanjutnya dilakukan pemvakuman menggunakan mesin vacuum pack metode Nozzle.

4. Penyimpanan

Penyimpanan tape ketan yang sudah dikemas vakum dilakukan pada suhu  ruang (25oC) dan ditempatkan pada inkubator agar suhu penyimpanannya stabil, dan dengan lama waktu penyimpanan selama masing-masing 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 hari.

5. Pelaksanaan analisis

Analisis kimia yang dilakukan adalah perhitungan total asam dengan metode titrasi asam basa, pengukuran kadar gula pereduksi dengan metode Luffschoorl, dan pengukuran kadar alkohol dengan metode destilasi. Uji organoleptik meliputi aroma, rasa, dan tekstur. Analisis ini dilakukan selama 10 hari secara interval 2 hari sekali. Pada penyimpanan hari ke-0, 2, 4, 6, 8, dan 10 dilakukan analisis kimia dan organoleptik terhadap masing-masing jenis kemasan yaitu LDPE dan PP sehingga didapatkan perbandingan kandungan kimia, fisika dan tingkat kesukaan panelis untuk menentukan jenis kemasan dan lama waktu penyimpanan tape ketan yang terbaik.

Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Air Bumbu Tape ketan

Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Kemasan Daun Jambu Tape Ketan

Gambar 4. Diagram Alir Proses Penelitian Pendahuluan

Gambar 5. Diagram Alir Proses Penelitian Utama