BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

  - Kesimpulan Studi

Evaluasi kinerja pelayanan Pelabuhan Pangkal Balam meliputi pelayanan kapal, produktivitas bongkar muat dan utilisasi fasilitas. Dalam evaluasi ini dapat dilihat bahwa kinerja Pelabuhan Pangkal Balam tidak terlepas dari seluruh kegiatan pelabuhan yang ada di Bangka. Untuk itu hasil dari evaluasi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah setempat agar dapat memperhatikan kinerja Pelabuhan Pangkal Balam yang sudah semakin menurun sehingga tahun-tahun mendatang kinerja tersebut akan lebih baik, dari segi operasional, lahan yang digunakan sampai alur pelayaran. Untuk mempelancar seluruh kegiatan aliran barang dari daerah asal ke tujuan. Adapun kesimpulan dari hasil analisis adalah sebagai berikut :

- Pelabuhan Pangkal Balam secara fisik memiliki peran penting dalam  kegiatan aliran barang di Bangka, hal ini dikarenakan letaknya yang strategis berada di Kota Pangkalpinang. Dari segi alur pelayarannya Pelabuhan Pangkal Balam termasuk alur pelayaran Sungai Batu Rusa yang sampai saat ini masih terus mengalami permasalahan pendangkalan pada alurnya. Sehingga setiap tahunnya harus dilakukan pengerukan dengan biaya yang sangat tinggi yaitu lebih dari Rp 37 miliar rupiah. Dari segi kelengkapan fasilitas peralatan, Pelabuhan Pangkal Balam lebih lengkap dibandingkan dengan pelabuhan lainnya yang terdapat di Pulau Bangka, ditambah lagi karena memiliki peralatan untuk bongkar muat petikemas yaitu 1 (satu) unit Forklift 3,5 Ton dan 1 (satu) unit Mobile Crane 50 Ton. Sehingga kinerja bongkar muat semakin efektif dan efisien.

- Kebergantungan Pulau Bangka terhadap produksi-produksi dari daerah lain masih cukup besar terbukti dengan perbandingan antara persentase bongkar dan muat yaitu sebesar 77 : 23 %. berdasarkan indikator input, proporsi terhadap volume barang menurut kelompok komoditinya menunjukan orientasi Pelabuhan Pangkal Balam cenderung berperan sebagai Pelabuhan Bongkar dan muat. Barang-barang yang dibongkar merupakan komoditas yang belum tersedia atau diproduksi di Bangka. Sebaliknya barang-barang yang dimuat merupakan hasil-hasil perkebunan dan penggalian yang produksinya belum dapat bersaing dengan daerah lainnya, bergantung pada permintaan pasar. Pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya dari volume bongkar muat barang di Pelabuhan Pangkal Balam menunjukan pertumbuhan rata-rata sebesar  4,84 % setiap tahunnya.

- Hasil pengamatan terhadap Kinerja Pelabuhan Pangkal Balam, terutama untuk indikator outputnya nilai BTP rata-rata yang diperoleh adalah 2.062,42 ton/meter/tahun sedangkan nilai STP nya adalah 0,898 ton/m²/tahun dan nilai OSTP sebesar 34,322 ton/m²/tahun. Kinerja output rata-rata yang diperoleh untuk dermaga atau BTP dan lapangan penumpukan/OSTP telah melewati standar yang diberikan (Lihat Lampiran B), sedangkan gudang/STP masih dibawah rentang rata-rata standar yaitu 15 ton/m²/tahun. Berikut ini dapat dilihat pada tebel perkembangan nilai BTP, STP dan OSTP setiap tahunnya.

Tabel 5.1

Perkembangan BTP, STP dan OSTP

Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001-2005

| Tahun | BTP (ton/m²) | STP (ton/m²) | OSTP (ton/m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 2.248,00 | 1,35 | 4,80 |
| 2002 | 1.810,08 | 0,16 | 2,47 |
| 2003 | 1.825,00 | 0,25 | 13,54 |
| 2004 | 1.979,00 | 0,79 | 47,75 |
| 2005 | 2.450,00 | 1,94 | 103,05 |
| Rata-rata | 2.062,42 | 0,898 | 34,322 |

Sumber : Hasil Analisis, 2007

- Berdasarkan hasil pengamatan terhadap indikator kinerja pelabuhan yaitu pada indikator utilisasi diperoleh hasil bahwa nilai BOR yang telah melewati angka 65%. Kapasitas Pelabuhan Pangkal Balam dengan angka penggunaan dermaga sebesar 98,51% telah melewati standar suatu dermaga berfungsi optimum. Kapasitas dermaga tetap dengan penggunaan yang makin meningkat akan menyebabkan waktu standar kapal menjadi lebih panjang dalam melakukan kegiatan bongkar muat, pada akhirnya akan menyebabkan biaya kapal meningkat sehingga biaya transportasi juga meningkat.

- Demikian pula dengan niali SOR yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2005 SOR mencapai 3,49%. Untuk nilai OSOR setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat terlebih lagi pada tahun 2005 hingga mencapai 10,26%. Walau demikian perkembangannya sejak tahun 2001 menunjukan bahwa kinerja pelabuhan semakin membaik, dan sudah memerlukan pembenahan kembali pada fasilitas-fasilitasnya untuk dapat tetap menampung perkembangan arus barang yang terjadi. Perkembangan nilai BOR, SOR dan OSOR setiap tahunnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.2

Perkembangan BOR, SOR dan OSOR

Di Pelabuhan Pangkal Balam Tahun 2001-2005

| Tahun | BOR (%) | SOR (%) | OSOR (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 98,17 | 2,12 | 2,61 |
| 2002 | 98,50 | 0,99 | 2,12 |
| 2003 | 98,40 | 1,10 | 2,55 |
| 2004 | 99,02 | 1,12 | 5,08 |
| 2005 | 98,49 | 3,49 | 10,26 |
| Rata-rata | 98,51 | 1,764 | 4,524 |

Sumber : PT. Pelindo II  Cbg. Pangkal Balam

- Pengamatan terhadap aliran barang dari/ke wilayah belakang melalui Pelabuhan Pangkal Balam terutama melalui fasilitas utama seperti dermaga, gudang dan lapangan penumpukan menunjukan bahwa banyak barang yang diangkut langsung tanpa melalui pergudangan yaitu sebesar 85%. Banyaknya barang yang diangkut langsung ini disebabkan oleh pelayanan yang diberikan oleh fasilitas-fasilitasnya sangat terbatas/tidak memadai lagi. Hal ini akan berakibat kerugian bagi pihak pengelola pelabuhan karena tidak dikenakannya tarif sewa penumpukan yang seharusnya diperoleh. Selain itu pengangkutan secara langsung juga sering menyebabkan terhambatnya kegiatan bongkar muat akibat harus menunggu datangnya muatan yang akan diangkut dari/ke kapal. Secara keseluruhan hal ini akan menyebabkan pelayanan pelabuhan menjadi kurang efisien dan optimal.

- Bila dilihat lebih lanjut pada tingkat pelayanan (LOS) Pelabuhan Pangkal Balam dari masing-masing sekenario yang telah ditentukan sebelumnya, menunjukan bahwa fasilitas dermaga memberikan tingkat pelayanan sebesar 359,68% telah berada jauh diatas angka 70% yang mengindikasikan suatu kejenuhan sehingga fasilitas tersebut harus dikembangkan lagi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.3

Tingkat Pelayanan Dermaga, Gudang dan Lapangan Penumpukan

di Pelabuhan Pangkal Balam

| Fasilitas | Sekenario I | Sekenario II | Sekenario III |
| --- | --- | --- | --- |
| Dermaga | 359,68 % | 390,51 % | 426,48 % |
| Gudang | 14,92 % | 16,20 % | 17,69 % |
| Lapangan Penumpukan | 45,29 % | 49,17 % | 53,70 % |

Sumber : Hasil Analisis, 2007

- Analisa kebutuhan pada fasilitas dermaga, gudang dan lapangan penumpukan menunjukan bahwa perkembangan volume yang terjadi pada masing-masing sekenario sudah harus diimbangi dengan kapasitas yang memadai dari fasilitas-fasilitas terutama dermaga. Sedangkan fasilitas gudang dan lapangan penumpukan nilai LOS yang diperoleh menunjukan bahwa fasilitas ini masih dapat menampung aliran barang yang melaluinya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sebesar 85% barang yang diangkut langsung juga ikut mempengaruhi hal ini. Oleh karena itu perhitungan kebutuhan ruang untuk gudang dan lapangan penumpukan dilakukan dengan asumsi bahwa volume aliran barang yang dapat dilayani adalah sebesar 60% dan 40% dari total volume barang. Berikut dapat dilihat kebutuhan ruang dari fasilitas dermaga, gudang dan lapangan penumpukan :

Tabel 5.4

Kebutuhan Fasilitas Dermaga, Gudang dan Lapangan Penumpukan

di Pelabuhan Pangkal Balam

| Fasilitas | Kebutuhan Panjang/Luas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sekenario I | Sekenario II | Sekenario III |
| Dermaga | 608 m | 645 m | 708 m |
| Gudang | 6.656 m² | 7.253 m² | 8.038 m² |
| Lapangan Penumpukan | 6.932 m² | 7.830 m² | 8.877 m² |

Sumber : Hasil Analisis, 2007

Dengan demikian hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa kinerja yang diukur di pelabuhan menunjukan bahwa Pelabuhan Pangkal Balam mempunyai kinerja atau performance yang kurang baik. Selain itu analisis tingkat pelayanan (LOS) dari fasilitas dermaga pada sekenario I mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut telah mengalami kejenuhan dan perlu untuk dikembangkan lagi. Sedangkan untuk gudang dan lapangan penumpukan diharapkan adanya peningkatan mutu atau kualitas pelayanan dari fasilitas tersebut terlebih dahulu dengan pertimbangan bahwa fasilitas ini dapat menampung arus barang yang melaluinya. Pada sekenario I saja telah menunjukan indikasi kejenuhan terhadap fasilitas dermaga, terlebih lagi pada pelayanan volume barang yang tinggi yaitu sekenario II dan III volume aliran barang yang melalui Pelabuhan Pangkal Balam semakin meningkat pesat sehingga fasilitas pelabuhan tidak dapat menampung aliran barang tersebut. Pada akhirnya menuntut penyediaan ruang untuk keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut. Maka dari itu salah satu upaya yang harus ditempuh adalah mensinergikan antara peningkatan fungsi pelabuhan dengan penyediaan fasilitas pelayanan pelabuhan, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam melayani aktivitas kepelabuhan maupun sistem perangkutan secara keseluruhan.

  - Rekomendasi

Sejalan dengan strategi pengembangan tata ruang propinsi serta kebijakan pengembangan kota-kota melalui mekanisme pembangunan yang menitikberatkan pada efisiensi maka prioritas pengembangan kota di tujukan terhadap Kota Pangkalpinang. Peran Pelabuhan Pangkal Balam sendiri dalam konteks pengembangan wilayah ini terutama di Kota Pangkalpinang adalah sebagai pemicu perekonomian utama dan juga sebagai pusat pelayanan wilayah belakang. Sebagai pemicu perekonomian Pelabuhan Pangkal Balam memiliki posisi strategis, yaitu sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Pangkalpinag dan hinterlandnya. Hal ini menyebabkan lebih banyak hasil-hasil produksi dan segala kebutuhan/ konsumsi akan diperoleh dengan melalui pelabuhan ini. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh Pelabuhan Pangkal Balam juga meliputi wilayah belakangnya (hinterland) yaitu 1 kota dan 4 kabupaten yang ada di Pulau Bangka sebagi pusat pelayanan belakang akan semakin kuat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi hasil-hasil serta adanya perkembangan dari industri-industri pengolahan, baik itu hasil hutan maupun pertanian yang didukung dengan adanya peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan transportasi darat yang menyebabkan makin luasnya wilayah pengaruh dari Pelabuhan Pangkal Balam.

Dengan demikian hasil analisis dan kesimpulan diperoleh beberapa hal penting sebagai rekomendasi :

- Perlu adanya peningkatan produksi komoditas yang dimiliki Pulau Bangka agar dapat memenuhi kebutuhannya dan juga sebagai komoditas andalan yang diperdagangkan ke wilayah lain. Dalam studi ini komoditas yang berorientasi untuk ekspor seperti timah, karet, lada dan saat ini mulai meningkatnya adalah ekspor CPO.

- Perlu adanya peningkatan prasarana dan sarana transportasi darat sehingga peningkatan pelayanan dari pelabuhan diimbangi dengan lancarnya pergerakan barang yang menggunakan angkutan darat, mengingat fungsi pelabuhan sebagai simpul pertemuan antara sistem transportasi darat dan sistem transportasi laut.

- Perlu adanya optimalisasi terhadap fasilitas gudang dan lapangan penumpukan, untuk mendukung arus barang yang melalui Pelabuhan Pangkal Balam dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing fasilitas.

- Perlu adanya pengembangan dermaga, agar waktu tunggu kunjungan kapal tidak terlalu lama yang dapat menyebabkan besarnya kerugian pada pengguna jasa pelabuhan.

- Adanya Depo Petikemas, untuk memperlancar kegiatan bongkar muat barang di dalam pelabuhan.

- Salah satu faktor penting  agar pembangunan di suatu wilayah dapat berjalan dengan lancar adalah dengan tersedianya prasarana yang dapat memfasilitasi segala keperluan untuk kebutuhan pembangunan tersebut. Keberadaan Pelabuhan Pangkal Balam merupakan bagian dari perencanaan pengembangan wilayah yang dilakukan pemerintah setemapat. Dengan demikian adanya pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam dengan menambah fasilitas dari dermaga, gudang dan lapangan penumpukan lebih ditujukan untuk mendukung lancarnya pergerakan bongkar muat barang dari Pelabuhan Pangkal Balam ke wilayah belakangnya atau sebalikanya. Dapat kita lihat bahwa tambahan fasilitas yang diusulkan untuk mendukung lancarnya aliran barang  di Pelabuhan Pangkal Balam pada saat ini untuk fasilitas dermaga yaitu seluas 537 m untuk mendukung kelancaran bongkar muat. Sedangkan untuk gudang memerlukan penambahan luas seluas 5.383 m², sedangkan lapangan penumpukan, berdasarkan hasil perhitungan memerlukan penambahan seluas 5.337 m², tetapi lebih direkomendasikan bahwa penambahan tersebut tidak perlu atau tidak krusial melihat arus barang lebih banyak yang menggunakan cara langsung dari pada melalui gudang dan lapangan penumpukan. Sehingga akan lebih baik untuk meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan lapangan penumpukan saja. Berdasarakan pertimbangan tersebut maka sebaiknya kebutuhan fasilitas yang diperoleh pada sekenario pengembangan III, merupakan rekomendasi yang di usulkan dalam studi ini sebagai usaha pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam sebagai bagian dari strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

- Untuk alur pelayaran Pelabuhan Pangkal Balam perlu adanya penanganan yang serius baik dari pihak PT. Pelindo II Cabang Pangkal Balam itu sendiri maupun dari pihak Pemerintahan Propinsi setempat. Karena wewenang terhadap alur Sungai Baturusa juga merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga diharapkan dalam penanganan tersebut tidak hanya dilakukan pengerukan saja tapi lebih pada pencegahan terjadinnya endapan Lumpur dan sedimentasi yang berasal dari pembuangan lumpur dan pasir ke sungai oleh tambang timah inkonvensional dan kiriman pasir dari laut. Karena jika hal ini dibiarkan terus menerus bukan hanya akan terjadi pendangkalan saja akan tetapi menghambat dan mengganggu kinerja pelabuhan. Dibutuhkan biaya total Rp 37,5 miliar untuk mengeruk 750.000 meter kubik lumpur, maka PT. Pelindo II masih memerlukan bantuan dari Pelindo II pusat yaitu Tanjung Priok. Namun jika penanganan masalah ini dapat diselesaikan bersama, dana tersebut biasa dialokasikan ke operasional pelabuhan lainnya seperti perbaikan dan perawatan peralatan, perbaikan jalan, lingkungan dan sebagainya.

  - Penilaian Hasil Studi

    - Keterbatasan Studi

Secara umum studi yang dilakukan telah dapat mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun demikian, dalam studi ini penulis menyadari bahwa analisis yang dilakukan masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan dan keterbatasan studi yang diantaranya sebagai berikut:

- Studi ini hanya berusaha untuk menunjukan kebutuhan akan fasilitas pelabuhan hanya menurut kondisi tahun-tahun sebelumnya.

- Kajian ini juga hanya melihat tingkat persaingan dari tiga pelabuhan utama saja (Pelabuhan Pangkal Balam, Pelabuhan Belinyu dan Pelabuhan Muntok) pada kondisi eksisting tanpa melihat persaingan antar tiga pelabuhan tersebut dimasa yang akan datang.

- Studi ini menunjukan bahwa pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas-fasilitasnya tanpa memperhitungkan kesediaan lahan yang dimiliki.

- Studi ini menunjukan bahwa dari jumlah volume barang yang melalui pelabuhan di peroleh jumlah kebutuhan untuk tiap fasilitas yang dilaluinya, tetapi tidak membahas secara mendetel menurut jenis-jenis komoditi dan cara pengemasannya berkaitan dengan kebutuhan fasilitas yang di perlukan.

    - Saran Studi lanjutan

Dengan belum sempurnanya studi ini, maka penulis menyarankan agar ada suatu studi lanjutan, antara lain :

- Studi mengenai dampak pengaruh Pelabuhan Pangkal Balam terhadap perekonomian wilayah belakangnya maupun wilayah depannya.

- Studi mengenai ketersediaan lahan sebagai upaya pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam.

- Studi mengenai alur pelayaran Pelabuhan Pangkal Balam sebagai faktor utama dalam kelancaran pergerakan kapal pada alur Sungai Batu Rusa.

- Studi mengenai manajemen Pelabuhan Pangkal Balam dengan menggunakan sistem pendekatan secara keseluruhan, baik itu secara fisisk, operasional, financial dan manajemen sumber daya manusia.