BAB III

METODOLOGI

Pada bab ini dibahas mengenai diagram alir perancangan dan pembuatan alat ukur sasaran tembak, rangkaian Electronic Target Shooting dan program untuk mengolah data posisi peluru.

3.1	Diagram Alir Pembuatan Alat Ukur Sasaran Tembak

Diagram alir pembuatan alat ukur sasaran tembak secara garis besar dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram alir pembuatan alat ukur sasaran tembak

Elektronic target shooting terdiri dari beberapa komponen yaitu rumah sensor, rangkaian sensor biner, mikrokontroler, dan komputer. Rumah sensor berfungsi sebagai target shooting yang terdiri dari laser dioda dan fototransistor. Peluru yang melewati rumah sensor akan memutus salah satu atau dua berkas sinar laser ke fototransistor. Berkas sinar laser yang terputus peluru akan diolah oleh mikrokontroler. Mikrokontroler akan mengirim data posisi peluru ke komputer. Skematis gambar prinsip kerja electronic target shooting dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Skematis gambar prinsip kerja electronic target shooting

3.2	Rangkaian Sensor Biner

Rangkaian sensor biner yang digunakan pada elektronik target shooting terdiri dari 4 buah  IC LM 324N,  4 buah multiturn, 16 buah resistor 100 kilo ohm, 24 buah resistor 470 ohm, 24 buah LED 3mm, dan 2 buah IC 79LS32. Pada IC LM324N terdapat 4 komparator. Keempat komparator masing-masing mengeluarkan satu sinyal output. Pada IC 79LS32 terdapat 4 orgate. 1 orgate terdiri dari 2 input dan 1 output. Jika salah satu input orgate bernilai high maka output orgate akan bernilai high. Skematis rangkaian driver sensor biner yang digunakan untuk elektronik target shooting dapat dilihat pada gambar 3.3.

Gambar 3.3 Skematis Rangkaian Sensor Biner

3.3 	Rangkaian Mikrokontroler ATMega8535

Mikrokontroler yang digunakan pada Electronic Target Shooting adalah mikrokontroler ATMega8535. Mikrokontroler ATMega8535 berfungsi untuk mengolah data yang dikirim dari rangkaian driver sensor biner ke mikrokontroler. Data yang telah diolah pada mikrokontroler akan dikirim ke komputer. Rangkaian mikrokontroler telah dilengkapi jalur komunikasi serial. Komunikasi serial digunakan untuk pengiriman data dari mikrokontroler ke komputer atau dari komputer ke mikrokontroler. Bentuk fisik rangkaian mikrokontroler ATMega8535 dapat dilihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Bentuk Fisik Sistem Minimum Mikrokontroler ATMega8535

3.4	Instalasi Alat Ukur Penilai Sasaran Tembak

Pada instalasi alat ukur penilai sasaran tembak terdapat beberapa komponen pendukung yang digunakan untuk menjalankan alat ukur penilai sasaran tembak. Komponen pendukung yang digunakan pada alat ukur penilai sasaran tembak yaitu catu daya 5V, mikrokontroler ATMega8535, rangkaian sensor biner, rumah laser dan phototransistor. Skematis instalasi sistem alat ukur akurasi penembakan dapat dilihat pada gambar 3.5 dan instalasi sistem alat ukur akurasi penembakan dapat dilihat pada gambar 3.6.

Langkah pemasangan rangkaian elektronik alat ukur penilai sasaran tembak sebagai berikut:

- Menghubungkan catu daya 5 V ke laser yang telah dipasang pada rumah laser.

- Phototransistor  dipasang pada rumah phototransistor,

- Menghubungkan PORT A, PORT B dan PORT C mikrokontroller ke kaki output rangkaian sensor biner,

- Menghubungkan catu daya 5 V ke rangkaian mikrokontroller,

- Menghubungkan mikrokontroler dengan komputer menggunakan USB serial.

Gambar 3.5 Skematis Instalasi Perangkat Penilai Sasaran Tembak

1

5

4

3

2

Gambar 3.6 Instalasi Perangkat Penilai Sasaran Tembak (Tampak Atas)

Keterangan :

- Mikrokontroler,

- Rangkaian sensor biner,

- Rumah sensor,

- Catu daya 5V, dan

- USB serial.

3.5 	Program Alat Penilai Sasaran Tembak

Bahasa pemrograman yang digunakan pada alat penilai sasaran tembak adalah CodeVisionAVR dan Visual Basic 6.0. Pemilihan menggunakan kedua program tersebut karena kedua program mudah digunakan dan memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi secara serial.

3.5.1 Code Vision AVR

Program yang dibuat pada perangakat lunak CodeVisionAVR digunakan sebagai program penghubung antara komputer, mikrokontroler dan rangkaian sensor biner. Program yang dibuat pada CodeVisionAVR adalah program yang digunakan untuk mengirim data dari mikrokontroler ke komputer. Data yang diterima dari mikrokontroler berupa sinyal digital.

Data diolah oleh visual basic menjadi posisi peluru pada bidang tembak. Program yang telah dibuat pada perangkat lunak CodeVisionAVR dapat dikirim ke komputer menggunakan jalur komunikasi serial. Jalur komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim data dari mikrokontroler ke komputer dilakukan secara sinkron.

Pengaturan program pada CodeVisionAVR meliputi pengaturan pemilihan jenis mikrokontroler, pengaturan jenis clock yang digunakan, pengaturan semua kaki pada PORT A, PORT B dan PORT C sebagai input untuk menerima data digital yang dikirim oleh rangkaian sensor biner, dan pengaturan USART untuk komunikasi serial. Agar lebih mudah dalam memahami cara kerja program pengiriman data dari mikrokontroler ke komputer, dibuat diagram alir seperti pada gambar 3.7.

Gambar 3.7 Diagram Alir Pengiriman Data dari Mikrokontroler ke Komputer

Diagram alir yang ditunjukan seperti pada gambar 3.7, data  diterima oleh mikrokontroler saat peluru melewati tirai cahaya (rumah sensor), Data yang diterima oleh mikrokontroler disimpan pada variabel a0, a1, dan a2. Variabel a0 digunakan untuk menampung seluruh data yang diterima melalui PORT A mikrokontroler (a0=PINA), variabel a1 menampung seluruh data yang diterima PORT B (a1=PINB) dan variable a2 menampung seluruh data yang diterima PORT

C (a2=PINC). Mikrokontroler akan menerima sinyal input berupa data digital setiap kali peluru yang ditembakan memutus berkas sinar laser pada bidang tembak. Jika salah satu atau dua dari kedua port input mikrokontroler menerima data dari sensor biner (a0>0 atau a1>0 atau a2>0), maka nilai a0, a1 dan a2 akan diolah di dalam mikrokontroler  menjadi nilai 1 sampai 192 dan dikirimkan secara serial ke komputer. Program utama pengiriman data dari mikrokontroler ke komputer secara serial dapat dilihat pada tabel 3.1.

Data yang dikirim dari mikrokontroler ke komputer merupakan bilangan yang diterima dari PORT A, PORT B dan PORT C mikrokontroler lewat komunikasi serial. Bilangan yang diterima bernilai 1 sampai 192, pengiriman bilangan tersebut dapat diselesaikan melalui suatu fungsi bernama kirim(int angka), kirim1(int angka), kirim2(int angka) yang dapat mengirim angka secara serial ke komputer. Pengiriman angka yang ditampung pada variabel a0, a1 dan a2.  Nilai a0, a1 dan a2 dijadikan sebagai parameter fungsi pada fungsi kirim(int angka).

Tabel 3.1 List

Program Utama Mikrokontroler

{ // Place your code here a0=PINA; a1=PINB; a2=PINC; if((a0>0)¦¦(a1>0)¦¦(a2>0)) { kirim(a0); delay_ms(5); putchar('A'); delay_ms(5); kirim(a1); delay_ms(5); putchar('B'); delay_ms(5); kirim(a2); delay_ms(5); putchar('C'); delay_ms(5); } }

3.5.2 Visual Basic 6.0

Program yang dibuat pada Visual Basic 6.0 merupakan aplikasi UI (User Interface) yang dapat menangani  komunikasi antara mikrokontroler dengan komputer secara serial. Visual Basic mampu menerima sejumlah data yang telah diolah oleh mikrokontroler. Data yang dikirim berupa angka 1 sampai 192.  Besarnya angka yang diterima komputer merupakan posisi setiap pin. Pin akan mengirimkan nilai jika terjadi perubahan tegangan pada kaki pin mikrokontroler yang dihubungkan dengan sensor biner. Perubahan tegangan pada masing-masing pin dipicu oleh peluru yang memutus berkas sinar laser yang dipancarkan ke phototransistor. Data yang diterima komputer diolah pada mikrokontroler menjadi data posisi penembakan dan skor pada form yang dibuat pada visual basic 6.0.

Tahapan pembuatan aplikasi pemrograman alat ukur penilai sasaran tembak dimulai dengan mendesain form. Objek yang terdapat pada form terdiri dari textbox, commandbutton, list dan frame. Tampilan form alat ukur penilai sasaran tembak yang memperlihatkan semua objek dapat dilihat pada gambar 3.8.

Gambar 3.8 Form Alat Ukur Penilai Sasaran Tembak Dengan

Memperlihatkan Semua Objek

Dari gambar 3.8 dapat dilihat bahwa form alat ukur penilai sasaran tembak mempunyai 4 objek commandbutton, 3 textbox, 4 frame dan 1 listbox. Commandbutton yang terdapat di form alat ukur penilai sasaran tembak terdiri dari commandbutton delete, commandbutton connect, commandbutton save, dan commandbutton open. Commandbutton delete berfungsi untuk menghapus string di listbox dan menghapus string di textbox. Commandbutton connect berfungsi untuk mengecek port sesuai komunikasi serial yang digunakan komputer. Commandbutton save berfungsi untuk menyimpan data nilai tembakan yang terdapat di objek listbox. Data disimpan di file folder komputer yang sudah di tentukan. Commandbutton open berfungsi untuk membuka file folder yang telah disimpan sebelumnya.

Textbox yang terdapat  di form alat ukur penilai sasaran tembak terdiri dari text1, text2, dan text3. Textbox1 (Text1) dan Textbox2 (Text2) berfungsi untuk menampilkan data posisi peluru yang melewati rumah sensor. Akan tetapi untuk Textbox2 (Text2) ketika peluru selesai melewati rumah sensor nilai yang terdapat pada Textbox2 (Text2) akan kembali ke 0 (nol). Textbox3 (Text3) berfungsi untuk menulis string port komputer.

Frame yang terdapat di form alat ukur penilai sasaran tembak berfungsi untuk menampung beberapa objek-objek seperti Commandbutton dan Textbox agar objek-objek dapat tersusun dengan rapih.

Listbox yang terdapat di form alat ukur penilai sasaran tembak berfungsi untuk menampung nilai hasil tembakan.