BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi pengolahan limbah jambu biji menggunakan mikroorganime effektif (EM 4), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Mikroorganisme effektif dapat dijadikan salah satu alternative dalam pengolahan limbah jambu biji, karena mikroorganisme EM 4 merupakan mikroorganisme yang effekif dalam mengolah limbah cair.

- Konsentrasi EM 4 yang paling optimal menurunkan COD limbah cair jambu biji adalah konsentrasi EM 4 1,5%.

- Mikroorganisme yang digunakan mampu tumbuh dan menyisihkan COD, semakin besar konsentrasi EM 4 maka semakin bagus penurunan COD nya. Adapun nilai COD akhir pada konsentrasi EM 4 1,5% sebesar 329.6 mg/l, 388.9 mg/l, 527.4 mg/l, 461.4 mg/l, dan 527.4 mg/l untuk konsentrasi limbah jambu biji berturut-turut yaitu 0,1 kg/l, 0,2 kg/l, 0,3 kg/l, 0,4 kg/l dan 0,5 kg/l. Efisiensi penyisihan COD yang diperoleh sebesar 84.4%, 88%, 88.4%, 90.8% dan 91.3% selama 48 jam.

- Berdasarkan penelitian pengaruh fase logaritmik pertumbuhan EM 4 terhadap proses penyisihan limbah jambu biji dengan Konsentrasi EM 4 1,5%, Efisiensi penyisihan COD yang diperoleh sebesar 67.7%, 67.6%, 67.9%, 69.6%, dan 75% untuk konsentrasi limbah jambu biji berturut-turut yaitu 0,1 kg//, 0,2 kg/l, 0,3 kg/l, 0,4 kg/l dan 0,5 kg/l.selama jam puncak pertumbuhan adalah 6 jam pada konsentrasi EM 4 1,5%.

  - Saran

Untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta untuk mencapai hasil yang lebih baik, penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

- Untuk penelitian selanjutnya dilakukan pengolahan secara kontinu sehingga dapat dibandingan antara proses pengolahan secara kontinu dengan proses pengolahan secara bacth.

- menambahkan variasi konsentrasi EM 4 sehingga didapat konsentrasi yang optimum dala penyisihkan limbah jambu biji.