BAB I

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang

Limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah apabila tidak dikelola secara benar karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam mineral dan sisa-sisa bahan kimia yang dapat mencemari pencemaran. Sebagai contoh, limbah industri minuman sari buah jambu biji bila tidak diolah lebih dahulu dapat menimbulkan bau yang tidak diinginkan dan polusi berat pada badan air penerima (Jenni dan Rahayu, 1993).

PT. LIPISARI Subang merupakan suatu badan usaha yang memproduksi minuman sari buah yang terbuat dari buah-buahan seperti nanas, jambu bij, dan sirsak. Badan usaha ini berada dibawah naungan Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berlokasi di Jl. K.S tubun No 5 Subang.

Kegiatan produksi minuman yang dilakukan oleh LIPISARI tidak tetap tergantung dari banyaknya pesanan atau permintaan dari konsumen. Merk dagang dari minuman LIPISARI adalah LIPISI. Produk minuman sari buah LIPISARI yang banyak diproduksi adalah minuman sari buah jambu biji.

Unit usaha ini dalam kegiatannya juga menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses pencucian alat dan penyaringan bubur jambu biji dengan volume buangan sekitar 1,3 juta l/tahun yang berpotensi mencemari lingkungan seperti tanah dan air. Limbah industri minuman dapat dengan mudah dikenali karena baunya yang menganggu sehingga dapat mempengaruhi segi estetika. Hal ini karena limbah cair tersebut merupakan limbah organik mudah mengalami pembusukan dan bisa larut kedalam air tanah (Agus Rasidi.2005). Saat ini belum ada penanganan dari limbah cair tersebut, dimana limbah ini langsung di buang ke sungai tanpa adanya pengolahan.

Untuk mengatasi permasalahan limbah cair tersebut telah dilakukan percobaan pengolahan limbah cair secara biologi yaitu dengan cara pengolahan yang diarahkan untuk menyisihkan polutan tertentu yang terkandung dalam air limbah dengan cara memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen pengurainya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dilakukan penelitian pengolahan limbah jambu biji hasil proses produksi minuman oleh mikroorganisme effektif secara aerob.

  - Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengolah limbah cair dari hasil proses produksi buah jambu biji secara biologis dengan menggunakan mikroorganisme effektif (EM 4) secara aerob. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui effektifitas mikroorganisme EM 4 dalam menurunkan COD dan pengaruhnya terhadap pH, Suhu, dan VSS dalam limbah cair jambu biji.

1.3	Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Limbah jambu biji ini merupakan simulasi dari limbah jambu biji LIPISARI Subang yang cara pengerjaannya sama dengan limbah aslinya.

- Mikroorganisme yang digunakan dalam pengolahan ini adalah mikroorganisme efektif (EM 4) yang dapat menurunkan COD, dan pengaruhnya terhadap pH, Suhu, dan VSS

- Alat yang digunakan pada proses pengolahan limbah jambu biji ini adalah labu erlenmeyer 250 ml yang kemudian dishaker selama 48 jam.

- melakukan aklimatisasi untuk menentukan nilai konsentrasi optimum dari EM 4 dengan variasi konsentrasi limbah jambu biji (0,1 kg/l, 0,2 kg/l, 0,3 kg/l, 0,4 kg/l, dan 0,5 kg/l) dan variasi konsentrasi EM 4 (0,5%, 1% dan 1,5%) terhadap COD.

- Mengamati fase logaritmik pertumbuhan mikroorganisme EM 4 berdasarkan jam puncak dengan konsentrasi EM 4 yang optimum terhadap proses penyisihan COD, dengan variasi konsentrasi limbah jambu biji (0,1 kg/l, 0,2 kg/l, 0,3 kg/l, 0,4 kg/l, dan 0,5 kg/l).

1.4	Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Air, Jurusan Teknik Lingkungan UNPAS, Jl Setiabudi No. 193 Bandung.

1.5	Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penyusunan laporan tugas akhir penelitian maka dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I 	PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian serta sistematika penulisan laporan.

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang dasar-dasar teori yang mendukung pada penelitian yang dilakukan, yang bersumber dari berbagai literatur dan jurnal.

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV	HASIL DARI PENELITIAN DAN ANALISA

Menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan,  pengolahan data disertai dengan analisa dan pembahasannya.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.