BAB IV

POTENSI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

DI KOTA BANDUNG

Pembahasan materi pada bab ini adalah mengenai analisis penyediaan ruang terbuka hijau publik perkotaan di Kota Bandung, serta strategi apa saja yang bisa digunakan dalam mengoptimalkan ruang terbuka hijau eksisting Kota Bandung, dimana sub bab pembahasan dalam melakukan analisis terbagi menjadi dua sub bab pembahasan yaitu analisis mengenai kebutuhan dan arahan mengenai pola penyebaran ruang terbuka hijau publik. Sebelum ketahap analisis, akan dilakukan identifikasi terhadap variabel kebutuhan RTH, variabel pola sebaran RTH, serta potensi dan permasalahan RTH di Kota Bandung. Variabel dan kriteria tersebut merupakan dasar pertimbangan dalam melakukan perumusan strategi.

- 4.1	Analisis Penyediaan RTH Publik Berdasarkan Kualitas dan Kuantitas di Kota Bandung

- 4.1.1	Analisis Penyediaan RTH Publik Berdasarkan Kualitas di Kota Bandung

Menurut ketentuan PERMEN PU No 5 Tahun 2008 Dalam perkembangannya RTH Publik diperkotaan memiliki beberapa fungsi yang pertama fungsi ekologis yang juga merupakan fungsi utama, dan yang kedua fungsi tambahan diantaranya fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika.

- Dalam perkembangannya kualitas RTH Publik dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kelas RTH berdasarkan tingkat kehijauan (komposisi area hijau/area tanam terhadap luas RTH itu sendiri) serta keragaman fungsinya (Zoer'aini Djamal. 2005). Pembagian kelas RTH ini secara detail dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut, sedangkan pemetaannya secara umum dapat dilihat pada Gambar 4.1

- Tabel IV.1

- Analisis Kualitas Ruang Terbuka Hijau

- Kota Bandung Tahun 2013

| - Kelas - RTH | - Klasifikasi - RTH | - Wilayah - Pengembangan | - Jenis RTH di Kota Bandung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proporsi hijau besar, keragaman tanaman tinggi | Wilayah Bojonegara dan Wilayah Cibeunying | Taman hutan raya, taman kota, kebun binatang, lapangan udara, |
| 2 | Proporsi hijau besar, keragaman tanaman rendah | Wilayah Karees | Taman lingkungan, taman pemakaman, sarana olahraga |
| 3 | Proporsi hijau kecil, keragaman tanaman tinggi | Wilayah Tegallega | Stasiun, dan RTH sempadan |
| 4 | Proporsi hijau besar, keragaman tanaman rendah | Wilayah Ujung Berung dan Wilayah Gedebage | Sawah, ladang, dan kebun |

- Sumber : Analisis, 2013

- Dari tabel diatas hasil identifikasi kulitas RTH Kota Bandung mempunyai proporsi hijau dan keragaman tanaman yang berbeda-beda berdasarkan wilayah pengembangannya sendiri.

- Untuk wilayah Bojonagara dengan klasifikasi RTH 1 dimana proporsi hijau besar dengan tingkat keragaman tinggi. Wilayah Cibeunying dengan klasifikasi RTH 1 dimana proporsi hijau besar dengan tingkat keragaman tinggi. Wilayah Karees dengan klasifikasi RTH 2 dimana proporsi hijau besar dengan tingkat keragaman rendah. Wilayah Tegallega dengan klasifikasi RTH 3 dimana proporsi hijau kecil  dengan tingkat keragaman tinggi.  Wilayah Ujung Berung dengan klasifikasi RTH 4 dimana proporsi hijau besar dengan tingkat keragaman rendah. Dan yang terakhir Wilayah Gede Bage dengan klasifikasi RTH 4 dimana proporsi hijau besar dengan tingkat keragaman rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 4.1 peta kualitas RTH di Kota Bandung

- Gambar 4.1

- Peta Kualitas Ruang Terbuka Hijau Eksiting Kota Bandung 2013

- 4.1.2	Analisis Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah di Kota

- Bandung

- Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan RTH Kota Bandung tahun 2013, diketahui bahwa total luas RTH Publik eksisting Kota Bandung adalah sebesar 1.018,54 Ha atau 6,1%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.2

- Tabel IV.2

- Ruang Terbuka Hijau Publik Eksisting

- Kota Bandung Tahun 2013

| - No | - Jenis RTH Publik | - Eksisting |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Luas (Ha) | - % |
| - 1. | Sempadan sungai | 18,31 | 0.11 |
| - 2. | Sempadan rel kereta | 6,42 | 0.04 |
| - 3. | Sempadan SUTET | 10,17 | 0.07 |
| - 4. | Sempadan jalan | 176,91 | 1.06 |
| - 5. | Taman kota | 218,07 | 1.3 |
| - 6. | TPU | 148,14 | 0.89 |
| - 7. | Kawasan Konservasi | 4,12 | 0.02 |
| - 8. | Lain-lain | 436,4 | 2.61 |
| JUMLAH |  | 1018,54 | 6.1 |

- Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandung, 2013

- Menurut PERMEN PU No 5 Tahun 2008 Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut: Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

- Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

- Perhitungan mengenai kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan persentase wilayah di Kota Bandung dilakukan dalam Tabel 4.3 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Bandung idealnya memiliki persentase 20% terhadap total luas wilayahnya, yaitu 3.665 Ha (20%). Rincian kebutuhan RTH Publik tiap Sub Wilayah Kota di Kota Bandung dapat dirinci sebagai berikut:

- SWK Bojonegara dengan luas wilayah 2.114 Ha harus memiliki RTH Publik minimal seluas 423 Ha.

- SWK Cibeunying dengan luas wilayah 3.000 Ha harus memiliki RTH Publik minimal seluas 600 Ha.

- SWK Tegalega dengan luas wilayah 2.609 Ha harus memiliki RTH Publik minimal seluas 522 Ha.

- SWK Karees dengan luas wilayah 2.135 Ha harus memiliki RTH Publik minimal seluas 427 Ha.

- SWK Arcamanik dengan luas wilayah 1.633 Ha harus memiliki RTH Publik minimal seluas 645 Ha.

- SWK Ujungberung dengan luas wilayah 2.150 Ha harus memiliki RTH Publik minimal seluas 430 Ha.

- SWK Kordon dengan luas wilayah 1.399 Ha harus memiliki RTH Publik minimal seluas 280 Ha.

- SWK Gedebage dengan luas wilayah 1.691 Ha harus memiliki RTH Publik minimal seluas 338 Ha.

- Tabel IV.3

- Kebutuhan RTH Perkotaan Berdasarkan Luas Wilayah

- Di Kota Bandung Tahun 2013

| - No | - Sub Wilayah Kota | - Luas Wilayah (Ha) | - Kebutuhan RTH (Ha) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - RTH Publik - (20%) | - RTH - Privat - (10%) | - RTH Ideal Kota Bandung (30%) |
| - 1 | Bojonegara | 2.114 | 423 | 211 | 634 |
| - 2 | Cibeunying | 3.000 | 600 | 300 | 900 |
| - 3 | Tegalega | 2.609 | 522 | 261 | 783 |
| - 4 | Karees | 2.135 | 427 | 214 | 641 |
| - 5 | Arcamanik | 1.633 | 645 | 163 | 808 |
| - 6 | Ujungberung | 2.150 | 430 | 215 | 645 |
| - 7 | Kordon | 1.399 | 280 | 140 | 420 |
| - 8 | Gedebage | 1.691 | 338 | 169 | 507 |
| - JUMLAH |  | - 16.731 | 3.665 | 1.673 | 5.338 |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

- Data identifikasi RTH Kota Bandung tahun 2013 menurut menyebutkan bahwa RTH Publik Kota Bandung eksisting pada tahun 2013 baru mencapai luasan 1.018,54 Hektar (6,1%). Dilihat dari hasil identifikasi tersebut diketahui bahwa RTH publik yang harus dipenuhi Kota Bandung yaitu sebesar 2.646,46 Hektar (13,9%) untuk memenuhi ketentuan penyediaan RTH publik yang berlaku yaitu sebesar 20 % dari total luas wilayah kota Bandung.

4.2	Analisis Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandung

Berdasarkan analisis kebutuhan luas RTH perkotaan berdasarkan luas wilayah di Kota Bandung tahun 2013 luas RTH Publik yang diperlukan oleh Kota Bandung sebesar 2.646,46 Hektar (13,9%). untuk memenuhi kebutuhan luas RTH tersebut, maka perlu dilakukan identifikasi luas potensi RTH Publik yang ada berupa taman, pemakaman umum, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, jalur SUTET, jalur hijau jalan kereta api, dan kawasan konservasi.

4.2.1	Analisis Potensi Jalur Hijau Jalan Kota Bandung

Jalur hijau biasanya diartikan sebagai pepohonan yang ditanam di samping kiri kanan sepanjang jalan atau jalur pergerakan. Selain di kiri dan kanan jalan, pepohonan juga biasa ditanam pada median jalan. Jalur hijau ini dapat melindungi pengendara dan pejalan kaki dari terik matahari serta cukup efektif dalam menyerap dan menjerap polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor (Grey, 1996, 10-20).

- Tabel IV.4

- Kriteria Potensi RTH Publik Jalur Hijau Jalan

- Di Kota Bandung Tahun 2013

| No | Kriteri potensi |
| --- | --- |
| 1. | Perda Kota Bandung no 07 tahun 2011 |
| 2. | Permen PU No.5 Tahun 2008 |
| 3. | Pengembalian fungsi RTH Publik jalur hijau jalan dibeberapa titik di Kota Bandung yang dijadikan sarana berjualan oleh PKL, |

Sumber : Analisis 2013

Gambar 4.2

Jl. Dewi Sartika Kota Bandung bentuk lajur belum terstrata

Jalur jalan di Kota Bandung terdiri dari jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder serta lokal. Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam Permen PU No.5 Tahun 2008 jalur hijau di kiri kanan sepanjang jalan tersebut dengan lebar antara 2,3-3 meter diperuntukan untuk penghijauan jalan. Hasil analisis potensi jalur hijau jalan yang dapat ditingkatkan menjadi RTH Perkotaan mempunyai luas total sekitar 105,23 Ha.

Potensi RTH Perkotaan pada jalur hijau jalan di Kota Bandung terluas berada di Wilayah Cibeunying dengan 26,86 Ha, yang kemudian diikuti oleh Wilayah Bojonegara seluas 22,19 Ha Sedangkan potensi hutan kota jalur hijau jalan terkecil adalah pada Wilayah Gede Bage seluas 7,74 Ha yang kemudian diikuti oleh Wilayah Ujung Berung seluas 8,5 Ha. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel IV.5

Arahan dan Potensi RTH pada jalur Hijau Jalan di Kota Bandung 2013

| Fungsi Jalan | Panjang (m) | Sempadan RTH (m) | Luas (M2) | Luas (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bojonagara |  |  |  |  |
| Arteri Primer | 5.200 | 3 | 31.200 | 3,12 |
| Arteri Sekunder | 3.323 | 3 | 19.938 | 1,99 |
| Kolektor Primer | 11.150 | 2,3 | 51.290 | 5,13 |
| Kolektor Sekunder | 16.447 | 2,3 | 75.472 | 7,55 |
| Lokal | 9.560 | 2,3 | 43.976 | 4,40 |
| JUMLAH |  |  | 221.876 | 22,19 |
| Cibeunying |  |  |  |  |
| Arteri Primer | 5.200 | 3 | 31.200 | 3,12 |
| Arteri Sekunder | 8.600 | 3 | 51.600 | 5,16 |
| Kolektor Primer | 6.863 | 2,3 | 31.570 | 3,16 |
| Kolektor Sekunder | 26.701 | 2,3 | 122.825 | 12,28 |
| Lokal | 6.820 | 2,3 | 31.372 | 3,14 |
| JUMLAH |  |  | 268.566 | 26,86 |
| Karees |  |  |  |  |
| Arteri Primer | 5.023 | 3 | 30.138 | 3,01 |
| Arteri Sekunder | 7.480 | 3 | 44.880 | 4,49 |
| Kolektor Primer | 5.288 | 2,3 | 24.325 | 2,43 |
| Kolektor Sekunder | 24.875 | 2,3 | 114.425 | 11,44 |
| Lokal | 1.420 | 2,3 | 6.532 | 0,65 |
| JUMLAH |  |  | 220.299,80 | 22,03 |
| Tegallega |  |  |  |  |
| Arteri Primer | 6.366 | 3 | 38.196 | 3,82 |
| Kolektor Primer | 13.250 | 2,3 | 60.950 | 6,10 |
| Kolektor Sekunder | 3.450 | 2,3 | 15.870 | 1,59 |
| Lokal | 13.960 | 2,3 | 64.216 | 6,42 |
| JUMLAH |  |  | 179.232 | 17,92 |
| Gede Bage |  |  |  |  |
| Arteri Primer | 2.798 | 3 | 16.788 | 1,68 |
| Kolektor Primer | 2.800 | 2,3 | 12.880 | 1,29 |
| Kolektor Sekunder | 9.350 | 2,3 | 43.010 | 4,30 |
| Lokal | 1.020 | 2,3 | 4.692 | 0,47 |
| JUMLAH |  |  | 77.370 | 7,74 |
| Ujung Berung |  |  |  |  |
| Arteri Primer | 10.558 | 3 | 63.348 | 6,33 |
| Kolektor Sekunder | 3.000 | 2,3 | 13.800 | 1,38 |
| Lokal | 1.700 | 2,3 | 7.820 | 0,78 |
| JUMLAH |  |  | 84.968 | 8,50 |
| JUMLAH TOTAL |  |  | 1.052.312,40 | 105,23 |

Sumber : Analisis, 2013

Gambar 4.3 Peta Potensi RTH Publik Jalur Hijau Jalan di Kota Bandung

4.2.2	Analisis Potensi RTH Pemakaman Kota Bandung

Ruang terbuka hijau berupa pemakaman sangat potensial untuk dikembangkan menjadi RTH Perkotaan. Areal kosong yang terdapat di dalam kawasan pemakaman cukup banyak dan luas. Penelitian yang dilakukan (Maswahenu, 1996), di kawasan pemakaman di Semarang ternyata diperoleh informasi sebagai berikut :

- Ruang terbuka hijau di kawasan pemakaman dapat mengkonversi flora. Terbukti di kawasan pemakaman memiliki keanekaragaman flora yang relatif tinggi dengan 41 jenis pohon.

- Ruang terbuka hijau di kawasan pemakarnan dapat mengkonversi fauna. Berdasarkan penelitian tersebut ada sekitar 35 jenis fauna burung yang biasa hidup di kawasan pemakaman.

- Tabel IV.6

- Kriteria Potensi RTH Publik Pemakaman

- Di Kota Bandung Tahun 2013

| No | Kriteri potensi |
| --- | --- |
| 1. | Perda Kota Bandung nomor 19 tahun 2011 tentang pemakaman umum |
| 1. | Peraturan PU No.5 Tahun 2008 |
| 2. | Masih adanya lahan kosong di Kota Bandung, walaupun jumlahnya sedikit. |
| 3. | Tanah kosong milik pemda Kota Bandung yang bisa dijadikan RTH Publik Pemakaman. |
| 4. | Penggunaan sistem satu keluarga satu liang lahat. Dimana penggunaan sistem ini, dapat mengurangi penggunaan lahan pemakaman yang masih kosong |

Sumber : Analisis 2013

Berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut PERMEN PU No 5 Tahun 2008, pemakaman harus mempunyai ketutupan vegetasi mencapai 60% dari luas areal yang ada terutama pada sekeliling area pemakaman yang dapat berfungsi sebagai pembatas antara area pemakaman dengan penggunaan lahan lainnya. Berdasarkan acuan luasan areal yang harus dihijaukan (60%) dari luas areal pemakaman, dapat dihitung luas lahan yang dapat dijadikan hutan kota dari masing-masing lahan pemakaman di kota Bandung. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel IV.7

Arahan dan Potensi RTH Pada Pemakaman di Kota Bandung 2013

| No | Nama TPU | Lokasi | Kecamatan | Wilayah | Luas (Ha) | Area Hijau | Pontensi RTH (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cikutra | Jl. Cikutra | Cibeunying Kaler | Cibeunying | 8,4 | 60% | 5,04 |
| 2. | Maleer | Jl. Gatot Subroto | Batununggal | Karees | 5 |  | 3 |
| 3. | Gumuruh | Jl. Gumuruh | Batununggal |  | 2 |  | 1,2 |
| 4. | Babakan Ciparay | Jl. Makam Caringin | Babakan Ciparay | Tegallega | 14 |  | 8,4 |
| 5. | Astana Anyar | Jl. Bojongloa | Bojongloa |  | 9 |  | 5,4 |
| 6. | Pandu | Jl. Pandu | Cicendo | Bojonagara | 13 |  | 7,8 |
| 7. | Sirnaraga | Jl. Pajajaran | Cicendo |  | 20 |  | 12 |
| 8. | Cikadut | Jl. A. Yani | Cicadas | Ujung Berung | 50 |  | 30 |
| 9. | Nagrog | Jl. Pasir Jati | Ujung Berung |  | 5,3 |  | 3,18 |
| Jumlah |  |  |  |  | 126,7 |  | 76,02 |

Sumber : Analisis, 2013

Dari data potensi RTH Publik pada lahan pemakaman yarg ada di Kota Bandung lahan pemakaman tersebut tersebar di lima wilayah yaitu : Wilayah Cibunying, Karees, Tegallega, Bojonagara dan Ujung Berung dengan luas 76,02 Ha. Potensi lahan RTH Perkotaan berupa pemakaman yang terluas terdapat di wilayah Ujung Berung (33,18 Ha). Sedangkan wilayah Karees mempunyai potensi RTH pemakaman dengan luas terkecil (1,2 Ha).

Gambar 4.4 Peta Potensi RTH Publik

Pemakaman Umum di Kota Bandung

4.2.3	Analisis Potensi RTH Taman Kota Bandung

Menurut PERMEN PU No 5 Tahun 2008 RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m2 per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m2. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

- Tabel IV.8

- Kriteria Potensi RTH Publik Taman

- Di Kota Bandung Tahun 2013

| No | Kriteri potensi |
| --- | --- |
| 1. | Perda Kota Bandung no 07 tahun 2011 |
| 2. | Peraturan PU No.5 Tahun 2008 |
| 3. | Masih adanya lahan kosong di Kota Bandung, walaupun jumlahnya sedikit. |
| 4. | Rumah-rumah kumuh yang bisa dijadikan RTH Publik Taman. |
| 5. | Tanah kosong milik pemda Kota Bandung yang bisa dijadikan RTH Publik Taman. |
| 6. | Pengembalian fungsi RTH Publik taman dibeberapa titik di Kota Bandung yang dijadikan sarana berjualan oleh PKL, atau tempat tinggal gelandangan dan pengemis |

Sumber : Analisis 2013

Taman yang terdapat di Kota Bandung terdiri dari berbagai jenis taman, seperti taman umum, taman pemisah jalan, taman halaman kantor dan jalur penghijauan jalan. Berdasarkan data taman dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung, saat ini Kota Bandung mempunyai 218 buah taman dengan luas 634.468,06 m2 atau 63,45 Ha. Taman yang terdapat di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 4.9

Gambar 4.5

Taman Maluku merupakan salah satu taman RTH Publik di Kota Bandung

Tabel IV.9

RTH Perkotaan Taman Di Kota Bandung Tahun 2013

| Wilayah Cibeunying |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Lokasi | Luas (m2) | Jenis |
| 1. | Kecamatan Cidadap | 6.722,60 | Taman Umum |
| 2. | Kecamatan Coblong | 12.645 | Taman Umum |
| 3. | Kecamatan Bandung Wetan | 98.786,50 | Taman Umum, Taman halaman kantor |
| 4. | Kecamatan Sumur Bandung | 47.463,55 | Taman Umum |
| 5. | Kecamatan Cibeunying Kidul | 4.916,95 | Taman Umum |
| 6. | Kecamatan Cibeunying Kaler | 1.425 | Taman Umum |
| Jumlah |  | 285.768,60 |  |
| Wilayah Karees |  |  |  |
| No | Lokasi | Luas (m2) | Jenis |
| 1. | Kecamatan Regol | 202.107,80 | Taman Umum |
| 2. | Kecamatan Lengkong | 32.249,50 | Taman Umum, Taman halaman kantor |
| 3. | Kecamatan Batu Nunggal | 4.549,40 | Taman Umum |
| 4. | Kecamatan Kiaracondong | 2.397,73 | Taman Umum |
| Jumlah |  | 241.304,43 |  |
| Wilayah Tegallega |  |  |  |
| No | Lokasi | Luas (m2) | Jenis |
| 1. | Kecamatan Astana Anyar | 8.728,30 | Taman Umum |
| 2. | Kecamatan Bojongloa Kaler | 3.323,30 | Taman Umum |
| Jumlah |  | 12.051,60 |  |
| Wilayah Gedebage |  |  |  |
| No | Lokasi | Luas (m2) | Jenis |
| 1. | Kecamatan Margacinta | 41.167 | Taman umum |
| Jumlah |  | 41.167 |  |
| Wilayah Ujung Berung |  |  |  |
| No | Lokasi | Luas (m2) | Jenis |
| 1. | Kecamatan Cicadas | 8.007 | Taman umum |
| 2. | Kecamatan Arcamanik | 4.806 | Taman umum |
| 3. | Kecamatan Ujung Berung | 587 | Taman umum |
| Jumlah |  | 13.400 |  |
| Wilayah Bojonagara |  |  |  |
| No | Lokasi | Luas (m2) | Jenis |
| 1. | Kecamatan Sukasari | 663 | Taman umum |
| 2. | Kecamatan Sukajadi | 6.690,44 | Taman umum |
| 3. | Kecamatan Cicendo | 13.505,18 | Taman umum |
| 4. | Kecamatan Andir | 19.917,81 | Taman umum |
| Jumlah |  | 40.776,43 |  |
| JUMLAH TOTAL |  | 634.468,06 |  |

Sumber : Dinas Pertamanan, 2013

Dari hasil identifikasi dapat dilihat RTH Publik pada taman di Kota Bandung belum memenuhi standar ketentuan dalam PERMEN PU No 5 Tahun 2008, dimana luas minimal untuk taman suatu kota adalah 14 Ha dengan proporsi penduduk 480.000 jiwa. Dan luas taman eksisting di Kota Bandung hanya mencapai 63,45 Ha dengan jumlah penduduk hampir 2,5 juta jiwa. Penyediaan taman di Kota Bandung setidaknya harus mencapai luasan 75 Ha, masih mempunyai kekurangan 9 Ha. Potensi penyediaan taman di Kota Bandung cukup besar, dimana setiap kelurahan di Kota Bandung harus memiliki taman kelurahan, dalam masterplan RTH Kota Bandung tahun 2012 menyebutkan bahwa 759,25 ha akan dialokasikan menjadi taman RT, RW, dan kelurahan yang tersebar disetiap kecamatan di Kota Bandung.  Ini menjadi tugas yang sulit untuk mempertahankan potensi taman yang sudah ada agar tidak dialihfungsikan, serta mendukung upaya pemerintah Kota Bandung dalam upaya penghijauan kota.

Gambar 4.6 Peta Potensi RTH Publik Taman Kota

di Kota Bandung

4.2.4	Analisis Potensi Jalur Hijau Sungai Kota Bandung

Jalur hijau sungai dapat berfungsi ganda, yaitu selain melindungi manusia dan habitat sekitarnya tetapi juga melindungi keberadaaan sungai atau kawasan limitasi (Grey, 1996, 10-20).

- Tabel IV.10

- Kriteria Potensi RTH Publik Jalur Hijau Sungai

- Di Kota Bandung Tahun 2013

| No | Kriteri potensi |
| --- | --- |
| 1. | Perda Kota Bandung no 07 tahun 2011 |
| 2. | Peraturan PU No.5 Tahun 2008 |
| 3. | Rumah-rumah kumuh dipinggiran sempadan sungai yang bisa dijadikan RTH Publik. |
| 4. | Masih adanya lahan kosong di Kota Bandung, walaupun jumlahnya sedikit. |
| 5. | Pengembalian fungsi RTH Publik sempadan sungai dibeberapa titik di Kota Bandung yang dijadikan permukiman penduduk. |

Sumber : Analisis 2013

Gambar 4.7

Kondisi sempadan sungai Cikapundung yang banyak terdapat bangunan permukiman warga

Kota Bandung mempunyai 40 sungai dan anak sungai yang mengalir dari bagian utara hingga ke bagian selatan. Sungai Cikapuudung adalah sungai yang terbesar dengan lebar rata-rata 22-26 meter dan panjang sekitar 28 km, disusul Sungai Cipamakoloan dengan lebar rata-rata 5-15 meter dan panjang sekitar 18 km. Umumnya sungai-sungai ini mempuayai perbedaan debit air maksimum dan minimum yang mencolok,  menunjukkan adanya kerusakan pada daerah resapan airnya. Sepanjang jalur sungai merupakan lahan yang berpotensi untuk dijadikan RTH Perkotaan di Kota Bandung. Kondisi di lapangan menunjukan bahwa sebagian besar lahan sempadan sungai tersebut telah beralih fungsi menjadi pemukiman ilegal.

Berdasarkan arahan lebar sempadan sungai yang terdapat pada Permen PU No. 05 Tahun 2008, bahwa sempadan sungai berkisar antara 6-20 meter. Potensi RTH perkotaan berupa sempadan sungai dihitung berdasarkan panjang sungai dikali lebar sempadan. Hasil perhitungan menunjukan bahwa potensi lahan RTH Perkotaan berupa sempadan sungai di Kota Bandung seluas 591,56 Ha. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel IV.11

Arahan dan Potensi RTH pada Jalur Hijau Sungai

di Kota Bandung 2013

| Wilayah/Sungai | Panjang (m) | Sempadan (satu sisi) | Luas RTH (M2) | Luas (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bojonagara |  |  |  |  |
| Cikakak | 7.040,00 | 6 | 84.480 | 8,45 |
| Cikalintu | 6.000,00 | 6 | 72.000 | 7,20 |
| Citepus | 7.595,00 | 20 | 303.800 | 30,38 |
| Cibeureum | 11.992,00 | 10 | 239.840 | 23,98 |
| Cigondewa | 1.785,00 | 20 | 71.428 | 7,14 |
| Jumlah | 34.412,70 |  | 771.548 | 77,15 |
| Cibeunying |  |  |  |  |
| Cibeunying | 2.750,00 | 10 | 55.000 | 5,50 |
| Cikapundung | 11.697,60 | 20 | 467.904 | 46,79 |
| Cicadas | 7.065,00 | 20 | 282.600 | 28,26 |
| Jumlah | 21.512,60 |  | 805.504 | 80,55 |
| Tegallega |  |  |  |  |
| Curug Dog-dog | 2.500,00 | 20 | 100.000 | 10,00 |
| Citepus | 6.904,70 | 20 | 276.188 | 27,62 |
| Cikakak | 3.960,00 | 6 | 47.520 | 4,75 |
| Cigondewa | 3.214,00 | 20 | 128.560 | 12,86 |
| Cibeureum | 5.007,70 | 10 | 100.154 | 10,02 |
| Jumlah | 21.586,60 |  | 652.422 | 65,24 |
| Gede Bage |  |  |  |  |
| Cijalupang | 3.636,40 | 20 | 145.456 | 14,55 |
| Cipamolokan | 7.666,60 | 20 | 306.664 | 30,67 |
| Cidurian | 10.487,00 | 20 | 419.480 | 41,95 |
| Cicadas | 4.373,80 | 20 | 174.952 | 17,50 |
| Cikapundung Kolot | 3.235,30 | 20 | 129.412 | 12,94 |
| Cikapundung | 5.570,30 | 20 | 222.812 | 22,28 |
| Jumlah | 34.969,40 |  | 1.398.776 | 139,88 |
| Ujung Berung |  |  |  |  |
| Cijalupang | 6.363,60 | 20 | 254.544 | 25,45 |
| Cipanjalu | 3.200,00 | 6 | 38.400 | 3,84 |
| Cipamolokan | 10.333,00 | 20 | 413.320 | 41,33 |
| Cinambo | 7.300,00 | 12 | 175.200 | 17,52 |
| Jumlah | 27.196,60 |  | 881.464 | 88,15 |
| Karees |  |  |  |  |
| Cidurian | 9.613,00 | 20 | 384.520 | 38,45 |
| Cibeunying | 750 | 10 | 15.000 | 1,50 |
| Cikapundung Kolot | 6.764,70 | 20 | 270.588 | 27,06 |
| Cikapundung | 10.723,00 | 20 | 428.920 | 42,89 |
| Cicadas | 6.560,70 | 20 | 262.428 | 26,24 |
| Ciateul | 3.700,00 | 6 | 44.400 | 4,44 |
| Jumlah | 38.120,40 |  | 1.405.856 | 140,59 |
| TOTAL JUMLAH | 177.798,30 |  | 5.915.570 | 591,56 |

Sumber : Analisis, 2013

Jalur hijau sungai yang mempunyai potensi terbesar untuk dikembangkan menjadi RTH Perkotaan di Kota Bandung terdapat di Wilayah Karees seluas 140,59 Ha dengan luas terbesar terdapat di Sungai Cikapundung seluas 42,89 Ha. Sedangkan potensi terkecil terdapat di Wilayah Tegallega seluas 65,24 Ha dengan sungai utama adalah Sungai Citepus seluas 27,62 Ha.

Gambar 4.8 Peta Potensi RTH Publik

Jalur Hijau Sungai di Kota Bandung

4.2.5	Analisis Potensi Jalur Hijau Rel Kereta Api Kota Bandung

Gambar 4.9

Kondisi sempadan Rel Kereta Api di perlintasan jalan Kota Bandung

Jalur rel kereta api terbentang dari bagian barat hingga bagian timur Kota Bandung dengan panjang 25.786,26 m. Sepanjang jalur rel kereta api harus mempunyai sempadan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penduduk sekitarnya. Menurut ketentuan yang berlaku, sempadan rel kereta api berkisar antara 16-20 meter.

- Tabel IV.12

- Kriteria Potensi RTH Publik Jalur Hijau Rel Kereta Api

- Di Kota Bandung Tahun 2013

| No | Kriteri potensi |
| --- | --- |
| 1. | Perda Kota Bandung no 07 tahun 2011 |
| 2. | Peraturan PU No.5 Tahun 2008 |
| 3. | Adanya Rel Kereta Api yang terbentang dari ujung timur sampai ujung barat Kota Bandung sepanjang 25km. |
| 4. | Pengembalian fungsi RTH Publik Sempadan Rel Kereta Api dibeberapa titik di Kota Bandung yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. |

Sumber : Analisis 2013

Sempadan rel kereta api ini dapat dikembangkan menjadi RTH Perkotaan, sehingga RTH sepanjang jalur rel kereta api ini selain mempunyai fungsi utama sebagai pegendali iklim mikro, dapat juga menjadi pembatas antara aktivitas penduduk dengan jalur rel kereta api. Potensi lahan RTH jalur rel kereta api dihitung berdasarkan panjang jalur rel kereta dikali lebar sempadan rel kereta api. Hasil perhitungannya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, akan di dapat potensi lahan RTH Perkotaan berupa rel kereta api sebesar 92,28 Ha. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13

Tabel IV.13

Arahan dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Pada Jalur Rel Kereta Api di Kota Bandung Tahun 2013

| Wilayah | Kecamatan | Panjang (m) | Sempadan (m) | RTH Rel KA (m2) | Luas (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bojonagara | Andir | 9.814,84 | 20 | 392.593,72 | 39,26 |
| Karees | Batununggal | 2.325,49 | 16 | 74.415,64 | 7,44 |
|  | Kiaracondong | 1.831,48 |  | 58607,21 | 5,86 |
| Cibeunying | Sumur Bandung | 2.394,91 | 20 | 95.796,26 | 9,58 |
| Gedebage | Rancasari | 9.419,54 | 16 | 301.425,38 | 30,14 |
| JUMLAH |  | 25.786,26 |  | 922.838,21 | 92,28 |

Sumber : Analisis, 2013

Gambar 4.10 Peta Potensi RTH Publik Jalur Hijau Rel Kereta Api di Kota Bandung

4.2.6	Analisis Potensi Jalur Hijau Listrik Tegangan Tinggi Kota Bandung

Jalur listrik tegangan tinggi sangat berbahaya bagi kehidupan penduduk di sekitarnya. Untuk itulah, sepanjang kiri kanan jalur tersebut harus dibiarkan kosong tanpa kegiatan. Akan tetapi area yang kosong ini dapat dihijaukan dengan pohon yang rindang untuk memberikan keamanan pada penduduk sekitarnya, dan juga untuk mempermudah perawatan dan perbaikan instalasi listrik tersebut.

- Tabel IV.14

- Kriteria Potensi RTH Publik Jalur Hijau SUTET

- Di Kota Bandung Tahun 2013

| No | Kriteri potensi |
| --- | --- |
| 1. | Perda Kota Bandung no 07 tahun 2011 |
| 2. | Peraturan PU No.5 Tahun 2008 |
| 3. | Adanya jalur SUTET di Kota Bandung baik di kawasan Bandung bagian utara, maupun kawasan Bandung bagian selatan. |
| 4. | Pengembalian fungsi RTH Publik Jalur Hijau SUTET dibeberapa titik di Kota Bandung yang dijadikan perumahan warga. |

Sumber : Analisis 2013

Sempadan jaringan listrik tegangan tinggi ini, berdasarkan peraturan yang berlaku adalah antara 10-23 meter tergantung kepada wilayah pengembangan di Kota Bandung. Total jumlah sempadan jalur listrik yang dapat dihijaukan adalah 268,03 Ha. Dengan luas tertinggi terdapat pada Wilayah Gede Bage, yaitu seluas 136,35 Ha dan yang terkecil pada Wilayah Karees, yaitu seluas 10,94 Ha. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.15

Berdasarkan fakta di lapangan, jaringan listrik ini belum mempunyai sempadan yang dihijaukan. Mayoritas jalur listrik ini melintasi kawasan permukiman, industri, dan jalan seperti yang tertihat di Wilayah Cibeunying, Karees, dan Bojonegara. Terdapat beberapa lokasi yang telah mempunyai jalur hijau, namun lokasi tersebut berada pada Kawasan Bandung Utara, seperti di Kelurahan Cidadap Kecamatan Cidadap.

Tabel IV.15

Arahan dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik

Pada Jalur Listrik Tegangan Tinggi di Kota Bandung Tahun 2013

| Wilayah | Kecamatan | Panjang (M) | Jalur Hijau (M) | Luas Jalur Hijau (M2) | Luas Jalur Hijau (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bojonagara | Sukajadi | 2.077,96 | 15 | 62.338,73 | 6,23 |
|  | Sukasari | 2.824,11 |  | 84.723,25 | 8,47 |
| Jumlah |  | 4.902,07 |  | 147.061,97 | 14,71 |
| Cibeunying | Cidadap | 3.834,23 | 20 | 153.369,02 | 15,34 |
|  | Coblong | 1.336,34 |  | 53.453,64 | 5,35 |
|  | Cibeunying Kidul | 1.496,57 |  | 59.862,73 | 5,99 |
| Jumlah |  | 6.667,13 |  | 266.685,38 | 26,67 |
| Tegallega | Astana Anyar | 1.153,98 | 15 | 34.619,54 | 3,46 |
|  | Babakan Ciparay | 6.237,07 |  | 187.111,97 | 18,71 |
|  | Bojongloa Kidul | 6.108,50 |  | 183.254,87 | 18,33 |
| Jumlah |  | 13.499,55 |  | 404.986,37 | 40,50 |
| Karees | Kiaracondong | 1.926,29 | 10 | 38.525,88 | 3,85 |
|  | Regol | 3.543,08 |  | 70.861,58 | 7,09 |
| Jumlah |  | 5.469,37 |  | 109.387,46 | 10,94 |
| Ujung Berung | Cibiru | 1.576,67 | 23 | 72.526,82 | 7,25 |
|  | Cicadas | 2.288,07 |  | 105.251,40 | 10,53 |
|  | Ujung Berung | 2.276,41 |  | 104.714,92 | 10,47 |
|  | Arcamanik | 2.307,76 |  | 106.157,10 | 10,62 |
| Jumlah |  | 8.448,92 |  | 388.650,25 | 38,87 |
| Gede Bage | Bandung Kidul | 8.738,74 | 23 | 401.982,18 | 40,20 |
|  | Margacinta | 11.596,08 |  | 533.419,61 | 53,34 |
|  | Rancasari | 9.306,73 |  | 428.109,63 | 42,81 |
| Jumlah |  | 29.641,55 |  | 1363.511,42 | 136,35 |
| JUMLAH TOTAL |  | 68.628,59 |  | 2680.282,85 | 268,03 |

Sumber : Analisis, 2013

4.2.7	Analisis Potensi Kawasan Konservasi Kota Bandung

Kawasan konservasi yaitu daerah dengan ketinggian di atas 750 dpl dan kemiringan di atas 40% harus diperuntukan sebagai kawasan hutan lindung, lahan pertanian tanaman keras, dan lahan pertanian. Kawasan yang mempunyai luas sekitar 938 Ha ini terletak di bagian Utara Kecamatan Coblong dan Kecamatan Ujung Berung dapat dijadikan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan kawasan ini dapat menjadi daerah resapan air dan mempengaruhi suhu udara di Kota Bandung.

Selain itu di Kota Bandung memiliki Kawasan Bandung Utara (KBU) dan sabuk hijau kota, yang apabila diterapkan sesuai fungsinya dan dioptimalkan menjadi RTH mencapai luasan 1.139,27 Ha.

Gambar 4.11 Peta Potensi RTH Publik Jalur Hijau SUTET di Kota Bandung

Gambar 4.12 Peta Potensi RTH Kawasan Bandung Utara dan Sabuk Hijau

Kota Bandung

Tabel IV.16

Potensi Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan

Beradasarkan SWK di Kota Bandung Tahun 2013

| No | Potensi RTH | Ketersediaan Lokasi |  | Lokasi | Luas (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ada | Tidak Ada |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bojonagara |  |  |  |  |  |
| A | Ruang Terbuka Hijau |  |  |  |  |
| 1 | Taman | √ |  | Cicendo | 4,07 |
| 2 | Pemakaman | √ |  | Cicendo | 19,8 |
| 3 | Jalur Hijau Jalan | √ |  | Seluruh Kecamatan | 22,19 |
| 4 | Jalur Hijau Sungai | √ |  | Seluruh Kecamatan | 77,15 |
| 5 | Jalur Hijau Rel Kereta Api | √ |  | Andir dan Cicendo | 39,26 |
| 6 | Jalur Hijau Listrik Teg. Tinggi | √ |  | Sukajadi dan Sukasari | 14,71 |
| 7 | Kawasan Konservasi |  | - |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  | 177,18 |
| Cibeunying |  |  |  |  |  |
| A | Ruang Terbuka Hijau |  |  |  |  |
| 1 | Taman | √ |  | Cidadap, Coblong, Sumur Bandug, Bandung Wetan dan Cibeunying Kidul | 28,57 |
| 2 | Pemakaman | √ |  | Cibeunying Kaler | 8,4 |
| 3 | Jalur Hijau Jalan | √ |  | Seluruh Kecamatan | 26,86 |
| 4 | Jalur Hijau Sungai | √ |  | Seluruh Kecamatan | 80,55 |
| 5 | Jalur Hijau Rel Kereta Api | √ |  | Sumur Bandung | 9,58 |
| 6 | Jalur Hijau Listrik Teg. Tinggi | √ |  | Cidadap, Coblong, Cibeunying Kidul | 26,67 |
| 7 | Kawasan Konservasi | √ |  | Coblong dan Cidadap | 523,89 |
| Jumlah |  |  |  |  | 704,52 |
| Tegallega |  |  |  |  |  |
| A | Ruang Terbuka Hijau |  |  |  |  |
| 1 | Taman | √ |  | Astana Anyar | 1,2 |
| 2 | Pemakaman | √ |  | Babakan Ciparay dan Bojong Loa | 1,38 |
| 3 | Jalur Hijau Jalan | √ |  | Seluruh Kecamatan | 17,92 |
| 4 | Jalur Hijau Sungai | √ |  | Seluruh Kecamatan | 65,24 |
| 5 | Jalur Hijau Rel Kereta Api |  | - |  |  |
| 6 | Jalur Hijau Listrik Teg. Tinggi | √ |  | Astana Anyar, Babakan Ciparay, Bojongloa Kidul | 40,05 |
| 7 | Kawasan Konservasi |  | - |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  | 125,79 |
| Karees |  |  |  |  |  |
| A | Ruang Terbuka Hijau |  |  |  |  |
| 1 | Taman | √ |  | Regol dan Lengkong | 24,13 |
| 2 | Pemakaman | √ |  | Batununggal | 4,2 |
| 3 | Jalur Hijau Jalan | √ |  | Seluruh Kecamatan | 22,03 |
| 4 | Jalur Hijau Sungai | √ |  | Seluruh Kecamatan | 140,59 |
| 5 | Jalur Hijau Rel Kereta Api | √ |  | Batununggal dan Kiaracondong | 13,3 |
| 6 | Jalur Hijau Listrik Teg. Tinggi | √ |  | Regol dan Kiaracondong | 14,94 |
| 7 | Kawasan Konservasi |  | - |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  | 219,19 |
| Gede Bage |  |  |  |  |  |
| A | Ruang Terbuka Hijau |  |  |  |  |
| 1 | Taman | √ |  | Margacinta | 4,11 |
| 2 | Pemakaman |  | - |  |  |
| 3 | Jalur Hijau Jalan | √ |  |  | 7,74 |
| 4 | Jalur Hijau Sungai | √ |  |  | 139,88 |
| 5 | Jalur Hijau Rel Kereta Api | √ |  | Rancasari | 30,14 |
| 6 | Jalur Hijau Listrik Teg. Tinggi | √ |  | Bandung Kidul, Margacinta, Rancasari | 136,35 |
| 7 | Kawasan Konservasi |  | - |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  | 318,22 |
| Ujung Berung |  |  |  |  |  |
| A | Ruang Terbuka Hijau |  |  |  |  |
| 1 | Taman | √ |  | Cicadas, Arcamanik, Ujungberung. | 1,34 |
| 2 | Pemakaman | √ |  | Cicadas dan Ujung Berung | 33,18 |
| 3 | Jalur Hijau Jalan | √ |  |  | 8,50 |
| 4 | Jalur Hijau Sungai | √ |  |  | 88,15 |
| 5 | Jalur Hijau Rel Kereta Api |  | - |  |  |
| 6 | Jalur Hijau Listrik Teg. Tinggi | √ |  | Seluruh Kecamatan | 38,89 |
| 7 | Kawasan Konservasi | √ |  | Ujung Berung | 414,11 |
| JUMLAH |  |  |  |  | 584,17 |
| JUMLAH TOTAL POTENSI RTH PUBLIK YANG BISA DIOPTIMALKAN MAUPUN DIKEMBANGKAN |  |  |  |  | 3268,78 |
| RTH PUBLIK EKSISTING KOTA BANDUNG |  |  |  |  | 1018,54 |
| TOTAL RTH PUBLIK IDEAL 20% YANG HARUS DIMILIKI KOTA BANDUNG |  |  |  |  | 3.665 |

Sumber : Analisis, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa RTH Publik yang bisa di optimalkan di Kota Bandung adalah 3268,78 Ha dengan luas tertinggi terdapat di wilayah Ujung Berung sebesar 584,17 Ha dan terkecil pada Wilayah Tegallega seluas 125,79 Ha.

Bila dibandingkan dengan kebutuhan luasan RTH berdasarkan luas wilayah. Kota Bandung membutuhkan lahan RTH Publik seluas 3.665 Hektar, apabila potensi RTH publik diatas diimplementasikan maka penyediaan lahan tersebut hanya membutuhkan sisa RTH Publik sebesar 396,22 Ha untuk memenuhi standar RTH Publik perkotaan sebanyak 20%. Langkah selanjutnya yang bisa diambil adalah membuat strategi untuk menutupi kekurangan jumlah RTH Publik yang ada saat ini.

4.3	Strategi Umum Penyediaan RTH Publik di Kota Bandung

Potensi dan peluang pengembangan RTH Kota Bandung dirumuskan berdasarkan analisis dalam menentukan strategi berikut ini.

A.	Kekuatan

- Bandung sudah memiliki pola dasar sistem RTH (warisan pemerintah Belanda) yang juga telah diintegrasikan dengan arsitektur kota dan aspek-aspek ekologis kota.

- Kondisi tanah dan aspek klimatologis Kota Bandung sangat baik untuk pertumbuhan jenis-jenis pohon, bahkan untuk pohon-pohon yang bukan berasal dari daerah Bandung dan sekitarnya.

- Beberapa area kota masih memiliki kualitas hijau yang baik dan sangat berpotensi untuk dirangkaikan ke dalam sebuah jejaring hijau kota.

- Masih terdapat lahan-lahan yang bisa dikembangkan untuk pembangunan RTH kota baru, terutama yang dimiliki oleh pemerintah kota, seperti sempadan sungai, sempadan jalur kereta api, sempadan mata air, sembadan jalan raya, serta titik-titik RTH eksisting lainnya.

B.	Kelemahan

- Lahan-lahan yang seharusnya menjadi RTH disalahgunakan atau dipergunakan dengan tidak semestinya oleh yang tidak berhak, misalnya sempadan sungai, sempadan rel kereta api, sempadan SUTET, dan beberapa area taman di Kota Bandung.

- Taman-taman dan pohon-pohon di Kota Bandung sudah mulai berumur tua, sedangkan proses regenerasi pohon cenderung terlambat.

- Pohon-pohon tua kurang terawat sehingga pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya terancam.

- Belum terdatanya pohon-pohon yang ada di Kota Bandung sehingga keberadaan dan kondisinya tidak dapat dipantau dengan baik.

- Beberapa jenis pohon dinilai tidak lagi cocok untuk konteks penghijauan, misalnya angsana (Pterocarpus indicus) yang mudah patah, terutama karena bibit yang dihasilkan secara vegetatif dan bukan generatif.

C.	Peluang

- Perlindungan Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai penyangga kota telah masuk di RTRW Kota Bandung, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Untuk penerapan di lapangan perlu didukung dengan petunjuk teknis yang jelas.

- Rencana pembangunan permukiman vertikal apabila dilakukan secara benar akan membuka kesempatan bertambahnya RTH baru.

- Perkembangan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang cukup dikenal memberikan kesempatan kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta untuk membentuk ruang kota yang baik dan layak jual.

D.	Ancaman

- Pembangunan pesat Kota Bandung sebagai kota wisata dan kota pendidikan, ditambah dengan lambatnya pembangunan daerah lain di sekitar wilayah Kota Bandung, menyebabkan tingginya tingkat migrasi masuk ke dalam kota. Hal ini berakibat pada peningkatan kepemilikan dan harga lahan serta peningkatan populasi Kota Bandung.

- Perubahan guna lahan yang tidak sesuai dengan arahan pola pemanfatan lahan dalam RTRW Kota Bandung yang mengakibatkan semakin banyaknya RTH yang beralih fungsi menjadi fungsi komersial.

Setelah dilakukan identifikasi mengenai potensi dan permasalahan dalam penyedian RTH Publik diatas, selanjutnya dirumuskan strategi umum dalam upaya peningkatan penyediaan RTH Publik di Kota Bandung.

Strategi pembangunan RTH Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :

- Mengembalikan fungsi ekologis pada bagian-bagian kota melalui penghijauan, seperti area sempadan sungai (termasuk riool kota), sempadan sumber air (mata air), Kawasan Bandung Utara (KBU), dan serta batas kota.

- Mengembalikan KBU sebagai kawasan penyangga Kota Bandung.

- Penerapan sistem land-sharing untuk pembangunan jalur hijau sempadan (jalan maupun sungai).

- Meningkatkan proporsi RTH pada skala kaveling, misalnya melalui penghijauan fasum fasos, seperti halaman sekolah.

- Meningkatkan proporsi RTH pada skala bangunan, misalnya melalui penerapan vertical garden dan roof garden.

- Melakukan kerjasama pembangunan ruang terbuka hijau dengan institusi-institusi yang memiliki program tanggung jawab dan lingkungan (corporate social responsibility).

- Menjadikan pembangunan dan pengembangan RTH melibatkan semua unsur masyarakat.

- Memberikan insentif kepada warga yang bersedia menjadikan seluruh atau sebagian lahan miliknya sebagai lahan RTH, baik publik maupun privat.

- Memberikan insentif kepada warga yang terlibat dalam berbagai kegiatan penghijauan kota, seperti beasiswa, pengakuan, publikasi, serta lomba/piala.

4.4	Strategi Penyediaan RTH Publik

Dalam rangka mendapatkan suatu strategi terbaik untuk penyediaan RTH di Kota Bandung, maka dilakukan identifikasi potensi dan permasalahan RTH yang ada di Kota Bandung. Pendekatan strategi penyediaan RTH didasarkan pada aspek-aspek yang berpengaruh pada strategi penyediaan yaitu aspek fisik (luas, sebaran, kondisi), fungsional (pemanfaatan), dan manajerial pada setiap jenis RTH yang ada. Langkah selanjutnya adalah merangkum dan menganalisa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi RTH pada saat ini serta prediksi pengembangannya di masa mendatang.

4.4.1	Strategi Penyediaan RTH Taman di Kota Bandung

Analisis dilakukan melalui 2 tahapan yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada RTH taman kota, penentuan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dan perumusan strategi penyediaan.

Tabel IV.17 Potensi dan Permasalahan RTH Taman Kota Bandung

| Aspek | Potensi | Permasalahan |
| --- | --- | --- |
| Fisik | - Adanya taman-taman peninggalan masa kolonial yang masih dipertahankan keberadaannya. - Pembangunan dan pengembangan taman kota di wilayah perluasan Kota Bandung | - Kondisi taman-taman yang bervariasi dalam segi kualitas, kuantitas, dan fasilitas-fasilitas pendukung yang dimiliki. - Pola sebaran penataan taman yang tidak teratur, - Komponen-komponen taman sangat rentan terhadap perusakan oleh para pengguna taman dan terkena polusi udara kendaraan. - Kondisi pohon yang sering tumbang dan terserang hama penyakit. |
| Fungsional | - Fungsi taman kota pada umumnya sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan | - Terjadi perubahan fungsi lahan menjadi lahan terbangun. - Keberadaan PKL yang berjualan di sikitar taman, sehingga menggagu fungsi taman sebagai RTH Publik, contoh nya di Taman Tegalega. - Pemanfaatan taman kota yang belum optimal. |
| Manajerial | - Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang pertamanan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan taman kota - Penambahan dana melalui kerjasama dengan pihak lain | - Belum adanya peraturan daerah yang melindungi keberadaan taman kota. - Belum adanya acuan yang digunakan dalam perencanaan dan desain taman kota. - Kemampuan pemerintah (kualitas dan kuantitas SDM) dalam pemeliharaan dan pengawasan yang terbatas. - Kemampuan finansial pemerintah yang terbatas. |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Tabel IV.18 Matriks Strategi Penyediaan RTH Taman Kota Bandung

| Internal Eksternal | Kekuatan (S) - Adanya taman-taman peninggalan masa kolonial yang masih dipertahankan keberadaannya, contohnya Taman Kota Tegallega, Taman Kota Babakan Siliwangi, dsb. - Pembangunan dan pengembangan taman kota di wilayah perluasan Kota Bandung. - Fungsi taman kota pada umumnya sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. | Kelemahan (W) - Kondisi taman-taman yang bervariasi dalam segi kualitas, kuantitas, dan fasilitas-fasilitas pendukung yang dimiliki. - Pola sebaran penataan taman yang tidak teratur. - Komponen-komponen taman sangat rentan terhadap perusakan oleh para pengguna taman dan terkena polusi udara kendaraan. - Kondisi pohon yang sering tumbang dan terserang hama penyakit. - Terjadi perubahan fungsi lahan menjadi lahan terbangun. - Keberadaan PKL di Taman-taman Kota Bandung contohnya di Taman Tegalega, Taman Lansia di jl. Diponegoro. - Pemanfaatan taman kota yang belum optimal. - Belum adanya peraturan daerah yang melindungi keberadaan taman kota. - Belum adanya acuan yang digunakan dalam perencanaan dan desain taman kota. - Kemampuan pemerintah (kualitas dan kuantitas SDM) dalam pemeliharaan dan pengawasan yang terbatas. - Kemampuan finansial pemerintah yang terbatas. |
| --- | --- | --- |
| Peluang (O) - Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang pertamanan - Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta - Penambahan dana melalui kerjasama dengan pihak lain | Strategi S-O - Mempertahankan keberadaan taman yang telah ada seperti taman kota di Kecamatan Tegalega, Taman Maluku, dll. - Dengan menambah kuantitas taman, ini bisa diterapkan pada tiap-tiap kecamatan di Kota Bandung, atau memanfaatkan lahan kosong di Kecamatan Gedebage. - Penertiban PKL yang berjualan di sekitar taman-taman kota, contohnya di Taman Tegallega, taman lansia di dekat Gd. Sate, - Pembangunan dan pengembangan taman dilahan yang masih kosong contohnya di Kecamatan Gedebage dan Cibiru dimana RTH Publik disana belum mempunyai keragaman dari jenisnya. | Strategi W-O - Meningkatkan penataan dan penanganan masalah taman-taman kota Bandung - Menyusun peraturan daerah dan program-program pengelolaan taman kota - Peningkatan kerjasama pembangunan dan pengembangan taman kota antar instansi terkait |
| Ancaman (T) - Perusakan komponen- komponen taman oleh para pengguna taman. - Perubahan fungsi taman menjadi penggunaan lain. | Strategi S-T - Menyusun peraturan daerah yang melindungi akan keberadaan taman di Kota Bandung agar tidak dialihfungsikan. - Penegakan hukum yang tegas agar tidak terjadi pengalihan fungsi lahan dan tindakan perusakan komponenkomponen taman | Strategi W-T - Pembuatan pedoman sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan taman kota - Peningkatan kinerja pemerintah dalam pemeliharaan dan pengawasan taman kota |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

4.4.2	Strategi Penyediaan RTH Pemakaman Umum di Kota Bandung

Analisis dilakukan melalui 2 tahapan yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada RTH Pemakaman Umum, penentuan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dan perumusan strategi penyediaan.

Tabel IV.19 Potensi dan Permasalahan RTH Pemakaman Umum Kota Bandung

| Aspek | Potensi | Permasalahan |
| --- | --- | --- |
| Fisik | - Lahan yang berpotensi sebagai lahan pemakaman masih cukup luas - Kondisi pemakaman khusus yang lebih baik dari pemakaman umum | - Variasi kualitas dan fasilitas pendukung yang tersedia. - Penataan dan perawatan yang masih kurang baik. |
| Fungsional | - Fungsi dari RTH pemakaman sudah sesuai dengan rencana | - Pengalihfungsian lahan menjadi lahan terbangun - Keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik |
| Manajerial | - Peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman - Kewajiban pengembang dalam penyediaan lahan pemakaman | - Belum adanya standar penataan yang menjadi acuan dalam memfungsikan lahan pemakaman sebagai RTH - Kurangnya kemampuan pemerintah (SDM dan dana) dalam pengelolaan pemakaman |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Tabel IV.20 Matriks Strategi Penyediaan RTH Pemakaman Umum Kota Bandung

| Internal Eksternal | Kekuatan (S) - Lahan yang berpotensi sebagai lahan pemakaman masih cukup luas - Kondisi pemakaman khusus yang lebih baik dari pemakaman umum - Fungsi dari RTH pemakaman sudah sesuai dengan rencana | Kelemahan (W) - Variasi kualitas dan fasilitas pendukung yang tersedia. - Penataan dan perawatan yang masih kurang baik. - Pengalihfungsian lahan menjadi lahan terbangun. - Keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik. - Belum adanya standar penataan yang menjadi acuan dalam memfungsikan lahan pemakaman sebagai RTH. - Kurangnya kemampuan pemerintah (SDM dan dana) dalam pengelolaan pemakaman. |
| --- | --- | --- |
| Peluang (O) - Peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman - Kewajiban pengembang dalam penyediaan lahan pemakaman | Strategi S-O - Menambah kuantitas RTH Pemakaman di lahan yang masih kosong, contohnya di Kecamatan Gedebage, Kecamatan Cibiru. - Revitalisasi pemakaman dan perluasan tempat pemakaman umum di Nagrog, Ujung Berung dan di Rancacili, Rancasari serta kawasan pemakaman eksisting. - Peningkatan peran serta dan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman | Strategi W-O - Peningkatan kualitas dan kuantitas lahan pemakaman - Pembuatan peraturan daerah yang menetapkan standar pemakaman yang berfungsi sebagai RTH - Peningkatan kinerja instansi yang berwenang |
| Ancaman (T) - Pengalihfungsian lahan pemakaman menjadi lahan terbangun | Strategi S-T - Mempertahankan lahan pemakaman yang ada - Mengoptimalkan fungsi pemakaman - Menambah jumlah pemakaman, dilahan yang masih kosong, seperti di Kecamatan Gedebage disamping masih terdapat bnayak lahan kosong, dari segi kualitas dan keragaman RTH publik di sana menjadi lebih banyak. | Strategi W-T - Penetapan standar sebagai acuan pemanfaatan lahan pemakaman - Peningkatan kerjasama koordinasi antara pengelola pemakaman agar tidak terjadi pengalihfungsian lahan |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

4.4.3 	Strategi Penyediaan RTH Jalur Hijau Jalan di Kota Bandung

Analisis dilakukan melalui 2 tahapan yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada RTH Jalur Hijau Jalan, penentuan faktor internal

(kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dan perumusan strategi pengelolaan.

Tabel IV.21 Potensi dan Permasalahan RTH Jalur Hijau Jalan Kota Bandung

| Aspek | Potensi | Permasalahan |
| --- | --- | --- |
| Fisik | - Sebaran yang merata mengikuti pola jaringan jalan yang ada. - Jalan di Kota Bandung cukup panjang. | - Adanya variasi kualitas dan fasilitas pendukung jalur hijau jalan. - Kurangnya penataan dan perawatan jalur hijau jalan. - Pembangunan jalan yang tidak diikuti dengan penghijauan di wilayah sekitarnya. - Penebangan pohon tua dan keropos tanpa diikuti penanaman kembali. - Penataan media sponsor yang kurang seimbang dengan luasan jalur hijau jalan. |
| Fungsional | - Fungsinya telah sesuai dengan rencana | - Pemanfaatan yang belum optimal - Pengalihfungsian lahan - Sempadan jalan yang dipakai untuk berjualan oleh PKL. |
| Manajerial | - Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta. | - Terbatasnya kemampuan pemerintah (SDM dan dana) dalam peningkatan kualitas dan kuantitas jalur hijau jalan. - Kerjasama dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik antar instansi. |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Tabel IV.22 Matriks Strategi Penyediaan RTH Jalur Hijau Jalan Kota Bandung

| Internal Eksternal | Kekuatan (S) - Sebaran yang merata mengikuti pola jaringan jalan yang ada. - Fungsinya telah sesuai dengan rencana. | Kelemahan (W) - Adanya variasi kualitas dan fasilitas pendukung jalur hijau jalan. - Kurangnya penataan dan perawatan jalur hijau jalan. - Pembangunan jalan yang tidak diikuti dengan penghijauan di wilayah sekitarnya. - Penebangan pohon tua dan keropos tanpa diikuti penanaman kembali. - Penataan media sponsor yang kurang seimbang dengan luasan jalur hijau jalan. - Pemanfaatan yang belum optimal. - Pengalihfungsian lahan. - Terbatasnya kemampuan pemerintah (SDM dan dana) dalam peningkatan kualitas dan kuantitas jalur hijau jalan. - Kerjasama dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik antar instansi. |
| --- | --- | --- |
| Peluang (O) - Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta | Strategi S-O - Mengembalikan fungsi sempadan jalan sesuai fungsinya dan tidak difungsikan selain untuk RTH Publik. - Menertibkan PKL yang berjualan di sepanjang sempadan jalan, contohnya di Jalan sepanjang pertokoan Cicadas, tegallega, astana anyar, dsb. | Strategi W-O - Peningkatan kualitas dan penataan jalur hijau jalan di seluruh jalur hijau jalan yang ada - Peningkatan koordinasi antar instansi |
| Ancaman (T) - Perhatian masyarakat yang kurang dalam pemeliharaan jalur hijau jalan. | Strategi S-T - Peningkatan keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan jalur hijau jalan - Menerapkan sistem green corridor di sempadan jalan di Kota Bandung. | Strategi W-T - Peningkatan kinerja dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang mengurusi sempadan jalan di Kota Bandung |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

4.4.4 	Strategi Penyediaan RTH Jalur Hijau Sungai di Kota Bandung

Analisis dilakukan melalui 2 tahapan yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada RTH Jalur Hijau Sungai, penentuan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dan perumusan strategi penyediaan.

Tabel IV.23 Potensi dan Permasalahan RTH Jalur Hijau Sungai

Kota Bandung

| Aspek | Potensi | Permasalahan |
| --- | --- | --- |
| Fisik | - Potensi sempadan yang besar karena Kota Bandung dialiri oleh 40 sungai dan anak sungai. - Penghijauan sempadan sungai yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Bandung, institusi pendidikan, swasta, dan masyarakat | - Kepadatan bangunan yang tidak teratur - Luasan sempadan sungai yang semakin berkurang karena pengalihfungsianya menjadi lahan permukiman - Rentan terhadap bencana alam - Masyarakat yang membuang sampah ke sungai makin merperburuk kondisi sempadan sungai - Sempadan Sungai Cikapundung yang melewati pusat perkotaan di Bandung banyak di alihfungsikan menjadi permukiman penduduk |
| Fungsional | - Fungsi yang sudah sesuai dengan rencana, akan tetapi pada kenyataanya masih terdapat ketidaksesuaian. | - Pengalihfungsian sempadan menjadi lahan terbangun - Pemanfaatan yang merusak sumberdaya alam yang ada |
| Manajerial | - Peningkatan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan RTH ini. - Sosialisasi tentang dampak lingkungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan. | - Keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan wilayah ini. - Kurangnya koordinasi antar instansi dan dana pemeliharaan. |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Tabel IV.24 Matriks Strategi Penyediaan RTH Jalur Hijau Sungai Kota Bandung

| Internal Eksternal | Kekuatan (S) - Potensi sempadan yang besar karena Kota Bandung dialiri oleh 40 sungai dan anak sungai. - Penghijauan sempadan sungai yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Bandung, institusi pendidikan, swasta, dan masyarakat - Fungsi yang sudah sesuai dengan rencana | Kelemahan (W) - Kepadatan bangunan yang tidak teratur seperti di kelurahan Tamansari yang dilalui sungai cikapundung - Luasan sempadan sungai yang semakin berkurang karena pengalihfungsianya menjadi lahan permukiman - Sempadan Sungai Cikapundung yang melewati pusat perkotaan di Bandung banyak di alihfungsikan menjadi permukiman penduduk. - Rentan terhadap bencana alam - Pengalihfungsian sempadan menjadi lahan terbangun - Pemanfaatan yang merusak sumberdaya alam yang ada - Keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan wilayah ini. - Kurangnya koordinasi antar instansi dan dana pemeliharaan - Sebagian besar lahan dikelola oleh masyarakat yang masih kurang menyadari bahaya lingkungan |
| --- | --- | --- |
| Peluang (O) - Peningkatan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan RTH ini. - Sosialisasi tentang dampak lingkungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. | Strategi S-O - Mempertahankan lahan yang masih berfungsi - Membebaskan lahan yang sudah dialihfungsikan menjadi RTH Publik sempadan sungai, contohnya di sepanjang aliran sungai Cikapundung yang melewati pusat Kota Bandung. - Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan RTH sempadan sungai | Strategi W-O - Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sempadan sungai - Pengembalian fungsi lahan - Peningkatan komunikasi dan informasi akan bahaya lingkungan kepada masyarakat, sehingga mau untuk direlokasi. |
| Ancaman (T) - Pengalihfungsian lahan dan perusakan sumberdaya alam yang ada. - Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya lingkungan. | Strategi S-T - Pengendalian terhadap sumberdaya yang ada untuk meningkatkan fungsi RTH dan mencegah bencana | Strategi W-T - Peningkatan kinerja dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

4.4.5	Strategi Penyediaan RTH Jalur Hijau Rel Kereta Api di Kota

Bandung

Analisis dilakukan melalui 2 tahapan yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada RTH Jalur Rel Kereta Api, penentuan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dan perumusan strategi penyediaan.

Tabel IV.25 Potensi dan Permasalahan RTH Jalur Rel Kereta Api Kota Bandung

| Aspek | Potensi | Permasalahan |
| --- | --- | --- |
| Fisik | - Potensi sempadan rel kereta api yang besar karena Kota Bandung memiliki sempadan rel kerata api membentang dari timur hingga barat sepanjang 25 km - Penghijauan sempadan rel kereta api yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Bandung, institusi pendidikan, swasta, dan masyarakat | - Kepadatan bangunan yang tidak teratur - Luasan sempadan yang semakin berkurang - Masih terdapat pemukiman yang jaraknya terlalu dekat dengan jalur rel kereta api. |
| Fungsional | - Fungsi yang sudah sesuai dengan rencana | - Pengalihfungsian sempadan menjadi lahan terbangun - Pemanfaatan yang merusak sumberdaya alam yang ada |
| Manajerial | - Peningkatan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan RTH ini. - Sosialisasi tentang dampak lingkungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan. | - Keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan wilayah ini. - Kurangnya koordinasi antar instansi dan dana pemeliharaan. |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Tabel IV.26 Matriks Strategi Penyediaan RTH Jalur Rel Kereta Api Kota Bandung

| Internal Eksternal | Kekuatan (S) - Potensi sempadan rel kereta api yang besar karena Kota Bandung memiliki sempadan rel kerata api membentang dari timur hingga barat sepanjang 25 km. - Penghijauan sempadan rel kereta api yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Bandung, institusi pendidikan, swasta, dan masyarakat - Fungsi yang sudah sesuai dengan rencana | Kelemahan (W) - Kepadatan bangunan yang tidak teratur - Luasan sempadan yang semakin berkurang - Pengalihfungsian sempadan menjadi lahan terbangun - Pemanfaatan yang merusak sumberdaya alam yang ada - Masih terdapat pemukiman yang jaraknya terlalu dekat dengan jalur rel kereta api. - Keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan wilayah ini. - Kurangnya koordinasi antar instansi dan dana pemeliharaan |
| --- | --- | --- |
| Peluang (O) - Peningkatan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan RTH ini. - Sosialisasi tentang dampak lingkungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. | Strategi S-O - Mempertahankan lahan hijau yang masih berfungsi sebagai sempadan rel kereta api. - Menertibkan bangunan maupun perumahan disekitar sempadan terutama di daerah dekat pusat Kota Bandung - Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan RTH sempadan rel kereta api - Memberikan informasi akan bahaya mendirikan bangunan disekitar rel. | Strategi W-O - Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sempadan rel kereta api. - Pengembalian fungsi lahan |
| Ancaman (T) - Pengalihfungsian lahan dan perusakan sumberdaya alam yang ada. - Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya lingkungan. | Strategi S-T - Pengendalian terhadap sumberdaya yang ada untuk meningkatkan fungsi RTH dan mencegah bahaya yang bisa ditimbukan akibat mendirikan bangunan disempanjang rel kereta api. | Strategi W-T - Peningkatan kinerja dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak baik pemda Kota Bandung dengan masyarakat. |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

4.4.6	Strategi Penyediaan RTH Jalur Hijau SUTET di Kota Bandung

Analisis dilakukan melalui 2 tahapan yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada RTH Jalur Hijau SUTET, penentuan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dan perumusan strategi penyediaan.

Tabel IV.27 Potensi dan Permasalahan Jalur Hijau SUTET Kota Bandung

| Aspek | Potensi | Permasalahan |
| --- | --- | --- |
| Fisik | - Keberadaaan jaringan yang melewati beberapa wilayah di Kota Bandung, terutama di bandung bagian selatan yang dekat dengan jalan tol. | - Banyaknya lahan terbangun yang menempati sempadan SUTET, terutama di wilayah kecamatan buah batu, bojongloa kidul. |
| Fungsional | - Fungsi yang sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. | - Pengalihfungsian lahan hijau, menjadi areal permukiman warga. |
| Manajerial | - Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta. | - Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya jaringan SUTET. - Keterbatasan kemampuan pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sempadan SUTET. |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Tabel IV.28 Matriks Strategi Penyediaan RTH Jalur Hijau SUTET Kota Bandung

| Internal Eksternal | Kekuatan (S) - Keberadaaan jaringan yang melewati beberapa wilayah di Kota Bandung, terutama di bandung bagian selatan yang dekat dengan jalan tol. - Fungsi yang sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. | Kelemahan (W) - Banyaknya lahan terbangun yang menempati sempadan SUTET, terutama di wilayah kecamatan buah batu, bojongloa kidul. - Pengalihfungsian lahan. - Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya jaringan SUTET. - Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sempadan SUTET. |
| --- | --- | --- |
| Peluang (O) - Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta. | Strategi S-O - Menertibkan bangunan yang terdapat dibawah tegangan SUTET terutama di kecamatan Bojongloa Kidul, dan buah batu. - Mengembalikan fungsi RTH Publik pada jarigan SUTET - Peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat akan bahaya mendirikan bangunan dibawah SUTET. - Mempertahankan fungsi yang telah ada | Strategi W-O - Penetapan peraturan dalam upaya pengembalian alih fungsi lahan - Peningkatan informasi dan komunikasi aktif tentang bahaya jaringan SUTET |
| Ancaman (T) - Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya jaringan SUTET. | Strategi S-T - Pensosialisasian tentang jaringan SUTET dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Kota Bandung yang dilalui oleh jaringan ini. | Strategi W-T - Penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi bahaya akibat jaringan SUTET - Peningkatan kinerja pihak-pihak yang berwenang |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

4.4.7 Strategi Penyediaan RTH Kawasan Konservasi di Kota Bandung

Analisis dilakukan melalui 2 tahapan yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada RTH Kawasan Konservasi, penentuan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dan perumusan strategi penyediaan.

Tabel IV.29 Potensi dan Permasalahan RTH Kawasan Konservasi

Kota Bandung

| Aspek | Potensi | Permasalahan |
| --- | --- | --- |
| Fisik | - Kondisi topografi Kota Bandung yang bergelombang (kemiringan tinggi) berpotensi sebagai lahan RTH Kawasan Konservasi, contohnya seperti Kawasan Bandung Utara (KBU), dan kawasan Dago Atas. - Masih terdapat Kawasan Konservasi di pusat kota yaitu Hutan Babakan Siliwangi | - Penataan lahan kawasan yang kurang optimal dan tidak terawat dengan baik. - Banyaknya terjadi pengalihfungsian lahan terutama di Kawasan KBU. |
| Fungsional | - Fungsi yang sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. | - Pengalihfungsian lahan menjadi lahan terbangun. - Kurang optimalnya fungsi kawasan konservasi |
| Manajerial | - Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara pengelola RTH. - Peningkatan kesadaran akan pentingnya RTH ini. | - Keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian kawasan ini. - Sebagian besar lahan dikelola oleh masyarakat yang masih kurang menyadari bahaya lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan sumberdaya yang tidak terkontrol. |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Tabel IV.30 Matriks Strategi Penyediaan RTH Kawasan Konservasi Kota Bandung

| Internal Eksternal | Kekuatan (S) - Kondisi topografi Kota Bandung yang bergelombang (kemiringan tinggi) berpotensi sebagai lahan RTH Kawasan Konservasi, contohnya seperti Kawasan Bandung Utara (KBU), dan kawasan Dago Atas. - Masih terdapat Kawasan Konservasi di pusat kota yaitu Hutan Babakan Siliwangi - Fungsi yang sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. | Kelemahan (W) - Penataan lahan kawasan yang kurang optimal dan tidak terawat dengan baik. - Banyaknya terjadi pengalihfungsian lahan terutama di Kawasan KBU. - Pengalihfungsian lahan menjadi lahan terbangun. - Kurang optimalnya fungsi kawasan hijau dan bentang alam. - Keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian kawasan ini. - Sebagian besar lahan dikelola oleh masyarakat yang masih kurang menyadari bahaya lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan sumberdaya yang tidak terkontrol. |
| --- | --- | --- |
| Peluang (O) - Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara pengelola RTH. - Peningkatan kesadaran akan pentingnya RTH ini. | Strategi S-O - Mempertahankan kawasan konservasi yang ada. - Menindak tegas masyarakat atau kelompok tertentu yang melakukan pelanggaran dalam hal pengalihfungsian lahan Kawasan Konservasi di Kota Bandung, contohnya Hutan Babakan Siliwangi, dsb - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Kawasan Konservasi. | Strategi W-O - Meningkatkan penataan dan penanganan masalah kawasan konservasi - Sosialisasi pentingnya menjaga RTH dalam upaya pencegahan bahaya |
| Ancaman (T) - Pengalihfungsian lahan menjadi lahan terbangun. - Masyarakat yang kurang menyadari bahaya lingkungan. | Strategi S-T - Pengendalian terhadap sumberdaya yang ada untuk meningkatkan fungsi RTH dan mencegah bencana - Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya lingkungan. | Strategi W-T - Peningkatan kinerja dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak |

Sumber : Hasil Analisis, 2013

4.4.8	Pembahasan Hasil Analisis Strategi Menurut Jenis RTH Publik

Analisis penentuan strategi yang telah dilakukan merupakan landasan penentuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandung berdasarkan aspek fisik, fungsional, dan manajerial pada masing-masing jenis RTH. Strategi yang dihasilkan pada umumnya memiliki beberapa persamaan strategi.

Tabel IV.31 Persamaan Strategi pada setiap Jenis RTH Publik di Kota Bandung

| Aspek | Jenis RTH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fisik : |  |  |  |  |  |  |  |
| Mempertahankan keberadaan lahan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Meningkatkan penataan | ● |  | ● | ● | ● |  |  |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |
| Meningkatkan fasilitas penunjang | ● |  |  |  |  |  |  |
| Fungsional : |  |  |  |  |  |  |  |
| Mempertahankan fungsi yang telah ada | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |
| Meningkatkan informasi dan komunikasi aktif | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |
| Menegakkan hukum yang tegas | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |
| Manajerial : |  |  |  |  |  |  |  |
| Menetapkan peraturan daerah | ● | ● |  |  | ● |  | ● |
| Meningkatkan kinerja lembaga yang berwenang | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |

Keterangan:

- Taman Kota

- Pemakaman Umum

- Jalur Hijau Jalan

- Jalur Hijau Sungai

- Jalur Hijau Rel Kereta Api

- Jalur Hijau SUTET

- Kawasan Konservasi